莆田市粮食联合储备库工程信息化和工艺设备采购及安装

招 标 文 件

项目名称：莆田市粮食联合储备库工程信息化和工艺设备采购及安装

招 标 编 号：   E3503010301100381001

招  标   人：福建省海峡置业有限公司

招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司

日期：2019年 8 月

目录

第一章  招标公告	2

招标公告	2

招标货物一览表	5

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

附件一（评标标准和方法）	17

一、  说明	22

二、  招标文件	23

三、  投标文件的编写	24

四、  投标文件的提交	27

五、  投标文件的评估和比较	29

六、  定标与签订合同	32

第三章  招标内容及要求	40

一、招标内容一览表：	40

二、货物（服务）内容及要求	40

（一）技术要求（货物清单）：	40

莆田市粮食联合储备库工艺设备技术指标	40

补充说明：其它技术要求详见施工图及设计说明	43

氮气气调储粮设计说明	44

熏蒸系统设计说明	45

粮仓害虫仓外采集检测系统设计说明	46

莆田市粮食联合储备库工程信息化技术指标	48

补充说明：其它技术要求详见施工图及设计说明	63

（二）商务要求	71

三、工期及逾期交货罚则：	76

四、合同价款、履约担保金、质量保证金、付款方式：	76

五、责任及违约处理办法	78

六、索赔	78

第四章  合同格式	79

第五章  投标文件格式	87

- 第一章  招标公告

- 招标公告

1、招标条件

福建恒信工程咨询有限公司受福建省海峡置业有限公司 委托，对 莆田市粮食联合储备库工程信息化和工艺设备采购及安装 的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来投标。

2、招标概况和招标范围：

（1）招标项目标段名称、数量及主要技术规格：见招标货物一览表

（2）招标范围和内容：本项目招标文件和招标图纸所示范围内的工艺设备及信息化系统的的供货、安装、调试和验收，涉及所有设备和附属仪器、备品备件、专用工具、技术服务、人员培训及技术资料和现场服务等。

（3）期限要求：

包1：合同签订后， 100 个日历天内完成所有供货、安装和调试，使产品能正常运行。中标人须无条件互相配合施工，保证按期完工。

包2：合同签订后， 100 个日历天内完成所有供货、安装和调试，使产品能正常运行。中标人须无条件互相配合施工，保证按期完工。

（4）包1及包2质量要求：产品质量达到国家有关规范合格标准以及招标文件技术规范要求，安装质量达到国家及本行业现行质量检验评定标准合格等级等。

（5）资金来源：财政

（6）交货的地点和时间：见招标货物一览表。

3、资格标准：

（1）包1（工艺设备采购及安装）资格标准

经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商（含制造商或经销商）。

1）投标人应是国内具有独立企业法人资格的企业，持有合格有效的企业法人营业执照。

2)本次招标不接受联合体投标；

（2）包2（信息化采购及安装）资格标准

经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商（含制造商或经销商）。

1)投标人应具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

2)投标人应是国内具有独立企业法人资格的企业，持有合格有效的企业法人营业执照。

3)本次招标不接受联合体投标；

4、招标文件的获取

（1）招标人自2019年8 月 30 日起在莆田市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.ptfwzx.gov.cn)及福建省公共资源交易电子公共服务平台发布招标文件，在莆田市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.ptfwzx.gov.cn)发布招标文件，投标人可登录网站自行下载招标文件,或利用已经激活并审核通过的CA登陆到以下网址http:/ggzyjy.ptfwzx.gov.cn:8082/pthy进行招标文件的下载。

（2）投标人必须通过网上银行在莆田市公共资源交易网交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

注：网上投标系统以BOT 方式招标，软件开发公司以本系统为平台收取投资回报。经有关部门研究审定，电子招标文件在100页（A4纸）及以下的，每份按50元收取；超过100页的，超过部分按每页0.5元收取。招标文件下载和网上支付具体操作方式详见系统”帮助文档”里面的《操作手册》。”

- 招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。

5、评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法

6、投标保证金的提交

（1）投标保证金提交的时间：投标截止时间前；

（2）投标保证金提交的金额：包1为人民币壹拾陆万元整(小写：￥16万元)，包2为人民币壹拾伍万元整(小写：￥15万元)；

（3）投标保证金提交方式：详见招标文件

（4）投标保证金缴交手续须在截标前自行办妥，办理规定详见招标文件。

7、投标文件的递交

（1）投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：北京时间2019年9 月 25 日09时 30分；网上投标操作见网上投标操作指南（网址:http://ggzyjy.ptfwzx.gov.cn:8082/pthy/DownLoad/投标操作手册.doc）。 若有疑问，可向网上投标系统开发公司江苏国泰新点软件公司咨询。技术支持电话：400-998-0000。

（2）投标截止时间后，网上投标 系统无法接受投标文件。

（3）投标单位的投标文件必须使用网上申报系统中最新版来制作， 所有项目必须先下载代理做的电子招标文件、再导入投标工具制作投标文件。机电安装工程、装饰装修工程、 园林绿化工程、公路工程、通信与广电工程、民航机场工程、港口航道工程、水利水电工程、电力工程、 矿山工程、冶炼工程、化工石油工程等施工项目、勘察、设计、监理等其他类投标人须在其投标文件首页加盖电子印章， 否则，按废标处理；房屋建筑工程、市政公用工程施工项目新版投标工具中需要上传工程量清单的投标文件， 必须严格按照福建省定额站2011年1月4日发布的《闽建价〔2011〕1号》 规定的《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》 （修订部分）为准（一般造价软件都支持该标准清单xml文件的导出）， 否则投标文件工具因不能导入清单文件而导致无法生成最终的投标文件,后果由投标人自行负责。 技术上如有问题，请咨询江苏国泰新点软件有限公司，客服热线：400-998-0000。系统网站：http://ggzyjy.ptfwzx.gov.cn/fwzx/ 企业信息申报系统网址：http://ggzyjy.ptfwzx.gov.cn:8082/pthy/ 交易中心系统网址：http://ggzyjy.ptfwzx.gov.cn:8082/ptzx/

8、发布公告的媒介

招标人同时在莆田市公共资源交易中心网及福建省公共资源交易电子公共服务平台 媒介发布招标公告，更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若自己没有在以上网 站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

9、公告其他说明

（1）招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：    2

（2）招标人最多允许投标人中标的标段数量：     2

10、联系方式

招标人：福建省海峡置业有限公司 ；

地址：莆田市荔城区拱辰街道荔园中路917号2号楼2301室；

电话：林先生

联系人：0594-7979089

招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司

地址：荔城南大道81号恒信大厦1603室

联系人：陈先生

电话：  13950747068

附：招标货物一览表

## 招标货物一览表

| 合同包 | 标段名称 | 数量 | 主要技术和服务要求 | 项目完成时间 | 项目 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田市粮食联合储备库工程（工艺设备采购及安装） | 1批 | 详见第三章 | 合同签订后，100个日历天内完成所有供货、安装和调试，使产品能正常运行。 | 莆田市粮食集团有限公司指定地点 |
| 2 | 莆田市粮食联合储备库工程（信息化采购及安装） | 1批 | 详见第三章 | 合同签订后，100个日历天内完成所有供货、安装和调试，使产品能正常运行。 | 莆田市粮食集团有限公司指定地点 |
| 项目最高限价：包1(工艺设备采购及安装)为人民币捌佰伍拾玖万贰仟陆佰柒拾柒元整（￥8592677.0）。其中，设备费5889600元。 包2（信息化采购及安装）为人民币柒佰肆拾万柒仟零玖拾玖元整（￥7407099.0）。其中，设备费6165910元。 工程最高限价=（工程预算价-设备费）×（1－下浮率）+设备费；工程预算价为审核后的预算价； 本招标项目最高限价的下浮率为：10 %（不含设备费）。 （超过最高限价的报价为无效报价，做废标处理。） |  |  |  |  |  |

注：

1、以上项目内容及具体要求详见第三章。

2、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

3、投标人应以包括货物或服务所涉及的有关项目的所有费用进行报价。

4、项目建设应严格执行国家和省有关规范和标准，还应遵循粮食有关行业标准。（包含但不限于）

    - 《福建省粮食局 福建省财政厅关于做好 2017 年“粮安工程” 智能化升级改造工作的通知》

    - 发改粮食[2016]2178 号《粮食行业信息化“十三五”发展规划》

    - 发改粮食[2015]570 号《粮食收储供应安全保障工程建设规划(2015–2020 年) 》

    - 国粮展〔2012〕114 号《粮油仓储信息化建设指南（试行）》

    - 国粮展〔2012〕241 号《大力推进粮食行业信息化发展的指导意见》

    - LS/T 1801—2016《粮食信息术语 仓储》

    - LS/T 1802—2016《粮食仓储业务数据元》

    - LS/T 1803—2016《省级粮食信息应用平台技术规范》

    - LS/T 1804—2016《粮食出入库业务信息系统技术规范》

    - LS/T 1805—2016《粮食数据采集技术规范 政策性粮食收购》

    - LS/T 1806-2017《粮食信息系统网络设计规范》

    - LS/T 1807-2017《粮食信息安全技术规范》

    - LS/T 1808-2017《粮食信息术语 通用》

    - LS/T 1809-2017《粮油储藏 粮情测控通用技术要求》

    - LS/T 1810-2017《粮油储藏 粮情测控分机技术要求》

    - LS/T 1811-2017《粮油储藏 粮情测控软件技术要求》

    - LS/T 1812-2017《粮油储藏 粮情测控信息交换接口协议技术要求》

    - LS/T 1813-2017 《粮油储藏 粮情测控数字测温电缆技术要求》

    - LS/T 1702-2017 《粮食信息分类与编码 粮食属性分类与代码》

    - LS/T 1703-2017 《粮食信息分类与编码 粮食及加工产品分类与代码》

    - LS/T 1705-2017 《粮食信息分类与编码 粮食设施分类与代码》

    - LS/T 1706-2017 《粮食信息分类与编码 粮食设备分类与代码》

    - LS/T 1707.1-2017 《粮食信息分类与编码 粮食仓储第 1 部分：仓储作业分类与代码》

    - LS/T 1707.2-2017 《粮食信息分类与编码 粮食仓储第 2 部分：粮情检测分类与代码》

    - LS/T 1707.3-2017 《粮食信息分类与编码 粮食仓储第 3 部分：器材分类与代码》

    - LS/T 1713—2015《库存粮食识别代码》

    - LS/T 8011-2017《散粮接收发放设施设计技术规程》

    - GB/T 29890-2013 《粮油储藏技术规范》

    - Q/ZCL T8—2009 《氮气气调储粮技术规程（试行）》

    - Q/ZCL T9—2011 《氮气气调储粮工程设计规范（试行）》

    - 《地方粮库信息化建设技术指引（试行）》、

    - 《地方粮库信息化建设验收规范（试行）》

    - 《粮库信息系统与政策性粮食收购“一卡通”系统数据交换规范（试行）》

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。本章内容与其它章内容如有冲突的，应以本章内容为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称： 莆田市粮食联合储备库工程信息化和工艺设备采购及安装 报建编号： 3503031908029901 招标编号： E3503010301100381001 1标段名称（即包1）： 莆田市粮食联合储备库工程（工艺设备采购及安装） 1标段编号（即包1）： E3503010301100381001001 2标段名称（即包2）： 莆田市粮食联合储备库工程（信息化采购及安装） 2标段编号（即包2）： E3503010301100381001002 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ： 2 招标人最多允许投标人中标的标段数量： 2 招标人信息： 招标人： 福建省海峡置业有限公司 ； 地址：莆田市荔城区拱辰办（延寿路）荔园小区综合楼； 电话：林先生 联系人：0594-7979089 招代理机构信息： 名称： 福建恒信工程咨询有限公司 地址：莆田市荔城南大道81号恒信大厦1403室 联系人： 陈先生 电话： 13950747068 |
| 2 | 3 | 资格标准： （1）包1（工艺设备采购及安装）资格标准 经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商（含制造商或经销商）。 1）投标人应是国内具有独立企业法人资格的企业，持有合格有效的企业法人营业执照。 2)本次招标不接受联合体投标； （2）包2（信息化采购及安装）资格标准 经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商（含制造商或经销商）。 1)投标人应具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 2)投标人应是国内具有独立企业法人资格的企业，持有合格有效的企业法人营业执照。 3)本次招标不接受联合体投标； |
| 3 | 10 | 投标文件组成：包括招标文件及其附件（如有）所规定的全部内容。 |
| 4 | 11 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 5 | 12 | 1）项目最高限价： 包1(工艺设备采购及安装)为人民币捌佰伍拾玖万贰仟陆佰柒拾柒元整（￥8592677.0）。其中，设备费5889600元。 包2（信息化采购及安装）为人民币柒佰肆拾万柒仟零玖拾玖元整（￥7407099.0）。其中，设备费6165910元。 工程最高限价=（工程预算价-设备费）×（1－下浮率）+设备费；工程预算价为审核后的预算价； 本招标项目最高限价的下浮率为：10 %（不含设备费）。 （超过最高限价的报价为无效报价，做废标处理。） 2）投标保证金：包1为人民币壹拾陆万元整(小写：￥16万元)，包2为人民币壹拾伍万元整(小写：￥15万元) 2、投标保证金形式： 投标人可以使用下列第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）种形式提交： （1）现金（电汇或者银行转账）形式: 应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账回单上注明 标段编号 ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 包1(工艺设备采购及安装)项目投标保证金银行帐户信息： 银行账户名称：福建省海峡置业有限公司 开户行1：中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 子账号： 935003010010918916000000007 开户行2：福建莆田农村商业银行城厢支行 子账号： 904021001001000018503600000006 开户行3：中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 子账号： 134415010400045606784545489 包2（信息化采购及安装）项目投标保证金银行帐户信息： 银行账户名称：福建省海峡置业有限公司 开户行1：中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 子账号： 134415010400045606576325799 开户行2：福建莆田农村商业银行城厢支行 子账号： 904021001001000018503600000005 开户行3：中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 子账号： 935003010010918916000000006 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息 利息部分应出具发票的类型为：税务发票。 （2）银行保函形式： 银行保函形式： 投标人开具保函中应体现本招标的项目名称及招标编号等[银行保函的具体格式及内容应满足招标文件提供的《投标保证金银行保函（格式）》内容要求]，投标人应当在投标截止时间前向招标人或招标代理机构递交银行保函原件，投标人对银行保函的真实性负法律责任，中标后若发现存在弄虚作假行为的按有关规定处置并追究法律责任。（银行保函退还：未中标的投标保证金银行保函原件在开标会当场退还，中标人的投标保证金银行保函原件在与招标人签订合同后，由招标人将投标保证金银行保函退还中标人）。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按闽建筑[2014]33号文规定交存的建筑业龙头企业年度投标保证金； （4）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 投标人开具保函中应体现本招标的项目名称及招标编号等[担保保函的具体格式及内容应满足招标文件提供的《投标保证金担保保函(格式)》内容要求]，投标人应当在投标截止时间前向招标人或招标代理机构递交担保保函原件，投标人对担保保函的真实性负法律责任，中标后若发现存在弄虚作假行为的按有关规定处置并追究法律责任。（担保保函退还：未中标的投标保证金担保保函原件在开标会当场退还，中标人的投标保证金担保保函原件在与招标人签订合同后，由招标人将投标保证金担保保函退还中标人）。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （5）保险公司出具的投标保证保险形式： 投标人开具保函中应体现本招标的项目名称及招标编号等[投标保证保险（凭证）的具体格式及内容应满足招标文件提供的《投标保证保险（凭证）(格式)》内容要求]，投标人应当在投标截止时间前向招标人或招标代理机构递交(格式)原件，投标人对投标保证保险（凭证）的真实性负法律责任，中标后若发现存在弄虚作假行为的按有关规定处置并追究法律责任。（投标保证保险（凭证）退还：未中标的投标保证金投标保证保险（凭证）原件在开标会当场退还，中标人的投标保证金投标保证保险（凭证）原件在与招标人签订合同后，由招标人将投标保证金投标保证保险（凭证）退还中标人）。 投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （6）允许投标人以电子银行保函、电子保险保函、电子担保保函形式缴纳投标保证金。 投标人以电子银行保函、电子保险保函、电子担保保函形式缴纳投标保证金的，无需到现场递交保函纸质材料，电子银行保函、电子保险保函、电子担保保函与纸质保函同样有效。 备注：目前莆田电子保函类型只有电子保险保函，后期会陆续开通电子银行保函、电子担保保函。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、电子银行保函、电子保险保函、电子担保保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第10项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件等单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。鼓励开发保函、保险电子化提交和确认系统，电子保函、电子保险凭证等同于原件。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 6 | 18 | 投标人投标时递交的所有资料均是投标文件的组成部分，当投标文件组成中的资料的内容表述出现不一致时, 评标时评委会可视情况要求投标人进行澄清，亦可以采信不一致内容中不利于投标人的内容作为评审对象。 |
| 7 | 招标文件的质疑和澄清 | 投标人对招标文件等存有异议的，可于2019年 9 月 5 日 17:30时前不署名登录莆田市公共资源交易网向招标人提出（应列明招标项目名称和编号），招标人于2019年 9 月 9 日 17:30时前在莆田市公共资源交易网网上公布修改内容。 |
| 8 | 19.1 | 评标标准和方法：(含推荐中标候选人数量) 见附件一 |
| 9 | 投标文件份数 | 采用电子投标，投标文件递交方式： (1)价格标文件：（招标人不接受纸质文件，必须网上提交）； (2)商务技术文件：（招标人不接受纸质文件，必须网上提交）； (3)备份电子版投标文件：除通过投标人已激活的企业CA网上提交价格标文件及商务技术文件外，同时还应提交一份备份电子版投标文件（如光盘或U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号及标段标号、工程名称及标段名称、投标人名称并加盖投标单位公章)）备用。正常情况下评标委员会只对网上资格审查文件及商务文件进行评审，出现系统或软件故障等特殊情况，由招标人现场代表提出书面申请，并经现场行政监督人员签字同意后，方可启用备份电子版投标文件进行评审（正常情况下投标人是否提交资格审查文件及商务技术文件以网上提交的为准，若启用备份电子版投标文件进行评审，则以备份电子版投标文件中的价格标文件及商务技术文件为准）。在核对投标人及其代表的身份时须提交书面法定代表人授权委托书 （须按招标文件要求的格式编制并按要求签字、盖章）、身份证原件。 投标文件编制和加密要求：投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，在投标截止时间之前登录莆田市公共资源交易中心网上交易系统完成电子投标文件的递交。投标文件递交截止时间前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。交易平台以最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 10 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | - 投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求： 提交时间： 2019 年 9 月 25 日 9 时 30 分 00 秒前 提交地点： 莆田市行政服务中心三层开标室（4） 密封要求：招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。若投标人保证金使用投标保函（含银行保函、担保保函、保险凭证）需递交投标保函原件或投标人名称变更需递交变更证明材料的请分别用档案袋密封并注明项目名称及标段名称、招标编号及标段编号、投标人名称加盖投标人公章；以上由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证原件核验）将投标保函原件（若有）、变更证明材料原件（若有）单独包封后提交给招标人，未提交投标保函原件的，视为未提交投标保证金，未按规定提交变更证明材料原件的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 投标人以电子银行保函、电子保险保函、电子担保保函形式缴纳投标保证金的，无需到现场递交保函纸质材料，电子银行保函、电子保险保函、电子担保保函与纸质保函同样有效。 |
| 11 | 递交投标文件截止时间 | 投标人递交投标文件的截止时间： 2019 年 9 月 25 日 9时 30 分（北京时间）。 |
| 12 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。 |
| 13 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场。如投标人需踏勘现场请与采购人联系自行踏勘。投标人一旦中标，即视为已行使上述权利，表明投标人完全了解现场情况，自愿承担由此引起的一切不利自己的风险后果，并自愿承担相关责任。 |
| 13 | 投标文件解密失败的补救方案 | - 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。 2、若为交易平台导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 备注： （1）在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过 4 小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或 评标；故障无法在短时间内解除的（超过 4 小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。具体时间由招标人确定后另行通知。 |
| 14 | 开标 | 招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 采用电子投标的，是否支持远程签到及解密：□☑支持 □不支持 |
| 15 | 评标办法 | 采用 综合评估法 |
| 16 | 公示 | 公共资源电子交易平台名称： 福建省公共资源交易电子公共服务平台、 莆田市公共资源交易网 等 网址：https://www.fjggfw.gov.cn、http://ggzyjy.ptfwzx.gov.cn 自收到评标报告之日起三日内公示，具体如下： 中标候选人公示：不少于3天。 中标结果公示：不少于10天。 |
| 17 | 履约保证金 | 中标供应商在签订合同前，须向招标人提交供货合同总额10％作为履约保证金, 履约保证金采用转账、电汇或或银行保函（基本开户行）方式提交；履约保证金的有效期从签订合同日期起至全部合同货物交付项目现场安装调试完毕，验收合格后30天之日止。如投标人不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，按相关责任处理。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 1）本项目中标人应向招标代理单位（福建恒信工程咨询有限公司）支付招标代理服务费。 2）招标代理服务费收费标准：招标代理服务费收费标准参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的有关规定，类型按货物招标,采用差额定率累进法计算后按标准的40%向中标人收取。 |
| 19 | 付款 方式 | 详见第三章招标内容及要求中第“四、合同价款、履约担保金、质量保证金、付款方式”的规定 |
| 20 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜,并在中标通知书发出之日起15日内，到莆田市粮食集团有限公司办公室，按照招标文件、答疑纪要和你方的投标文件，与招标人签订承包合同；在此之前按招标文件规定向招标人提交履约担保（金额为：中标合同金额的10%）。 |
| 21 | 监管部门 | 部门名称：莆田市涵江区住房和城乡建设局 地点： 莆田市涵江区 电话： 3280219 |
| 22 |  | 投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，并按相关规定处罚。 定标后，招标人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现中标人虚假应标，则予以无效投标处理，并按相关规定处罚。 若在签订合同时，发现中标人有提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，将取消其中标人资格，并按相关规定处罚；给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
| 23 |  | 投标人所投货物为原厂原包装，通过合法渠道获得。投标人须保障招标人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 24 |  | 电子投标的其它注意事项： - 招标人及中标人应向莆田市公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费，收费标准及收费依据见《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》【闽价通告[2018]9号】及《关于下浮建设工程交易服务收费的通知》【莆工程交易中心[2018]127号】。本项目按闽价通告[2018]9号文的收费标准下浮10%收取建设工程交易服务费。 - 在中标结果公示结束并无异议后，中标单位需在3个工作日内领取中标通知书，若不按期领取，发包人有权作出相应处罚。 - 若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。 - 中标通知书发出后，中标人因非不可抗力事由放弃中标的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金，招标人可取消其中标资格，不予退还其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。 - 投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还： ①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的； ②中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的； ③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； ④法律、法规规定的其他情形。 - 根据莆田市行政服务中心关于规范电子招标文件有关事项的通知“莆田市行政服务中心公共资源交易业务系统停止投标文件和“基础信息库”的关联，电子招标文件均不得有与莆田市公共资源交易平台“基础信息库”链接等相关要求，所有电子招标文件中不得有“投标文件相关证书、证件及证明材料需体现与莆田市行政服务中心信息库的链接”的规定，该条款将不再作为评标依据。投标单位在制作电子投标文件时，须按招标文件的要求将证书证件等原件彩色扫描件制作在投标文件中。”未按上述要求执行致招投标活动无法正常开展的，将由各相关单位自行承担责任。具体详见莆田市公共资源交易中心网通知。 - 中标供应商必须按图纸、方案配合土建、设计，保证智能化系统无缝衔接，端口无条件，无限期，无偿开放端口，保证后期互联互通。 - 若招标文件工程量清单中与图纸出现不一致，以图纸为准（若图纸没有说明， 则以预算审核工程量清单为准）。 - 项目报价应包括一切税金、货物供应、技术资料费、包装、从供方到采购人目的地的运输、装车、保险、卸货、安装调试、检验、技术服务、培训、验收、由于搬迁、安装造成的建筑物和装修装饰损坏修复、后期设计调整所产生的服务费用、系统对接发生的费用、土建、设计服务等配合费、售后维保服务、代理服务费、不可预见等的全部费用。本合同价格为固定不变价。 - 中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。提交的纸质版投标文件须文字清晰，页面不模糊。 - 竣工验收时须满足福建省粮食与物资储备局（闽粮规【2019】号）文件要求。 - 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，根据莆市工信运行【2019】150号文件，本工程凡涉及该文件所列材料，优先推荐使用我市名优地产品。 - 电子交易平台： 公共资源电子交易平台名称： 莆田市公共资源交易中心网 网址： http://ggzyjy.ptfwzx.gov.cn/fwzx/ 联系电话： 0594-2221219 公共资源交易中心名称： 莆田市公共资源交易中心 地址： 莆田市城厢区荔城中大道市政广场南片区D楼 联系电话： 0594-2221086 |
| 25 |  | 特别提示： （一）重大偏差：下述情况将导致投标无效 - 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章；或签字人未经法定代表人有效授权； - 投标报价超过项目最高限价或投标人低于成本价投标； - 投标人未按规定提交投标保证金； - 投标人提交的是可选择的报价，未按规定进行分项报价； - 投标人不符合合格投标人的资格条件； - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件的规定； - 投标物明显不符合招标物的技术规格、技术标准要求； - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等低于招标文件的要求（如有）； - 投标人的交货方式不符合招标文件要求，或不接受招标文件规定的款项支付方式； - 投标文件组成不符合招标文件要求，投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留； - 投标文件附有采购人不能接受的条件； - 投标文件中提供虚假或失实资料； - 不符合招标文件中规定的其它实质性要求条款； - 符合招标文件中规定的其他导致废标（或无效投标）条款； （二）细微偏差： 投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。 注：评委会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。 |

## 附件一（评标标准和方法）

评标标准和方法

一、评标标准：价格分值60分，技术及商务分值40分。

二、评标方法

本次招标采用综合评分法评标。在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，技术商务分别进行算术平均计算各有效投标人的技术商务得分，以评标总得分最高的投标人作为中标人。评标委员会根据招标文件要求(含废标界定及无效投标界定)，通过资格性检查和符合性检查，确定进入评分程序的投标人，并依照以下标准和权重评分(投标价格、技术商务得分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数。)

(一) 投标价格---满分60分

PF=60-│F-Fm│/Fm×100×Q

式中：PF为报价部分得分；

Fm为评标基准价即符合技术规格的平均报价(即基准价)（若合格有效投标人的投标报价超过5家时，则去掉一个最低价后再计算基准价）

F为投标人提供的有效报价；

Q为投标报价与本项目评标基准价的折价分，F>Fm时，Q=0.2；F<Fm时，Q=0.1。

注：（1）当投标人的投标报价超过最高限价，将视为无效投标。

（2）若超半数评委认为投标人的报价低于成本价，有恶意低价竞标嫌疑，不能保质保量完成本项目的，应当要求该投标人出具书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人恶意竞标，以废标处理。

（二）商务部分考评（提供的证件及报告必须在本项目公告之前取得并且在有效期内）

合同包1（工艺设备）商务评分（20分）：

| 评标项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人及产品实力 （17分） | 投标人通过ISO90001质量管理体系认证得2分。注：须提供证书扫描件及国家认证网有效截图（原件核查）。否则0分。 | 2 |
|  | 投标人获得省级或以上有关部门颁发的“高新技术企业” 或“科技型中小企业”的，得2分；（原件核查），否则0分。 | 2 |
|  | 投标人近5年具有省级及以上权威机构颁发的“守合同重信用”证书的得2分。（原件核查），否则0分。 | 2 |
|  | 投标人具有涉及本次投标产品获得省级及以上检测机构报告，每提供1份得1分，满分3分。注：须提供检测报告扫描件，且报告须体现投标人名称（原件核查），否则0分。 | 3 |
|  | 投标人具有所投产品知识产权管理体系认证的，每提供1份得0.5分，满分2分注：提供证书扫描件及国家认证网有效截图（原件核查），否则0分。 | 2 |
|  | 投标人具有所投产品的专利证书，每提供1份得0.5分，满分3分。注：提供证书扫描件（原件核查），否则0分。 | 3 |
|  | 投标人具有所投通风机，环流设备，谷冷机,输送设备，地上笼，移动清理筛现场生产工艺流程的，每提供1项得1分，满分3分。注：须提供投标人加工生产过程工艺照片材料及工厂实景，要求与投标人单位一致。 | 3 |
| 业绩 (3分) | 投标人2014年7月1日（以合同签订时间为准）至今在国内所完成的本项目同类粮库工艺设备业绩（须提供相关证明材料）情况进行打分，每提供一份单项合同金额≥500万元的得1分，满分3分。注：须提供中标（成交）通知书、合同复印件（原件核查），项目须在政府相关网站可查询。否则不得分。 | 3 |

合同包2（信息化）商务评分（20分）：

| （一） | 企业基本情况和业绩 | 评分标准 | 20分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 投标人综合实力 | 投标人具备有效的电子与智能化工程专业承包资质二级得1分；一级的加1分。 | 2 |
| 1.2 |  | 具有省级及以上行业协会颁发的安全技术防范行业等级确认登记证，三级的得1分；贰级及以上的得2分；不满足得0分。 | 2 |
| 1.3 |  | 投标人具有有效期内的体系认证证书：质量管理体系认证ISO9001和两化融合管理体系评定证书的每提供一项得1.5分，满分得3分。 | 3 |
| 1.4 | 投标人信誉 | 投标人近五年获得省级或以上有关部门颁发的“高新技术企业” 或“科技型中小企业”，或信息系统集成及服务行业大型骨干企业的得2分； | 2 |
| 1.5 | 投标人信用 | 近5年具有省级及以上权威机构颁发的“守合同重信用”证书的得2分。 | 2 |
| 1.6 | 投标人著作权 | 投标人具有中华人民共和国国家版权局颁发粮食行业相关计算机软件著作权登记证书，储备粮业务管理软件、智能粮库软件、智能出入库作业管理系统、粮情监测远程控制管理系统、智能通风控制管理系统软件著作权证书等的，每提供1份得1分，满分3分。 | 3 |
| 1.7 | 投标人类似项目业绩 | 投标人具有2014年7月1日以来承担过的粮食行业信息化建设项目相关案例：（1）单项合同额500万元及以上的，每提供一项得1分；满分3分。(须同时提供中标通知书(项目在相关政府网站可查询)、合同书、验收报告原件)。 | 3 |
| 1.8 | 项目经理类似项目业绩 | 投标人拟任命的项目经理有在类似智能化粮库项目上业绩证明的（单项合同金额不低于500万元），每提供一项得1分，满分3分。（需提供合同或中标通知书和竣工验收报告） | 3 |

（三）技术部分考评（投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分60%的不推荐为中标候选人。提供的证件及报告必须在本项目公告之前取得并且在有效期内）

合同包1（工艺设备）技术评分（20分）：

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的设备技术响应情况（15分） | 根据各投标供应商所提供重金属检测仪配置功能方案及镉，铅准确性说明，由评委进行横向评分；一档：1.1～1.5分；二档：0.6～1分；三档：0～0.5分。 | 1.5 |
|  | 所提供进出仓设备的全国工业生产许可证，技术参数及检测报告、输送带，托辊，轴承材料、功能配置、与工艺系统配合等方面横向比较评分；一档：1.1～1.5分；二档：0.6～1.0分；三档：0～0.5分。 | 1.5 |
|  | 所提供磷化氢检测仪, 氧气浓度检测仪等气体检测仪需提供省级及以上防爆合格证，外壳等级为IP66及以上。由评委进行横向评分；一档：1.1～1.5分；二档：0.6-1分；三档：0-0.5分 | 1.5 |
|  | 检化验设备的品牌选用、技术参数、材料、功能配置、结合粮库实际在水分测定，农残指标使用等方面横向比较评分；一档：1.1～1.5分；二档：0.6～1.0分；三档：0～0.5分。 | 1.5 |
|  | 机修设备的品牌选用、技术参数、材料、功能配置、与工艺系统配合等方面横向比较评分；一档：1.1～1.5分；二档：0.6～1.0分；三档：0～0.5分。 | 1.5 |
|  | 根据各投标供应商所提供通风口耐腐蚀性，载荷性能说明，由评委进行横向评分；一档：1.1～1.5分；二档：0.6～1.0分；三档：0～0.5分。 | 1.5 |
|  | 根据各投标供应商所提供环流熏蒸系统风机及电控箱技术指标，管道材料质量说明，由评委进行横向评分；一档：1.1～1.5分；二档：0.6～1.0分；三档：0～0.5分。 | 1.5 |
|  | 根据各投标供应商所提供汽车衡配置，结合工地现场基础施工方案合理性说明，由评委进行横向评分；一档：1.1～1.5分；二档：0.6～1.0分；三档：0～0.5分。 | 1.5 |
|  | 根据各投标供应商所提供制氮机组氮气纯度省级及以上检测报告及制氮机组，空气分配箱油漆漆膜情况由评委进行横向评分；一档：1.1～1.5分；二档：0.6～1.0分；三档：0～0.5分。 | 1.5 |
|  | 根据各投标供应商所提供支风道耐腐蚀性能（按GB/T10125-2012）标准的中性盐雾试验，提供省级及以上检测报告说明由评委进行横向评分；一档：1.1～1.5分；二档：0.6～1.0分；三档：0～0.5分。 | 1.5 |
| 实施方案 （3分） | 根据各投标人结合图纸提供项目施工组织方案，从方案详实、措施得力、目标明确、工期进度，适用规范准确等方面由评委经横向比较；在0-1分之间打分。 | 1 |
|  | 安全文明施工及环保措施：结合粮库现场实际提供方案由评标委员会在0-1之间进行评分。 | 1 |
|  | 根据投标人结合粮库现场对项目实施过程中重要工作节点把握的准确、到位程度，日常运行和保养的方案，评委进行横向评比，在0-1分之间打分。 | 1 |
| 产品售后服务（2分） | 各投标人附有售后服务的承诺情况的得1分。 | 1 |
|  | 为确保项目售后服务的及时性，投标人注册地在福建或在福建省有分（或子）公司，或办事处的，得1分； 提供营业执照扫描件或站点合作合同，及办公详细地址及门面照片。否则本项不得分。 | 1 |

合同包2（信息化）技术评分（20分）：

| （二） | 技术方案和产品指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 系统总体要求 |  | 5 |
| 2.1.1 | 系统可靠性 | 满足的得基本分0.7分，按优于程度在基本分基础上加0.3分、0.2分、0.1分。不满足的得0分。 | 1 |
| 2.1.2 | 系统先进性 |  | 1 |
| 2.1.3 | 系统兼容性和可扩展性 |  | 1 |
| 2.1.4 | 系统可维护性 |  | 1 |
| 2.1.5 | 系统实用性 |  | 1 |
| 2.2 | 各子系统及产品指标 |  | 13分 |
| 2.2.1 | 粮食专用空调 | 在配置完整性、设备方案、技术指标要求、功能要求满足要求的得基本分1.5分（须提供相关证明材料），按优于程度在基本分基础上加0~1分，不满足的得0分；在充分考虑节能降耗的情况下，提供节能实验报告的加0.5分。 | 3 |
| 2.2.2 | 综合控制柜 | 在配置完整性、设备技术指标、要求、功能要求方面、使用场景方面满足要求的得基本分2分（须提供相关证明材料）。按优于程度在基本分基础上加0~1分。不满足的得0分。 | 3 |
| 2.2.3 | 通风口执行机构 | 在配置完整性、设备技术指标、功能要求方面满足要求的得基本分2分（须提供相关证明材料）。按优于程度在基本分基础上加0~1分。不满足的得0分。 | 3 |
| 2.2.4 | 粮情监测系统 | 在配置完整性、设备技术指标、功能要求方面满足要求的得基本分2分（须提供相关证明材料）。按优于程度在基本分基础上加0~1分。不满足的得0分。 | 3 |
| 2.2.5 | 粮库系统运维安全能力指标 | 投标人智能粮库系统运维安全能力在配置完整性、设备技术指标、功能要求方面满足要求的得基本分0.5分。按优于程度在基本分基础上加0~0.5分。不满足的得0分。 | 1 |
| （三） | 售后服务 |  | 2分 |
| 3.1 | 技术人员 | 售后服务人员配有信息系统类中级及以上职称工程师1人及以上的得1分，不满足得0分。 （提供相关证书扫描件加盖单位公章，同时提供人员缴纳的2019年以来的社保证明） | 1 |
| 3.2 | 售后服务场所 | 投标企业注册地在福建省或在福建内有分（或子）公司的得1分,设有授权售后服务站点的得0.5分，未提供的不得分。本项满分1分（提供营业执照复印件加盖公章，须提供公司营业执照或分（或子）公司营业执照或站点合作合同，以及售后服务工程师的名字和联系方式） | 1 |

## 一、  说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1 投标须知前附表第2项所述的资格标准要求。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

3.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 一个投标人只能提交一个投标文件。投标授权代表人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.6 两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体各方中至少应当有一方符合招标人根据采购项目的要求规定的特定条件。联合体只能以其中一方具备的条件作为评标依据，并要求投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作（所承担的工作不得超越有关行政许可中允许的范围）和相应的责任，在投标文件正本中须提供联合体协议原件并加盖联合体各方公章。联合体各方应对各自提供的证明材料、投标响应材料加盖本单位公章。以联合体形式参加招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

## 二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同格式

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标人须知前附表第7项载明的时间及地址，向招标人提出。

7. 招标文件的修改

7.1招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止日期至少15个日历天前（如至原定截止时间不足15个日历天，则顺延提交投标文件的截止时间）在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人在收到该通知后应立即确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历天前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（服务）只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

10. 投标文件的组成

10.1价格标

①开标一览表

②投标分项报价表

③其它与价格有关的文件(如有)

④投标保证金

⑤招标服务费承诺书

10.2商务技术标

10.2.1投标书

10.2.2 投标人的资格证明文件关于资格的声明函

（1）投标人的资格声明

（2）单位负责人授权书

（3）资格证明文件附件

10.2.3投标人提交的其它资料

10.2.4售后服务承诺

10.2.5商务技术偏离表

（1）商务条款偏离表

（2）技术规格响应表

10.2.6货物说明一览表

10.2.7供货范围清单

（1）主要设备和标准附件明细表

（2）备品备件明细表

（3）专用工具明细表

10.2.8投标人廉政保证书

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第4项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应按投标须知前附表第5项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交（本省龙头企业作为联合体成员之一的，可以使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）、福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明格式见投标须知附件1、附件2、附件3、附件4。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以汇票、转帐支票形式提交。不得以现金方式(不接受现金、现金存款)。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标人应当在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标人以及其他中标候选人。

12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

（3） 中标人未按规定缴纳招标代理服务费及提交履约保证金的（如有）；

（4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的。

（6） 本招标文件中规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的投标文件。

13.2 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

13.3 投标人应提交证明其拟供货物（服务）符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物（服务）主要技术性能服务的详细描述。

重要技术条款（参数）提供的技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。

13.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表及“第五章投标文件格式中的注释。

## 四、  投标文件的提交

- 14.投标

14.1投标文件的密封和标记

投标文件分为《价格标》、《商务技术标》。

4.1.1资格审查文件的密封和标识规定：

价格标文件文件：（招标人不接受书面文件，必须网上提交）

4.1.2商务技术标文件的密封和标识规定：

商务技术标文件：（招标人不接受书面文件，必须网上提交）

14.2投标文件的提交

14.2.1投标文件递交方式

（1）投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

（2）投标人应当通过投标须知前附表第24项第13条款规定的电子交易平台递交投标文件。

（3）投标人应在投标须知前附表第11项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

（4）电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

（5）投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第10项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

（6）投标文件递交规定：

1）逾期未提交的投标文件，招标人不予受理。

2）投标文件没有体现工程项目名称或投标人名称的，招标人将予以拒收。

3）被招标人拒收的电子版投标文件，由招标人当场退还给投标人，投标人拒绝领回的，招标人将邮寄退还投标人或按机要件销毁。

14.3投标文件的修改与撤回

（1）在投标须知前附表所规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。在投标截止时间以后，投标人不能补充、修改或撤回投标文件。

（2）补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

（3）投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当在发出项目中标通知书后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标候选人以外的投标人。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

14.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家时，招标人当场宣布招标失败，并将已接收的电子版投标文件退还给投标人，投标人拒绝领回的，招标人将邮寄退还投标人或按机要件销毁。除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 招标人在投标须知前附表第10项、第11项规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果，事后提出异议无效。

15.2主持人按下列程序进行开标：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)确定进入查验投标人及其代表的身份程序的投标人。

(4)查验投标人及其代表的身份。

存在下列情形之一的，相应的投标人不再参与后续开标、评标程序：

1)投标人代表未按招标文件要求提供法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书及有效个人身份证原件的；

2)法定代表人授权委托书未按招标文件要求的格式编制或签字、盖章的。

(5)宣布进入资格审查程序的投标人名单。

(6)宣读各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

(7) 开标会议结束。

15.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

16．评标委员会

16.1招标代理机构（或招标人）根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由5人及以上技术、经济等方面专家组成评标委员会，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取的方式确定。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16.2投标人应遵循诚实的原则，如实编写投标文件，对投标文件的真实性负责。评标委员会对投标人所提供的投标文件仅负评审的责任。即使投标人所提交的投标文件通过了评审，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的投标文件不合法或不真实，仍可取消其中标资格并追究法律责任。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被不予退还投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3) 如出现(1)与(2)相冲突则以(1)为先。

(4) 当上述错误或不一致时的更正方法相冲突时，可采取对“有错”投标人不利的原则进行修正。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。

凡有投标人须知前附表第 25项所规定情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应采购文件要求将被拒绝或作无效标处理。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.3.3串通投标情形及处理：

评委会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

17.4废标：在招标采购中，出现下列情形之一的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

17.4.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的：

17.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.4.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

17.4.4因重大变故，采购任务取消的。

18. 投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 六、  定标与签订合同

20. 定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构方三日内应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，公示后招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 在中标合同签字生效后，向未中标人发出《招标结果通知书》。未中标的投标人在发出《招标结果通知书》的二周内到招标代理机构领取，逾期未领取者，视为放弃领取。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4 《中标通知书》发出后5日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标人退还其投标保证金。

21.5 在合同签订后5日内，以原缴交方式退还中标人的投标保证金。

21.6中标供应商应在合同签订后 5 个工作日内，将合同副本送一份至招标代理机构，供代理机构在系统上备案；合同备案之后，招标代理机构以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

21.6 招标服务费

21.6.1 中标方须向招标代理机构人按如下标准和规定交纳招标代理服务费。

（1）以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

（2）代理服务费按国家计委文件规定按差额定率累进法计算，服务类型为货物招标。

（3）招标代理服务费的交纳方式：中标的投标人应在领取中标通知书时，按规定的标准的40%向招标代理机构一次性缴清招标代理服务费。

21.6.2 中标方如未能按21.6.1条规定办理，招标代理机构将不予退还其投标保证金，并保留追收招标代理服务费的权利。

21.6.3 招标代理服务收费标准：按投标人须知前附表所述收费标准。

22. 签订合同

22.1招标人、中标人根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标采购单位将不予退还投标保证金，以抵偿对招标采购单位造成的损失。采购方逾期不与中标人签订合同的，按有关规定处理。

22.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3 招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。由此导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿可能产生的损失（如中标差价等）。

23. 招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表所述招标项目行政监督部门投诉。

24.其他

24.1安全施工文明费、施工围挡等施工措施费按中标价包干使用，项目结算时不再调整。

24.2项目经理或项目负责人必须参加项目工程例会。

24.3验收规范以设计图纸及国家或地方相关规范为准。

24.4信息化部分：项目竣工验收合格后，需移交与此项目相关的电子版电气原理图，PLC及上位机程序、密码，进度款支付至合同价的90%，否则发包人有权不予支付。

24.5所有上位机及服务器均需提供系统备份恢复光盘一套，该系统恢复光盘不仅限于恢复操作系统，而且应同时恢复各种软硬件配置及应用软件，便于用户日后可以将系统恢复至竣工验收时状态。本工程所有编制的软件程序需提供不加密源代码程序光盘一套，便于日后管理人员进行程序恢复及修改；提供PLC点位表、电气及自动控制相关二次设计竣工图纸等。

24.6工程整体完工验收前，设备由中标人保管并承担相应责任。

24.7设备试运行所需费用已包含在投标报价中。

24.8竣工验收时须满足福建省粮食与物资储备局（闽粮规【2019】号）文件要求。

24.9财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，根据莆市工信运行【2019】150号文件，本工程凡涉及该文件所列材料，优先推荐使用我市名优地产品。

附件1   投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称/标段名称）     标段的投标，                        （银行名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

附件2 投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称/标段名称）     标段的投标，                      （担保人名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：              （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年      月      日

附件3 投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受

投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                （项目名称/标段名称）              的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

附件4 福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）

福建省房建和市政工程

年度投标保证金收讫证明

编号：

（投标人）        已于      年    月    日将投标保证金：大写：       万元人民币（Ұ          万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。

年度投标保证金使用期限为     年    月    日0时至     年    月     日24时。

特此证明

查询网址：

联系电话：

传    真：

福建省公共资源交易中心

年    月    日

本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。

# 第三章  招标内容及要求

- 一、招标内容一览表：

| 合同包 | 建设内容 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田市粮食联合储备库工程（工艺设备采购及安装） | 1批 | 技术要求及服务内容详见《“货物（服务）内容及要求”》 |
| 2 | 莆田市粮食联合储备库工程（信息化采购及安装） | 1批 | 技术要求及服务内容详见《“货物（服务）内容及要求”》 |

- 二、货物（服务）内容及要求

- （一）技术要求（货物清单）：

- 莆田市粮食联合储备库工艺设备技术指标

一、散装平房仓输送设备A1、A2、B1、B2:

1.移动式汽车散粮接料机：QJDS65型×7米，100(t/h)，功率4kw；

2.移动式包散两用登高输送机：TDSL65型×12米，100(t/h)，功率5.1kw；

3.移动式清理筛（ 含除尘设施）：FX180，100(t/h)，功率2.2kw（含除尘设施 ）；

4.移动式登高前伸缩输送机：DYS65型×12.5+5米，100(t/h)，功率10.8kw；

5.移动式转向伸缩输送机：TDSZS65型×9+6米，100(t/h)，功率7.5kw；

6.移动式液压伸缩装仓机：TDSJSP60型×进仓10米，100(t/h)，功率8.45kw；

7.移动式水平后伸缩输送机：DYS65型×8+3.5米，100(t/h)，功率10.8kw；

8.移动式刮板扒粮机 ：CPGG65型，100(t/h)，功率7.45kw；

二、粮食机械通风、均温谷冷、气调、熏蒸、仓外测虫安全储粮设备（A1、A2、B1、B2）：

1.自动粮食取样器：包散两用；

2.一机二道地上笼及进风口：B=500；

3.一机三道地上笼及进风口：B=500；

4.移动式离心通风机：4-72-4.5A，功率7.5kw；

5.移动式强力轴流风机：HTF-IG-5，功率3kw；

6.轴流风机：T35-11-5.6，功率1.1kw；

7.粮堆局部处理机组：JFX-2，功率1.5kw；

8.谷物冷却机：CGLA80，功率61.5kw；

9.熏蒸、谷冷、气调管道含熏蒸、谷冷、气调管件阀门等；

10.固定式环流熏蒸机：功率0.75kw；

11.磷化氢发生器；

12.磷化氢检测仪；

13.磷化氢报警仪；

14.氧气浓度检测仪；

15.智能粮食水分通风控制器：CZFK-200；

16.害虫仓外采集检测系统；

17.制氮机组：310Nm3/h，功率75+5.5；

18.空气呼吸器及充气泵。

三、检化验设备（A1、A2、B1、B2）：

1.电动扦样器：JQYS-1600；

2.分样器：大号钟鼎式；

3.电子天平：JJ1000、感量10mg；

4.电动筛选器：DSX；

5.谷物选筛；

6.容重器(小麦、玉米）：GHCS-1000A-P；

7.电热蒸馏水器：DZ-5L断水自控；

8.水分快速测定仪：LDS-1G全中文界面；

9.玻璃仪器；

10.冰柜；

11.标准光源；

12.电热烘箱：DHG9140B；

13.实验砻谷机：JLG-II；

14.实验碾米机：JNM-III；

15.碎米分离机：FOS13*20；

16.粮食水分测试磨：JSFM-II；

17.电子天平：JA2003；

18.锤式旋风磨：FSJ-II；

19.脂肪酸值专用振荡器：JZDZ-1；

20.自动滴定分析仪：JDDY；

21.电炉：1000W；

22.蒸锅：直径126mm以上；

23.气相色谱仪：国产7890A；

24.重金属快速检测仪：EDX3200S PLUS。

四、机修设备（A1、A2、B1、B2）：

1.机修工具：JQYS-1600；

2.电焊机；

3.手动葫芦；

4.台钻：Z512-2；

5.砂轮切割机：M3025；

6.手持砂轮机：S3S150；

7.手电钻；

8.移动升降平台：SJY0.3-4 载重300-10000kg H=4-18m；

9.人字梯；

10.空压机：(TA-100)排气量1m3/min,压力0.7Mpa；

11.手动液压叉车：2.5t，685mm×1220mm；

12.配件及专用工具。

五、数字汽车衡及运输设备（A1、A2、B1、B2）：

1.数字汽车衡120：120T，承台尺寸3.4*18；

2.电动叉车2台（2.5吨）；

六、环流管路等其它配套（A1、A2、B1、B2）：

1.谷冷机回风管：φ300镀锌无缝钢管；

2.环流管：φ100不锈钢管；

3.熏蒸投药主管：φ50不锈钢管；

4.钢管：φ50钢管；

5.气体检测管：φ6不锈钢管；

6.氮气进气主管：φ80PE管；

7.环流熏蒸风机：0.75kw、叶轮铝合金；

8.304不锈钢电动蝶阀（K2）：DN50；

9.304不锈钢手动蝶阀 （K3）：DN50；

10.304不锈钢针型阀（K4）：DN6；

11.304不锈钢电动蝶阀（K5）：DN100；

12.304不锈钢法兰：DN100；

13.304不锈钢手动球阀（K6）：DN50；

14.304不锈钢气调控制箱：1300*1000，3mm钢板；

15.304不锈钢手动蝶阀（K7/K8/K9）：DN50；

16.手动蝶阀 （K1）：DN300；

17.法兰：DN300；

18.捕虫陷井：XS-C1；

19.测量管道： PU管φ8X5；

20.通道选择口：XS-C1；

21.测虫分机：XS-C1固定式。

技术指标中设备编号仅为标示产品与图纸的对应关系，与型号参数要求无关。（如：移动式汽车散粮接料机：QJDS65中的QJDS65）

- 补充说明：其它技术要求详见施工图及设计说明

【工艺设备系统设计说明】

一.设计依据

<<粮食仓库建设标准>> 建标172-2016

<<粮食平房仓设计规范>> GB 50320-2014

<<磷化氢环流熏蒸技术规程>>LS/T1201-2002

<<粮油储藏技术规范>>GB/T 29890-2013

<<粮油储藏 平房仓气密性要求>>GB/T 25229-2010

<<储粮机械通风技术规程>>LS/T1202-2002

<<粮油储藏 磷化氢环流熏蒸装备>>GB/T 17913-2008

<<通风与空调工程施工质量验收规范>>GB50304-2012

二.粮食进出仓系统

1.作业流程:

进仓系统: 作业线主要由计量,初清及输送设备组成.来粮计量采用汽车衡;清理采用移动式清理筛或清理塔,清理出杂质;由不同长度的移动式胶带输送机进行组合,完成一定距离的水平输送,采用移动式转向伸缩输送机,装仓机完成粮食堆高以及补仓作业.

出仓系统: 作业线主要由电动扒粮机, 输送设备及称重灌包设备组成.采用平房仓电动扒粮机与移动式胶带输送机完成出仓作业.采用移动式打包机进行打包,散装与包装粮发放均通过汽车衡计量.

2. 工艺设备的配置

a. 单条作业线的生产能力为100t/h.配置2条作业线.

b. 考虑粮食流向和库区总平面的布置,称重计量采用汽车衡.

三.通风系统

1. 平房仓通风系统包括<1>通风降温系统<2>排除粮面积热的通风. 配电设施见电气专业图.通风系统与粮情检测相结合,可实现通风降温散湿,排除粮堆积热,缩小粮堆温差,减少水分转移和结露.

2.通风降温系统由移动式通风机,风道,风量调节装置,通风控制装置,空气分布装置等组成.通风降温系统采用压入式通风,本设计通风强度取8-10m /t.h.配备4-72-6C离心风机,3功率 N=7.5Kw, 风量 Q=10648-14216m /h.3

3.通风降温系统装粮前,应进行各支风道的风量平衡调试,使各风道入口断面处的平均风量差小于15%.并有测试记录.

4.粮面以上积热由安装在墙上的轴流风机排出,每栋仓相应配置6台型号为T35-11-5.6轴流风机,风机功率N=1.1Kw ,风量Q=12000m /h.3

5.仓底相应配置移动式强力轴流风机进行通风,单机功率3KW,风量7200-12000m /h, 3

风压760~100 Pa。库区共配置移动式强力轴流风机26台。

四.氮气气调储粮技术说明

氮气气调储粮是利用制氮技术和设备,将密闭粮堆内的空气泵入氮气分离设备中,将其中氮气富集,降低粮堆氧气.设备分离出的氧气释放到粮堆外部,在密封的储粮粮堆内实现富氮低氧储藏.详见氮气气调储粮设计说明.

五.粮仓害虫仓外采集检测系统

该系统主要由"捕虫陷井","害虫仓外全自动取样装置"(主控机,分机),"中心计算机","辅助软件系统"四大部分组成.该系统不仅可进行单点测虫,多点测虫,还可以进行联网测虫,定时测虫,全天侯自动测虫.测虫管道与测气管道系统共用。详见害虫仓外采集检测系统设计说明.

六.谷物冷却系统:

1.利用谷物冷却机降低粮温.保持储粮品质.本系统与通风系统配套使用,不需另设管道.若谷物冷却机台数少于通风口数量时,可从仓房的一端开始依次连接通风口进行冷却.

2.为节省运行费用.使用时可连接回风管道.

七.环流熏蒸系统

磷化氢环流熏蒸系统管道与氮气气调储粮设施共用.磷化氢环流熏蒸系统由施药装置,环流熏蒸装置,磷化氢气体浓度检测装置组成.详见熏蒸系统工艺说明.

八.储粮局部处理设备

本设计配备了粮堆局部处理机组,其具有局部通风,熏蒸等功能,可根据粮情进行局部作业,方便了储粮管理.减少了运行费用.

九.粮食品质检验仪器设备的配置

粮食品质检验仪器设备的配置按整个库区作业要求进行配置.

十.其他

本说明未说明事宜应严格按照现行标准、规范及规程执行。

- 氮气气调储粮设计说明

一、氮气气调储粮技术说明

氮气气调储粮技术属气调储粮技术范畴,它是利用最新的制氮技术和设备,将密闭粮堆内的空气泵入氮分离设备中,将其中氮气富集,通过环流的方式充回粮堆,降低粮堆氧气,设备分离出的氧气释放到粮堆外部,在密封的储粮粮堆内实现富氮低氧储藏。

需要杀虫时,将粮堆氮气富集到98%以上,或者,氧气降至2%以下,保持该浓度时间超过15天。需要抑制害虫种群生长时,将粮堆氮气富集在95%-90%的范围,或者,氧气浓度降到5%-10%的范围,保持时间在60天以上。

二、技术组成和要求:

1. 氮气气调储粮设备

主要包括制氮系统、冷冻式干燥机、空气压缩机、计量控制系统、全自动控制系统等。机组为成套设备,统一采购,厂家依据作业要求确定具体设备参数。机组采用固定式设备。应能实现根据各仓气体浓度进行自动补气控制。

2、氮气气调储粮送气管道

氮气气调储粮采用磷化氢环流熏蒸共用管道,在磷化氢环流熏蒸管道上设相应阀门,通

过不同阀门,可分别实现磷化氢环流熏蒸或富氮低氧储粮。阀门及管道参数及数量依据厂家具体设备参数进行调整。

3、氧气浓度检测仪器和设施气体取样管与磷化氢环流熏蒸共用。气体检测采用奥氏气体分析仪和氧气浓度检测仪。

4、粮堆气密性要求:氮气气调储粮技术对仓房的气密要求标准为:300pa到150pa

的时间,也称压力半衰期,为300s。

三、 设备要求

1、变压吸附制氮设备符合 JB/T 6427《变压吸附制氧、制氮设备》

的相关要求。

2、空气呼吸器符合 GBl6556《自给开路式压缩空气呼吸器》的相关要求。

3、氧浓度报警仪符合 GB-12358《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》的相关要求。

4、氮气浓度检测仪使用前需校正氧传感器,长期不用时应放在阴凉干燥处。

5、供气管道不漏气,所有阀门开关正确并锁定。

6、埋地管路需进行防腐处理。

四、氮气气调储粮工艺操作步骤

根据现场实际情况及低氧控温气调工艺要求制氮设备的特点,特制定如下工艺操作步骤:

1、做好库房的密封工作,接好制氮机电源及氮气出口。

2、直充低氧空气工艺:开机,按动电源开关,冷干机和仪表电源接通,待报警灯熄灭后再

开压缩机和制氮机,以92%以上(92-94%)的氮气充至粮面气囊鼓起。

3、半循环低氧工艺:将制氮机浓度调至95%左右充气,控制阀门的开度调节回流气

量以保证气囊鼓起(进多少氮气回流多少气以保持气囊鼓起,形成微正压防止外界空气

进入)。随着充气的进行,制氮机和库房中的气体氧含量会不断降低,直至到要求浓度。

如采用变压吸附制氮设备,应使用连续充气或间断充气方式。

五、制氮机部分工程标准及操作规程

1、耐压容器:容器的设计,制作和标记依据GB150-1998执行。

2、耐压管路:管路系统要符合相应的国家标准,小于2寸管件用标准螺丝连接,大于2 .5

寸管路采用法兰连接。

3、电路系统:膜系统所有线路和控制回路依据相应的中国标准提供。所有电器组件根据其有关工业标准负荷和通用性选择。

4、操作规程:所有涉及设备严格按照各自要求使用、操作,做好定期检查、维护和保养工作。

- 熏蒸系统设计说明

平房仓熏蒸系统采用环流熏蒸形式, 主要由施药装置, 环流装置和磷化氢检测装置三

部份组成, 环流熏蒸系统利用平房仓底通风管道, 将磷化氢熏蒸剂不断注入仓内, 通过设在平房仓檐墙的环流管道和设备, 使熏蒸气体通过粮堆后形成循环, 以促进磷化氢在粮堆中的均匀分布, 达到杀虫的目的.

一, 施药装置

施药装置采用仓外磷化氢发生器. 仓外磷化氢发生器由可定时定量投药的投药反应器,

过滤净化器, 磷化氢气体与二氧化碳混合器, 二氧化碳减压释温装置, 感应压力表及控制器等组成. 其磷化氢发生速度应可控, 使磷化氢气体与二氧化碳气体混配后磷化氢气体含量达到1%~2%(W/W). 为达到上述效果, 要求产生的磷化氢与二氧化碳充兑比列可控.

二, 环流装置

环流装置由环流风机, 环流管道, 施药检测口及必要的调节控制装置等部份组成,本设

计采用固定式环流装置. 固定式环流装置指将环流风机, 管件等部件固定在仓房墙面上的环流装置. 固定式环流装置在风机的正压段应设有施药口和磷化氢浓度检测口,并应同时适用于钢瓶施药装置与仓外磷化氢发生器施药. 与各通风口连接的环流管道的风量应可调节,以保证环流熏蒸过程中进入各通风道的风量基本一致. 环流熏蒸风机的功率应<1KW,风压3< 1000Pa, 风量<1000m /h, 并能保证仓内气体交换次数在2~10次/日之间.

三, 磷化氢浓度检测装置

磷化氢浓度检测装置的作用是检测熏蒸期间仓内磷化氢浓度和工作环境的磷化氢浓度.

磷化氢气体取样装置与害虫仓外采集检测系统共用一套装置。

四, 系统安装要求

熏蒸系统固定安装在仓房上的部份应按如下要求安装:

1.熏蒸系统相关的预埋件, 预留洞孔应按设计和相应的施工规范进行检查验收, 然后

进行系统安装.

2.系统安装前, 应按设计和相应规范对管道, 阀门及附件进行检验, 并对管道内部进

行清理.

五, 选用国家标准

本储粮工艺熏蒸系统设计依据GB/T17913-2008<<粮油储藏 磷化氢环流熏蒸装备>>,

所涉及的所有设备及安装均应符合此标准的有关规定. 未尽事宜均按国家有关规定和标准结合具体条件进行施工.

- 粮仓害虫仓外采集检测系统设计说明

一、粮仓害虫仓外采集检测系统简介

该系统主要由"捕虫陷阱"、"害虫仓外全自动取样装置"(主控机、分机)、"中心计算机"、"辅助软件系统"四大部分组成。首先"捕虫陷阱"捕捉到储粮害虫,然后由"仓外全自动取样装置"(系统主机)通过系统分机无损、快速将捕捉到的害虫提取到仓外,再将电子信号通过通讯传输电缆传递给中心计算机,利用软件系统全方位、时实、跟踪监测储粮害虫的活动情况,全面分析储粮害虫发生动态及预防害虫的办法。该系统不仅可进行单点测试,多点测试还可以进行联网测试,定时测试,全天侯自动测试。

二、粮仓害虫仓外采集检测系统设备组成

该型产品属固定式,由主控机、分机、中心计算机、捕虫陷阱、测量管路、通讯传输电缆及分线器组成。适用于大、中型粮库,自动化程度高,可全天侯、全方位定时对仓内粮虫活动情况进行跟踪测报。

1、中心计算机及系统软件:用于对各主控机、分机时实控制,数据采集,形成粮情分析统计报表。

2、系统主控机:用于对仓储害虫的采集、测量。可贮存7天测量数据。可对实际分布的测量管路进行配置、时实显示测量结果。与中心计算机连接上报测量结果。可选择测量模式,实现单管路测量、多管路测量,事后查看单、多管路测量结果。在电源不断的情况下,实现24小时自动定时测量。

3、系统分机:用于连接测量管路的选通装置,可配接45个测量管路。

4、测量管路:连接捕虫传感器与系统分机、系统主控机的通道。

5、捕虫陷阱:系统前端设备,预埋在粮堆的不同位置,起诱捕粮虫的作用。

6、通讯传输电缆及分线器:中心计算机经通讯传输电缆与分线器连接,经分线器分配至各系统主控机。

三、粮仓害虫仓外采集检测系统主要功能:

1 (定时)自动仓外粮虫采集取样。

2 (定时)自动仓外粮虫检测。

3 中心计算机遥控检测。

4 主控机键盘设置多通道或单通道仓外检测。

5 贮存7天检测数据。

6 中心计算机遥控查阅检测结果。

7 主控机人工查阅检测结果。

8 友好的人机对话界面。

9 具有日、月、年数据分析报表。

10 图、表打印、浏览功能。

11 时实监测仓内粮虫活动情况,全面分析储粮害虫发生动态。

12 不加任何引诱物质可快速直接捕获储粮害虫成虫和幼虫、螨类等。

13 根据温、湿度、杂质等参数定性进行粮情分析。

14 可按需要配置定时自动启动时间。

15 测量过程中实时显示被测通道及测量结果。

16 监测熏蒸、通风、气调效果,检测粮堆的磷化氢、氧气、氮气浓度。

四、粮仓害虫仓外采集检测系统技术参数

工作电压:AC220∨%%p22V;频率为:50HZ%%p5HZ

输入功率:测量时为225W, 待机时为26W

真空压力:0.025-0.055(MPa)

测量误差:≤10%%%

检测显示范围:0-99头

检测区域:小麦、稻谷、玉米、大麦及豆类等粒状粮食及种籽,粒径(2mm

各种商品粮),粮面-7m区间任意部位储粮害虫。

分辨率:不小于1mmX1.5mm被测物体(被测物体重量为0.3mg-2mg)

通道数:45个

光电传感器:工作电压5V%%p0.5V,工作电流<400MA,工作时输出电压为

60MV-150MV。

通信电缆:采用4芯带屏蔽的通信电缆。

安全性:系统安全性应符合GB/T6587.7-1986的规定。

环境适应性:系统的温度、湿度、振动环境符合GB/T6587.1-1986表1

第Ⅱ组的规定。

- 莆田市粮食联合储备库工程信息化技术指标

一、粮情检测系统：

(一)温湿度检测：

1.平房仓电缆(4个传感器)：

（1）4点∕18B20，单根长度不小于6米，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2；
（2）传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套；
（3）电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级要求IP66以上。

2.气温气湿：

（1）采集仓外大气温湿度数据，采用温、湿度一体化的形式，进口湿敏及温度传感器，用于测量仓房内的环境温、湿度值；

（2）检测范围：温度-40℃～+80℃；湿度0%RH～100%RH；
（3）检测误差：温度≤±0.5℃；湿度±2%RH。

3.仓温仓湿：

（1）采集仓内温湿度数据；采用温、湿度一体化的形式，进口湿敏及温度传感器，用于测量仓房内的环境温、湿度值；
（2）检测范围：温度-40℃～+80℃；湿度0%RH～100%RH；
（3）检测误差：温度≤±0.5℃；湿度±2%RH。

4.分支器（防腐快速接插件）：采集测温电缆数据，隔离故障点；

5.二线互联电缆：RVV2*0.5连接测温电缆；

6.粮情检测分机：具有测温.测湿检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数不低于：

（1）分机工作环境湿度：0%RH～100%RH；
（2）检测温度范围：-20℃～125℃；
（3）检测湿度范围：0%RH～99%RH；
（4）分机抗雷击电压：不低于±4KV；
（5）温度检测误差：≤±0.5℃；
（6）湿度检测误差: ±2%RH；
（7）检测分机容量：，≥512个测温点；
（8）具备TCP/IP通讯和无线通讯功能；
（9）能够兼容库区仓房原有测温电缆，能够从原有测温电缆收集粮温数据。

- 粮情检测软件：应具备但不限于以下功能：实现对粮仓内温度、湿度等的实时、定时监测，对软件的运行环境进行配置和联调，保证业务数据与省平台互联互通。

（二）气体浓度检测：

1.气体检测单元：

（1）工作环境温度：-40℃～+85℃；工作环境湿度：1%Rh～99% Rh；
（2）分机抗雷击电压：不低于±4KV；
（3）分机抽气速率：1L/S；
（4）磷化氢气体检测：  测量范围0～2500ml/m3；  分 辨 率：≤0.01ppm（0～100ppm）；0.1ppm（0～1000ppm）；1ppm（1000ppm以上）；
（5）O2测量：量程0～25%vol；分辨率为0.1% vol；精度≤检测结果的3%；响应时间≤10秒；
（6）C02测量：量程0～50000PPM；分辨率为1PPM；精度≤检测结果的2%；响应时间≤10秒；
（7）具传感器自我保护功能，自动识别在磷化氢熏蒸下不能检测氧浓度和二氧化碳浓度；
（8）集成在综合控制柜内，柜体采用304不锈钢材质，壁厚不低于1.5mm。外壳防护等级IP53以上；
（9）具有不连续选点检测功能。

2.气体选通单元：与三通、电磁阀、抽气泵共同作用，完成对粮堆气体定点取样，选通单元容量1--64，能根据仓房监测需求灵活选用；

3.磷化氢检测模块： 磷化氢测量范围：0～2000ppm，也可根据用户要求选择：
（1）磷化氢分 辨 率： 0.01ppm（0～1000ppm）；
（2）精度：≤±3%；
（3）重复性：≤±1%；
（4）零点漂移：≤±1%（F.S/年）；
（5）响应时间：≤10秒（T90）；
（6）恢复时间：≤20秒。

4.氧气检测模块:

（1）O2量程：0～25%vol；
（2）O2测量范围：0～25%vol,分辨率为0.1%vol,精度3%；
（3）O2响应时间：≤10秒。

5.二氧化碳检测模块:

（1）C02量程：0～5%vol；
（2）C02测量范围：0～50000PPM,分辨率为1PPM,精度2%；
（3）C02响应时间：≤10秒。

6.取气管:连接于仓内气体取样头和气体检测单元之间，应选用柔性塑料或橡胶管，内径不少于2mm，管壁厚不少于1mm。5路导管过墙连接，穿DN80钢管；

7.气体检测软件:应具备但不限于以下功能：实现对粮仓内气体浓度的实时、定时监测，对软件的运行环境进行配置和联调，保证业务数据与省平台互联互通；

8.制氮机协议转换器:工业级协议控制转换器，RS485转TCP/IP，双口；

9.智能电表:采集制氮机组能耗(放制氮机房）；

10.环流风机控制线:YJV4*2.5，按实际交付结算；

11.阀门控制线:RVVP6*1.0，按实际交付结算；

12.充氮气调控制集成:具备中心机房计算机控制和远程手机遥控控制两种方式，能够实现气体浓度定时定点巡测，自动调节气体浓度，充氮作业过程所产生的数据自动保存、打印、备份，作业现场工控触摸屏电脑控制功能。

二、通风控制系统:

（一）智能通风:

1.智能通风控制终端柜:

（1）智能通风控制柜具有远程控制功能，可以通过中控室软件进行远程控制；
（2）智能通风控制柜具有手动与自动转换功能，可以在现场手动控制现场设备；
（3）主控制柜操作采用触摸操作显示屏；
（4）主控制柜采用304不锈钢材质；
（5）主控制柜包含多功能粮情、粮食数量检测、控温系统、环流熏蒸等系统控制模块位置及接口。

2.集成电动通风窗（通风窗已安装电动推杆）：

（1）已安装电动推杆技术参数：

1)、输入电压：24V；最大负载：750N；满载速度：9mm/s±10%；空载速度：11mm/s±10%；行程：300mm±2；使用频率：10%，2min.on/18min.off；环境温度：-15℃～45℃；防护等级：IP54；

2）智能通风控制终端柜可控制电动通风窗。

3.通风口执行机构:

（1）通风口执行机构具有限位开关、电流保护、开关到位信号反馈等保护功能，外壳防护性能符合GB 4208的有关规定；
（2）开启角度≥90°，开闭时间：≤30s；
（3）具备停电后现场手动开闭功能。

4.小型气象站:检测雨感、雨量、风速、温度、湿度等环境参数；

5.智能通风:应具备但不限于以下功能：依据粮情检测系统检测到的粮堆内外温度、湿度等通风参数，通过通风条件自动判断，实现粮堆均温通风、粮堆调质通风、自然通风、机械通风、提高通风效率、降低通风能耗，有效实现安全储粮的目标。软件参数性能要求符合对应硬件设备的性能指标，能够集成控制现场原有通风窗电动推杆。对软件的运行环境进行配置和联调，保证业务数据与省平台互联互通。

（二）控温系统：

1.粮仓专用制冷空调:  5匹仓储专用一体式空调，304不锈钢机箱，制冷量14KW，送风量4550m3/h，装机总功率5.95KW，温度控制5～30℃，温度控制精度±1.0℃，电源3P-380V-50HZ，风口直径DN250，含安装支架；

2.风口密封槽:  对空调仓内进风口及出风口进行双槽管密封；

3.空调控制器:  工业级协议控制转换器，RS485转TCP/IP，单口；

4.空调通讯线:  UTP6，以实际数量为准，引至综合控制柜；

5.空调电源线: YJV5*4，以实际数量为准，引至综合控制柜。

三、安防监控系统：

（一）视频监控:

1.200万高清防水红外球机:

（1）200万像素网络摄像机，分辨力≥1100TVL，红外距离≥400米；
（2）≥29倍光学变焦，光圈≥F0.9；
（3）H.265视频编码标准，音频编码支持；
（4）含防水电源及相关配件。

2.200万高清防水红外枪机:

（1）≥200W像素网络摄像机，支持POE供电；
（2）支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps；
（3）可选3.6mm/6mm/8mm/12mm或同等系列镜头；
（4）含防水电源及相关配件。

3.防雷模块:配置不低于：工作电压：48V，最大通流容量：10kA; 2.网络部分：最大持续工作电压：5V.标称放电电流：3kA.最大通流容量：5kA.保护水平：≤25V.响应时间：1ns.包含光纤收发器。（以实际发生数量为准）；

4.64路硬盘录像机:

（1）2U标准机架式IP存储；
（2）支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；
（3）支持8个SATA盘位。

5.4T硬盘: 4000G/SATA3接口/128M缓存硬盘；

6.液晶显示器65寸；

7.视频监控:对粮库各类摄像头（包含已安装摄像头）进行集成，统一管理，集中展示。根据库区的实际情况，对软件的运行环境进行配置和联调，保证业务数据与省平台互联互通。

（二）数量监测:

1.数量测量与视频监控装置:

（1）数量监测与视频监控一体化配置，共用一个技术平台，误差小于2%；

（2）气密性满足仓房内熏蒸条件下正常工作的要求；

（3）支持标准TCP/IP网协议，200万像素，视频质量分辨率达到1920*1080；

（4）内置光源，能够实现仓房封闭的黑暗环境下360度无死角获取仓内彩色高清晰度画面。

2.数量预警单元:

（1）能够实现未经允许或作业需要打开仓门时或是粮面异动情况下，系统发出预警，并立即自动启动视频监控，同时向管理部门发送信息提示；
（2）仓门预警传感器和仓外控制单元间接收主机可采用无线传输方式，最大传输距离100米；
（3）每个厫间（仓房）的各个仓门（含粮情检测门）安装一组仓门预警传感器。

3.控制单元:

（1）包含控制主机、工业以太网交换机、无线接收主机、光纤熔接盒、控制箱体、电源开关等；
（2）采用1光4电的工业以太网交换机；
（3）无线接收主机可以接收16路数量无线预警信号；
（4）控制箱体采用不锈钢材质，自带温控、风扇，防水。

4.数量检测系统监管软件:具备粮情库存数量远程监测功能、仓内实景实时视频监控功能、粮食数量安全预警功能、安全生产报警；软件能够向省级储备粮管理中心集成控制平台开放软件与数据接口，实现平台对粮食数量的实时监测、查询以及预警功能的调用。

四、出入库系统:

（一）出入库登记:

1.自动道闸设备：

（1）直杆中速道闸；

（2）直杆>=3米；

（3）运行速度：<=3秒。

2.抓拍单元:

（1）200万像素,1920*1080,CMOS,25fps；

（2）电动镜头5.2-13mm；

（3）支持道闸开、关、停；

（4）支持车牌识别，集成LED补光灯；

（5）配套抓拍单元立杆。

3.车辆管理主机:

（1）含出入口管理软件；

（2）支持VGA和HDMI输出，可外接显示器；

（3）可自动对连接的IP摄像机进行校时；

（4）支持自定义LED文字显示，如“欢迎光临”等；

（5）支持按月、年、日统计车流量。

4.二代身份证阅读器:

（1）二代身份证件的读取；

（2）读卡距离≥5cm。

5.RFID卡发卡器:

（1）桌面式读写器；

（2）工作频率13.56MHz。

6.RFID卡：

（1）工作频率：13.56MHZ；

（2）读写距2.5-10CM。

7.登记电脑：参数不低于：Intel i5 4G 500G  22英寸LCD显示屏 1000Mbps以太网卡。

（二）扦样：条码打印机：

1.打印方法：热敏或热转印；

2.分辨率：>=200dpi；

3.最长打印宽度：>=4英寸；

4.条码符号：支持一维、二维条码打印。

（三）检验管理：

1.条码扫描枪：

（1）打印对比度：最低反射比25%；

（2）扫描速度：5in.(127mm)秒；

（3）解码性能：兼容各种二维码、一维码；

（4）接口：USB。

2.检验电脑： 参数不低于：Intel i5 4G 500G  22英寸LCD显示屏 1000Mbps以太网卡；

3.质检显示系统：户外单色LED显示屏，含安装支架。

（四）计量管理：

1.工业级交换机：单电源DC48V。工业级，支持2个千兆SFP插槽,8个千兆电口支持PoE+技术,工业宽温：-40~+75℃，配置2个SFP千兆光模块；

2.枪机摄像头：

（1）含支架、立杆；

（2）具体参数要求：

1）200万像素机，2.7-12mm变焦镜头，满足不同抓拍距离要求；传感器逐行扫描，1/1.8″CCD；支持视频、线圈等多种触发抓拍方式，内置车牌、车标、车身颜色识别等功能；

2）白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；

3）亮度(灰度)等级11；亮度信号信噪比52.2dB；图像延时200ms ；图片有效像素1600(H)×1200(V) ；视频分辨率/帧率：1600(H)×1200(V)，1~25fps可调；水平分辨≥1000TVL ；最低照度：彩色0.001lx；黑白0.0002lx ；动态范围64dB；

4）高清图像压缩方式 ：JPEG；高清视频格式：H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG四种。

3.计量计算机：参数不低于：Intel i5 4G 500G  22英寸LCD显示屏 1000Mbps以太网卡；

4.RFID卡读写设备：

（1）桌面式读写器；

（2）接口：USB；

（3）工作频率13.56MHz；

（4）最大读卡距离：>=7CM；

5.计量显示系统：户外单色LED显示屏，含安装支架，支持语音播报；

6.红外对栅限位：

（1）有效距离：100m，相应时间≤100ms；

（2）光束水平最大调节角度180度，光束垂直最大调节角度20度。

（五）值仓管理：

1.移动手持设备：

（1）处理器主频：四核 ，主频≥1.3Ghz；

（2）支持频段：2G（GSM）、3G（WCDMA）、4G；

（3）Wifi 功能：802.11b/g；

（4）物联网条码：内置一维或者二维条码扫描头，支持一维，二维条码；

（5）NF：支持NFC 近距离读卡；6、UHF：内置UHF RFID 模块。

2.RFID卡读写设备：

（1）桌面式读写器；

（2）接口：USB；

（3）工作频率13.56MHz；

（4）最大读卡距离：>=7CM。

3.结算计算机：参数不低于：Intel i5 4G 500G  22英寸LCD显示屏 1000Mbps以太网卡。

（六）作业过程查询：查询一体机：

1.运粮人个人查询粮食质量、价格、粮款等信息；

2.处理器主频 英特尔 酷睿i5 4代系列，图形处理器 1G显存、内存 4G，存储器 64G固态硬盘，操作系统 Windows 7专业版、主屏幕尺寸 19英寸 工业显示器；

3.物联网RFID 全面支持NFC，支持13.56M rfid，读写卡距离2cm~5cm；

4.支持二代身份证读取，单据打印。

（七）智能出入库系统：

1.流程管理：在粮库进行出入库作业时，对粮食的登记、扦样、检验、计量、值仓、结算、销卡的整个过程进行智能化管理，每个环节都通过一张卡进行贯穿，实现卡与单据、粮食同步流转，从而形成一个完整的出入库业务流程；

2.规则预制：按政策变化，设置各品种、各等级的质检、价格、扣量、扣价等信息；

3.移仓集并管理：移仓集并管理；

4.异常处理：根据出入库通知计划单，制定出入库安排及应急（断电、断网、火灾）方案；

5.出入库过程追溯：提供对出入库作业过程相应的查询功能；

6.出入库管理：实现各环节信息人工输入系统，实时上报上级主库出入库系统存档核算，实现数据与单据、粮食同步流转。

（八）服务器及电脑：

1.服务器：处理器数量≥2 颗（Intel XeonE5-2609v4），内存≥32GB(DDR3)，硬盘数≥3块（600G 10KRmp 热插拔 SAS 硬盘）；支持Raid5;千兆电口数≥2 个；

2.操作系统： 操作系统 windows server 2012版或以上版本；

3.数据库管理软件： 数据库 MySQL 6.0以上版本或SQL server 2008以上版本；

4.业务电脑：

（1）参数不低于：Intel i5 8G 1T  22英寸LCD显示屏 1000Mbps以太网卡；

（2）用于业务管理。

5.激光打印机：

（1）打印速度22页/分钟，支持A4打印；

（2）可关联系统Windows 10/8.1/8/7(32/64bit)。

（九）网络系统：

1.核心交换机：

（1）交换容量≥250Gbps,包转发能力≥128Mpps；

（2）千兆电口≥48个，千兆/万兆SFP+自适应光口≥3个。

2.接入交换机：

（1）交换容量≥170Gbps，转发性能≥90Mpps；

（2）10/100/1000M 以太网端口24个，非复用 SFP 千兆光接口4 个；

（3）配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口1个；

（4）支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。

3.工业级交换机：单电源DC48V。工业级，支持2个千兆SFP插槽,8个千兆电口支持PoE+技术,工业宽温：-40~+75℃，配置2个SFP千兆光模块；

4.光纤收发器卡片：

（1）千兆卡式光纤收发器；

（2）接入方式10/100/1000Mbps千兆以太网；

（3）端口 1个RJ45口： 连接STP/UTP五类双绞线 EIA568A/B；双纤单模—SC光纤口（光纤尺寸9/125μm）。

5.光纤收发器机架：可安装卡式光纤收器插槽数>=16个。

（十）信息安全：

1.隔离防火墙（带硬件VPN模块）：设备类型：下一代防火墙；并发连接数：≥100000；网络吞吐量三层吞吐量：≥600Mbps，七层吞吐量：≥200Mbps；网络端口≥4个电口；

2.安全网关：

（1）吞吐量≥60Mbps；

（2）并发会话数≥6万；

（3）硬盘容量≥250G。

3.专业病毒查杀工具：

（1）自动扫描病毒查杀；

（2）病毒识别码识别；

（3）防恶意修改防护；

（4）日志管理；

（5）感染隔离。

（十一）机房建设：

1.一体化机柜：

（1）模块化机房内所有设备（包括：精密空调、服务器机柜、UPS、冷通道封闭系统、监控系统、配电模块及PDU、电池）；

（2）预留IT设备可用空间不少于28U；

（3）机柜框架及承重部件材料厚度不低于3mm；

（4）机架式UPS，容量>=10KVA,，含RS485 MODBUS监控卡；

（5）16节12V65AH阀控铅酸电池安装在电池柜内，带电池总开关.电池柜安装在微柜块智能机柜旁边。后备时间不低于60分钟；

（6）可采集机柜内的温湿度、烟感、UPS、精密空调，配电，门禁等信息，并提供统一管理、协议转换；显示和控制界面不小于10寸触摸屏；

（7）机架式精密空调，采用变频技术，直膨风冷，EC离心风机，额定制冷量>=4KW,送风量>=800m³/h；

（8）精密空调冷凝水能够自动从空调排出；

（9）封闭型式:全封闭式，前门采用双层中空隔热钢化玻璃，在低功耗运行情况下，保证机柜外侧无冷凝水。

2.主机柜电源线：YJV5*16 电源线；

3.网络理线器：1U。

（十二）综合展示：

1.拼接屏控制器：支持H265解码，4路VGA输入+4路DVI输入+12路HDMI输出+单电源+单主控板，支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/HH.265解码；支持大屏拼接漫游；

2.LCD拼接屏：

（1）LCD液晶显示单元；

（2）尺寸：46英寸；

（3）分辨率：1920x1080；

（4）对比度：4500:1；

（5）亮度：500cd/㎡；

（6）物理拼缝：3.5mm；含配套拼接屏框架、底座。

3.展示电脑：参数不低于：Intel i5 8G 1T  22英寸LCD显示屏 1000Mbps以太网卡。

（十三）综合布线：

1.信息箱：尺寸不小于500*400*200，304不锈钢材质，厚度>=1.0mm；

2.无线控制器：无线控制器、300W AC电源模块，增强型无线控制器license授权函-管理128AP；

3.室外AP：室外型11ac wave2无线接入点，内置定向天线，支持2.4G和5G同时工作，一个SFP光口和两个千兆电口，内置防雷器，支持蓝牙串口管理，支持POE供电；

4.无线天线：4G和5G天线；

5.光纤：GYXTW8芯单模铠装含光纤熔接、光纤连接、光纤终端盒等配件；

6.网线：超五类非屏蔽网线；

7.电源线：YJV5*10，YJV5*16

8.PVC管材：25mm；

9.弱电井：

（1）规格：电缆井做法参见图集12D101-5,《110kV及以下电缆敷设》第142页；

（2）方便管线维护及检修；

（3）含有排水功能；

（4）树脂井盖。

10.工程辅材：施工相关全部辅材（包括但不仅限于RJ45水晶头、光纤箱、跳线、接线盒、摄像机底板、摄像机定制支架、摄像机维护说明板、密封胶、管接头、电源接线板、螺丝钉；大屏视频及音频设备安装、的施工辅材等等）。

五、粮库智能化管理软件与系统集成：

（一）智能仓储：

熏蒸管理：环流熏蒸作业记录及常规熏蒸作业记录；

（二）智能安防：

三防管理：建立三防安全台账，以视频、图片以及文字等信息，实现对库内防汛、防火、防盗和安全生产等信息管理；

（三）业务管理与共享：

1.业务监管：对粮库信息化系统的基础数据进行维护，实现对其它业务模块的数据支撑；

2.购销管理：客户管理、计划管理、合同管理、结算管理、出库通知单、入库采购单管理；

3.仓储管理：建立仓储电子档案，对粮食的检斤、出入库、保管、粮情、历史储粮记录及仓储机械设备档案等信息进行管理；

4.仓储保管：查仓管理、日常巡仓、通风管理、熏蒸管理；

5.轮换管理：实现对储备粮油轮换计划及执行情况的跟踪管理；

6.质量管理：能够对粮库粮食在出入库、保管过程中的质量数据进行统一管理；

7.台账管理：实现根据仓房、粮食品种、保管账状态、粮食性质等条件进行查询统计；

8.药剂管理：对药剂的采购、申领、保管、使用进行管理，生成相应的药剂出入库记录台账；

9.设备管理：实现对粮库设备设施的信息化管理；

10.科学储粮管理：实现对储粮过程中使用的低温、绿色等科学技术进行管理；

11.系统管理：对库区基础数据、人员、机构、权限、日志进行管理。

（四）业务报表：对粮食仓储数据进行统计分析，系统自动生成管理类报表、统计类报表、分析类报表等各类报表；

（五）决策分析与预警：

1.主任驾驶舱：实现对粮库经营情况进行综合挖掘功能；

2.粮情分析预警：实现与粮情检测系统实时数据交互；

3.仓储工作预警：实现对保管员巡查、报告等日常预警管理、化验员日常质检预警，粮食储存期以及空仓预警等；

4.购销分析预警：实现应收账款账龄警示、合同结算超额预警、出入库结算逾期警示、已付款未按期入库警示灯功能；

5.质量分析预警：对在库区内所有出入库过程及保管期间粮食的质量情况进行分析统计。

（六）移动app：

移动APP：通过3G/4G/Wifi 实现粮库业务和经营管理的移动化。通过无线智能终端与业务系统的融合，实现移动值仓、移动巡检、移动审批、移动粮情、移动库存、移动管理、移动视频查看等应用。移动应用功能与业务应用功能一致；

（七）局端粮库三维立体展示：

局端粮库三维立体展示：通过局端监控平台远程对粮库场景内的平房仓、地磅、办公楼等进行三维立体建模，构建与粮库现场相似的虚拟空间，并与视频监控系统、仓储信息、粮情监测系统、自动通风、低温储粮、智能收储系统等实际业务系统相集成；

（八）粮食出入库系统——设备集成：

1.发/读卡器一卡通设备、身份证阅读器设备、质检LED显示屏、条码打印机与条码扫描枪设备、气象站设备、移动手持设备、自动道闸设备车牌集成与调试；

2.磅秤数据实时集成、调试与称重视频画图抓取与集成、调试。

（九）智能仓储系统——设备集成：

1.与粮情系统进行集成、能够通过发送指令，实时检测每个厫间的粮温及湿度、仓廒储粮数量一目了然，非常直观信息。并实时返回每个厫间的粮情检测数据；

2.与通风系统进行集成、能够通过发送指令，实时控制每个厫间的窗户、风机等设备的状态。实现远程控制窗户、风机等设备的开启和关闭。

（十）安防系统集成：通过集成管理平台粮食局管理人员可远程实时查看各辖区库区收粮现场、库区出入口、库区通道等场地视频画面，实现远程监管功能，从而达到可视化监管的要求；

（十一）平台建设：平台集成： 实现粮库智能化管理软件所有功能模块统一登录、统一认证，统一权限管理，数据联通，能够实现与上级平台的互联互通。

- 补充说明：其它技术要求详见施工图及设计说明

【智能化系统设计说明】

1、工程概况

本项目为莆田市粮食联合储备库项目-智能化系统,建设单位是莆田市粮食集团有限公司。主要设计内容为:(1)智能出入库系统、(2)多功能粮情检测系统、(3)智能通风系统、(4)智能安防系统。系统招标后,应根据具体订货产品进行细化调整。细化设计调整由中标单位负责。

2、设计依据

(1).相关专业提供的工程设计资料。

(2).建设单位提供的设计要求及所提条件。

(3).国家、地方、行业现行主要标准及法规:

发改粮食[2016]2178号《粮食行业信息化“十三五”发展规划》

发改粮食[2015]570号《粮食收储供应安全保障工程建设规划(2015–2020年) 》

国粮展〔2012〕114号《粮油仓储信息化建设指南(试行)》

国粮展〔2012〕241号《大力推进粮食行业信息化发展的指导意见》

闽粮调(2017)184号《福建省粮食局 财政厅关于做好2017年“粮安工程”粮库智能化升级改造工作的通知》

LS/T 1803—2016《省级粮食信息应用平台技术规范》

LS/T 1804—2016《粮食出入库业务信息系统技术规范》

LS/T 1805—2016《粮食数据采集技术规范 政策性粮食收购》

LS/T 1806-2017《粮食信息系统网络设计规范》

LS/T 1807-2017《粮食信息安全技术规范》

LS/T 1809-2017《粮油储藏 粮情测控通用技术要求》

LS/T 1810-2017《粮油储藏 粮情测控分机技术要求》

LS/T 1811-2017《粮油储藏 粮情测控软件技术要求》

LS/T 1812-2017《粮油储藏 粮情测控信息交换接口协议技术要求》

LS/T 1813-2017 《粮油储藏 粮情测控数字测温电缆技术要求》

LS/T 1703-2017 《粮食信息分类与编码 粮食及加工产品分类与代码》

GB/T 29890-2013 《粮油储藏技术规范》

GB/T 26882-2011 《粮油储藏粮情测控系统》

GB/T 26881-2011 《粮油储藏通风自动控制系统基本要求》

LS/T 1213--2008《中华人民共和国粮食行业标准--储粮技术规程》

GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

GB50348-2004《安全防范工程技术规范》

GB/T2887-2011《电子计算机场地通用规范》

GB/T15381-2011《会议系统电视及音频的性能要求》

GB50311-2016《综合布线系统设计规范》

GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

3、智能化系统设计说明

(一)、多功能粮情检测系统

多功能粮情检测系统在库区的仓房安装多功能粮情检测设备,每个仓库分别安装一台多功能粮情检测分机(集成在智能通风控制箱内构成一体化主控柜)。具备检测仓温、仓湿、气温、气湿以及多点粮温、多点气体浓度(氧气、二氧化碳、磷化氢)等功能;具备巡测、定时检测、选测功能等;具备定时和随时在仓外对仓内粮情进行温度、湿度、气体多指标综合在线检测的功能;具有实时信息反馈、智能分析发生变化情况、智能预警、报警功能。

检测范围:测温范围:-40℃~+80℃,测湿范围:0%RH~100%RH;检测误差:温度误差:≤%%P0.5℃,湿度误差:%%P2%RH;重复误差(五次以上测量结果与平均值的最大差值):温度重复误差:≤%%P0.1℃,湿度重复误差:≤%%P1%RH; 温度采集速度:不小于90点/秒; 最大通讯距离:受控于局域以太网(理论不受限制);系统硬件容量:系统:NX800。 温湿度传感器:1个温度检测点,1个湿度检测点; 隔离电压:不低于4KV;系统使用寿命:测温电缆不小于10年,湿度传感器不小于5年;测温分机:工作电压:110V~330V;模块集成,便于系统维护;接线板即插即用式,便于故障排除。

实时检测:对粮仓内气体进行实时检测,对气体进行成分、浓度分析;定时检测:对系统进行设定,在指定的时间进行自动定时检测;网络检测:在粮库操作电脑或移动操控设备上进行检测操作;远程检测:通过上级主管部门的监控平台进行远程操控检测。可以以某种直观的方式对粮仓中粮食各部位气体值进行显示,包括以下显示方式:三维图形方式:以连续变化的图形颜色表示各种气体值高低;三维数字方式:以数字及其变化的颜色表示各种气体值高低;表格方式:以通用的表格形式显示气体数据;曲线方式:复合曲线显示各种气体测点或层面在一段时间(年、季度、月等)内的变化轨迹;报警:测定的气体浓度在人体无法接受范围内需明确展示报警信息,使作业人员高度警戒。集成进入智能化前端系统,与其它子系统互联互通;所有气体检测数据应能及时自动存入整个粮库的信息数据库并长期保存。

(二)、智能通风系统

通过计算机实时监测气温、气湿、仓温、仓湿、粮温等数据,根据通风数学模型控制通风过程,自动扑捉设备的通风时机,解决常规机械通风可能出现的低效、无效甚至有害通风。各库点可根据自己所处的生态区域与库区实际的存粮要求不断补充和完善通风规则,逐步实现通风的自动化和智能化。智能通风系统须在各个廒间安装智能通风设备,每个廒间分别安装一台智能通风主控制柜(与多功能粮情检测系统测控分机集成在一体化主控柜中)。

集成进入智能化前端系统,与其它子系统互联互通;实现粮库通风三级智能化通风操控,即在仓库现场进行本地手动操控、在电脑上基于WEB进行远程操控、由智能通风子系统自动操控;智能通风子系统自动操控的各种条件(如库区户外温度、雨雪、湿度以及仓内温度、粮温等)参数应能灵活组态并修改控制参数;在移动终端上进行操控,满足用户24小时不分地域地操控受控对象;与温湿度监控系统对接,获取准确的粮温、仓温等数据;受控设备均能独立控制,可在现场手动任意角度开启窗户或通风口,并通过可视化界面实时展示开启角度;遇大风大雨等不适合开窗的气象环境时,系统自动关闭所有通风设备;可追溯的设备操作日志,按仓房、按时间、按设备、按任务、按人员均可查阅。

仓房通风控温系统主要用于夏季高温仓内空间整体降温使用,系统通过每个廒间配置的制冷空调全速运转,达到迅速降低仓内空间环境温度的目的。此外系统空调还应可通过控制系统进行远程的控制,并且通过经验模型,在温度超过限定值时,实现定时开关、指定温度自动启动及关闭等功能。一体式空调安装建议采用墙面吊装方式,采用专用支架或预制水泥板作为空调支撑机构,粮仓墙面开设进风口与回风口,并通过专用风管连接,冷凝水管就近接入粮仓雨水管。

(三)、智能出入库系统

主要功能有车辆排队管理系统、车牌自动识别、登记、扦样化验、无人值守磅房、大屏显示和语言播报、出入库值仓、结算管理、作业调度、库存识别代码等功能,能够实现自动车牌识别、身份验证等,能够实现自动定位,自动扣量和自动结算,全库区实现一卡通管理。

粮库出入库管理系统应能够实现与库存识别代码系统的集成,应支持利用系统自动采集的出入库、仓储保管数据,根据《库存粮食识别代码》(LS/T1713-2015)标准自行生成识别代码,并支持库存识别代码的上传。同时还应满足《粮食出入库业务信息系统技术规范》(LS/T 1804--2016)、《粮食数据采集技术规范 政策性粮食收购》(LS/T 1805--2016)等标准要求。

1)进门登记/出库放行

进门登记/出库放行是出入库业务流程的起点/终点。进门登记对进入库区的业务车辆信息进行登记包括车牌号、承运人信息、客户信息、粮食信息等,通过车牌识别摄像头自动读取车牌号信息,通过二代身份证阅读器、高拍仪等设备采集司机身份证、驾驶证信息。通过车牌识别摄像头识别出库车辆车牌,系统自动判断车辆是否满足出库条件。

2)扦样化验

利用原有磅房,部署固定式自动扦样机或移动式自动扦样机实现自动扦样,对采集样品进行登记,将样品流转给检验员进行盲检,获取粮食等级及检验项对应的质检结果,根据质检结果判断粮食是否满足入库要求。

3)检斤称重

车牌识别摄像机识别车牌号获取车辆信息后开启道闸,车辆上磅称重。通过部署红外光幕对射设备确保车辆完全在地磅上,如未完全在地磅上时,系统自动报警,防止作弊。部署称重抓拍枪机、称重车顶抓拍球机,对车辆过磅全过程进行视频监控,保存称重过程关键视频信息,并拍照,同时在磅房内可查看各路摄像机实时视频信息。磅房LED显示屏显示车辆称重信息以及指引车辆到指定仓库作业。室外防水音柱实现语音播报功能,满足指挥司机有序过磅需求,同时播报车次及称重信息。

4)入仓/出仓值仓

支持保管员使用手机客户端扫描车牌号功能获取车牌号信息,无以上条件时通过在手机客户端上直接选择车牌号获取该车辆粮食信息进行入仓/出仓质量、数量确认。对车辆出入库装卸作业进行安排。

5)作业过程查询

对出入库作业过程提供相应的查询功能,包括当前库内各环节作业车数、车辆作业状态。对作业车辆进行追踪查询,显示该车辆的完整作业流程,可具体浏览查看每个环节的详细业务信息,包括业务数据、图片以及视频。

6)结算

承运人结束正常业务流程后可进行结算操作,来粮单位可进行单车结算和周期结算。承运人可自主在查询机上查询相关车辆信息和结算信息,承运人结算完成后可打印相关结算信息。

7)出入库确认

使用手持机对出入库车辆进行出入库确认放行操作。

实现从称重仪表自动采集数据;提供车牌自动识别功能;出入库作业各环节支持关键图像、视频、文件的存储;数据自动采集、监控操作过程、防止人为舞弊,防止重复过磅;提供视频录像,过磅抓拍,图像与磅单关联;提供视频网络传输功能,可实现远程实时监控;红外光幕对射防作弊功能,通过红外光幕对射,对过磅车辆进行定位,防止车辆在未完全上磅的情况下过磅;支持移动终端登记、移动扦样、移动值仓功能。

中心机房系统是现代化粮库的设备通讯中心和决策管理中心,显示系统可以为粮情测控、虫害检测、智能充氮控制、视频监控等的电子化显示输出窗口,可以显示视频信号和计算机界面。中心机房的服务器、网络设备、安全设备的设计要从系统性方面来考虑。既要满足当前的需求,又要考虑将来的发展,系统应是可动态扩展的且保证系统的高效、稳定、安全。设备需与供配电系统、视频监控系统、地线系统、结构装饰系统、防静电系统等系统组成一个有机的综合体。

(四)、智能安防系统

通过智能安防系统覆盖库区大门、地磅房、地磅称重处、质检中心、扦样处(含扦样机位置)、每栋仓房的出入库等重点作业区域,粮库要实现安防全覆盖。系统功能主要包括:

(1) 图像监控:监控中心对接入的监控图像,通过解码器在电视墙或拼接大屏上能清晰实时显示监控场所,并能对摄像机进行方位、变焦等控制,并且可以对摄像机进行预置设定路径扫描。

(2) 网络浏览:网络浏览目录树、模糊查询等多种形式显示,并可以多画面方式显示,画面监控点用户可以任意组合;采用客户端浏览软件的用户能控制云台镜头、能浏览实时和历史图像、能对显示画面进行抓拍和本地1080P格式的图像录像等处理,并能显示在线浏览用户数。

(3) 图像存储与查询:所有图像采用硬盘录像机以1080P格式进行24小时全过程录像,帧率为每秒25帧以上,信息保存15天以上;存储的图像通过网络在有权限的电脑上进行快进或快退等速度回放,并有灵活的检索手段,能方便地查询不同时间地点的监控录像资料。

(4) 分级管理与控制:监控图像按照不同级别与权限进行管理与控制,监控处理中心和有关领导在网上具有较高查看和控制级别,能浏览和控制相关的高清晰度监控图像;网上其他用户只能浏览监控图像。

(5) 系统安全和维护管理:系统要求具备较强的容错性,不会因误操作等原因导致系统出错和崩溃;系统应具有数据备份与恢复功能;系统应具有对前端设备进行远程维护管理的能力;提供对系统操作的在线中文帮助;应自动生成系统运行日志,可以查询和报表方式打印输出。

智能化粮库建设的主要目的是提高企业管理水平,为实现“两个确保”和“三个维护”强化有效手段,实现对“人、财、管”管理的无缝链接。而粮食库存的在线数量检测关系到整个储量的安全性和真实性,不容忽视,粮仓库存数量定量、实时、有效的监测是当前粮食监管急需解决的技术难题,更是智慧粮库建设的重要组成内容。

粮食数量监测系统由由监控主机、远程控制主机、光电测量及视频监控装置、仓门传感器、安全报警器、管理软件等组成。其中监控主机及软件设在中心机房,其余设备设在仓房现场。系统软件支持网络操作和远程监控。系统可实现储备粮数量实时监测、仓内视频监控、仓房预警与报告、安全生产等功能。

本系统可对粮食库存数量和进出粮作业情况实现远程实时有效的监控,根据预设的操作程序,测量机构定时进行数据测量,并及时刷新真实库存数量,在粮仓有异动时(进出粮作业),系统自动启动测量机构跟踪测量计算,对各种储粮状态,如空仓、半仓、满仓情况,自动判别和选择相应算法进行采集并计算。管理人员直接读取动态的仓房现存粮数量和设计仓容,确保粮食储备的数量真实可靠,减少清仓查库成本。

系统的仓内视频监控可以做到人不进仓,在仓房封闭的黑暗环境下360度无死角获取仓内彩色高清晰度画面,视频采集系统自带光源,不需要仓内辅助照明和线路改造,并可局部放大,任意方位和角度近远景观察;对进仓作业人员进行视频跟踪监控,有效保障生产安全。

系统还可对仓房出入口(门)实时监控,在未经允许或作业需要打开仓门时系统发出预警,并立即启动视频监控,同时向管理人员发出信息提示,便于及时处理异常情况。

系统还附加安全生产功能。采用了无线传输及信号触发技术,可在仓内作业人员在发生紧急情况时,触发求救信号,发送至监控中心及管理人员,同时仓内视频监控系统自动对作业人员跟踪定位;在对应的仓门口产生声光报警,以便及时组织施救,保障仓内作业人员的人身安全,避免安全事故发生。

(七)、综合布线系统

本次仓储智能化升级项目需在库区、建筑物内部等地布置保护管,以保证弱电连接线路按一定的要求联通。弱电系统的综合管路工程包括地面手井、预埋管道、墙体的预留孔洞、弱电管路的预埋、线路保护管以及管路的接地等。因此,在施工设计中,应根据系统要求进行综合性的管路设计。网络综合布线系统是基于无屏蔽双绞线和光纤布线技术的、完整和高性能的通讯布线系统。具备支持长时间使用寿命,使用寿命应大于二十年,保证未来二十年之内能支持各种新出现的高速应用。

弱电电缆井之间穿五孔梅花管埋地敷设,埋深不小于0.7米, 沿途在分支、转角及直线段间隔一定距离设检查井或手孔,与强电共通道敷设时,应间隔 0.3m,并用金属隔板隔断,弱电管管道坡度为3‰,以利于渗入管道内的地下水流向手孔。室外保护管过道路时,应采用混凝土包封,以防止机械损坏。

综合布线系统要求:

(1) 布线系统满足国家有关标准、规范;

(2) 综合布线系统采用工业总线型网络拓扑结构。能适应不断发展的网络技术的需求,能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信以及各种控制信号的通信。

(3) 综合布线系统能够适应较复杂的空间使用环境,保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰,并保证在综合布线系统中传输的各类信号间互不干扰。

(4) 综合布线系统支持信息安全、可靠地传输;

(5) 综合布线系统提供较强的系统管理能力,有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。

(6) 综合布线系统具有足够的冗余度,能适应发展的要求。

(7) 综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位,中间不得有断点;

(8) 布线系统应确保安全,不易被破坏和干扰,外观要整齐、大方、易于跳线管理。

(9) 视频传输、设备控制、数据中心及机房计算机采用光纤传输形式。

(10) 粮库通信管道建设工程应按库区道路10-20年不再开挖考虑,通信管道规划应按管孔容量终期容量考虑。

(11) 每个仓房门口设计一个信息节点,信息节点应安装在仓房外的防水防尘的弱电箱内。

(12) 通信管网敷设要求及安装:通信管道埋深(管顶至路面):不得小于0.5米,可根据现场情况进行调整。

(13) 管网材料选型:粮库建筑群之间网络主干线应采用光纤,支持视频传输和数据传输。主干线路管线预埋管应采用镀锌钢管。镀锌钢管及PVC管内的管线直径均不应超过管径面积的一半。系统中建筑物内应使用非屏蔽双绞线电缆进行布设。

(14) 所有接地线应采用专用接地电缆,与被批准的建筑接地点连接。接地要求:

接地装置与建筑物基础之间的距离一般应保持3-5m。

弱电设备的单独工作接地电阻值应为4欧姆。

保护接地引线必须专用,必须单独从保护接地母线直接引出。

弱电系统的接地利用建筑物复合接地体,接地电阻应小于1欧姆。

（八）其它

本说明未说明事宜应严格按照现行标准、规范及规程执行。在项目招标工作完成后由施工单位确定细化施工方案。

- （二）商务要求

1、投标人的工作范围

1.1投标人必须能提供《招标货物一览表》中的全部设备、配件、材料、工具。

1.2投标人拟提供货物须为全新未使用的合格产品。设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文、易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

1.3要求投标人提供的其它伴随服务（或义务）

1.3.1供货

投标人必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料、工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装和运输。

1.3.2安装及调试

①所有货物均由中标人进行安装。中标人应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。安装调试人员为中标人派出的高水平技术人员。

1.3.3验收

①验收标准：验收按照生产厂家的产品标准和国家有关标准以及招标文件第三章“招标内容及招标文件附件—《”货物（服务）内容及要求”》”规定。

②验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

③出厂检验:中标人在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的整机型式试验报告。属进口货物的应有报关单。中标人在产品生产过程中，采购人可根据实际情况到工厂对货物的生产过程及质量进行查验。查验中若发现中标人没有按照招标文件的要求和投标承诺履行合同，采购人有权终止合同，没收中标人提供的履约保证金，并要求中标人赔偿由此造成的损失。采购人自行承担在查验过程中所发生的费用。

a.货到初步验收：货物运达采购人安装现场后，由采购人会同管理等有关部门进行基本质量和数量及规格型号的验收（但不作为最终合格的保证），进口整机部件应提供海关单及制造厂的证明文件。该验收应达到合同规定的要求。供应商对安装调度过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合中标人产品标准，并提供自检报告。检验记录须提供给相关单位。

b.最终验收：本项目设备、系统安装调试和试运行结束后，中标人提供完整的验收所需资料和验收的书面申请后，由采购人会同中标人和相关部门，按《地方粮库信息化建设技术指引（试行）》、《地方粮库信息化建设验收规范（试行）》和《粮库信息系统与政策性粮食收购“一卡通”系统数据交换规范（试行）》等规定的标准要求在 60 个日历日内进行联合验收。验收费用由中标人承担。

1.3.4培训

中标人应结合设备的安装、调试及试运行过程及系统运行使用等，有计划地对采购人派出的管理、维保人员（至少 2 人）进行设备、系统的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证设备的良好运行。培训费用应包含在本次投标报价中。投标人需提供详细的技术培训方案承诺。

1.3.5技术资料要求：

中标人应向采购人提供以下中文技术资料：

…技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

…原产地证明(含提供设备进口主要部件的报关单、商检报告及制造厂产地证明及中文翻译文本)；

…详细的安装手册、调试手册和使用保养维修手册；

…安装图纸（含部件安装图、电气安装图）；

…安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

…出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

…其它需提供的通知或文本（含送交建设行政主管部门竣工备案的内业资料）。

1.3.6质保期及售后服务

免费质量保修期为最终验收合格后 3 年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定）和终身维护服务。

在质保期内设备运行发生故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。中标人须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过 4 小时，并能在 24 小时内上门维修。维修人员在 48 小时内不能排除故障时，中标人应负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。厂方人员接到报修后，响应到达时间不超过 48 小时。如果设备故障不能及时修复而中标人有条件提供替代设备的，则必须提供替代设备供采购人临时使用。质保期内经修理后不能复原的，中标人应免费予以更换（同一型号、产地），而更换设备的质量保证期从更换后起再延长相应质保年限年。

质保期内同一设备，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标人负责更换同品牌、同型号的新设备;

免费质量保修期结束后，中标人应在设备使用地指定有维保资质的代理企业对设备进行终生维护和修理。投标人在投标文件中应说明售后服务措施及免费保修期满后设备维护和收费标准。

2、供货范围

2.1投标人必须能按照《招标货物一览表》的内容提供必需的所有设备、备品配件、材料、附件及专用工具。

2.2专用工具：投标人应提供设备维修所需的专用工具，并在投标时列出清单。

2.3备品配件：投标人应提供设备正常运行所需的备品配件。

2.4中标人在货物安装调试过程中，应自行负责与土建及其他专业工程的配合工作，所发生的配合费由中标人自行承担。

2.5中标人在货物安装前，应与采购人进行设计联络工作，包括互相提供资料，

共同确认有关设计条件。

2.6中标人应负责按本技术规格及要求中有关条款及设计联络时采购人的要求或必要的相关信息，作好与其它设备的接口工作。

3、报价要求

3.1投标人应在招标文件所附的投标报价表、投标分项价格表（附件格式 2）上写明投标货物的分项价格和投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

3.2投标人的报价应包含一切税金、货物供应、技术资料费、包装、从供方到采购人目的地的运输、装车、保险、卸货、安装调试、检验、技术服务、培训、验收、后期设计调整所产生的服务费用、售后维保服务等一切费用。上述价格在相关合同交货期内为不变价。

3.3投标人应用人民币报价。

3.4投标报价为投标人在投标文件中提出的各分项价的总和，投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，否则视为无效标。

3.5若投标人的报价明显低于其他有效投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人低于成本报价投标，其应作无效投标处理。

4、货款结算：

4.1签订采购合同前中标人应向采购人缴纳金额为中标金额 10%的履约保证金。履约保证金可以电汇、转账或银行保函（基本开户行）形式递交。如果交货期的延长引起质保期顺延，卖方有义务将履约保证金的有效期顺延。

4.2付款方式：

（1）同签定生效后，项目的设备运至采购人指定地址经甲方及监理初步验收后按程序审批后支付所到货物价款的60%。

（2）安装调试完成后，经甲方及监理最终验收合格后，按程序审批后支付至相应合同价款的80%。

（3）在结算审核并试运行完成后，按程序审批后支付至结算价款的97%。（若结算完成后180天内，非中标人原因无法试运行的，按结算款97%付款。）

（4）待工程质量保修期满后，30日内支付结算价款的剩余货款。

（5）项目款全部以电汇或银行转账形式支付，中标方支取项目款时应提交同等金额的增值税专用发票。

4.3中标供应商办理付款时应提交以下资料：

发票原件（采购单位负责人、经办人、证明人签字）及复印件（加盖采购单位公章）；

验收结算书；

采购合同正本一份；

中标通知书复印件一份（加盖采购单位公章）；

4.4收款单位、中标单位、发票开票单位三者应一致；中标供应商收款帐号应为经人民银行批准的收款单位银行。

4.5其他要求：

4.5.1中标供应商必须无条件，无限期，无偿开放端口，保证后期互联互通。

4.5.2图纸与招标文件不符的，以图纸为准。

5、应答要求

根据本技术与规格要求内容，要求投标人按照招标要求，对照下列技术、商务应答条款应答，并保证应答内容真实、可信。如果出现应答内容与事实不符情况或故意提供虚假材料应标的，一经查实将按无效投标处理、没收其投标保证金并按政府采购法规有关处罚规定予以处罚。

5.1技术应答内容

5.1.1投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

5.1.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

①售后服务承诺书（格式 5）。

②商务技术偏离表（格式 6）。

③货物主要技术性能的详细描述；（格式 7）。

④在技术规格中规定的应由投标人提供的主机、标准附件和保证货物正常和连续运转期间所需要的备品备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

（格式 8）

⑤其他投标人认为应提供技术文件。

5.2商务应答内容

5.2.1质保期；

5.2.2交货（完工）期；

5.2.3交货（施工）地点；

5.2.4付款方式；

6、其他商务要求；

- 三、工期及逾期交货罚则：

1、工期：合同签订后， 100  个日历日内完成所有供货、安装和调试，使产品能正常运行。中标人须无条件互相配合施工，保证按期完工。中标人须在合同签订后70日内确保所有货物到场，逾期视同工期延误。

2、工程地点：招标人指定地点。

3、逾期整体完工验收违约金的限额：合同价的10%。

4、逾期整体完工验收违约金的计算方法：总工期每延误一天罚款20000元人民币的违约金，由招标人直接从工程款中扣抵。

- 四、合同价款、履约担保金、质量保证金、付款方式：

（一）、本项目实施总价包干（暂列金额除外）：

1、中标人必须按图施工，按中标价进行结算。投标人应自行对招标人提供的清单进行认真核对，并将因清单的数量、单价、项目等误差，考虑到投标报价中，项目结算时，不再调整。

2、由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量(以发包人的书面签署为准)，工程量变更价款按下列方法调整：

a中标价中已有适用于增减项目的综合单价，按中标价中该项目的综合单价进行计算；

b中标价中只有类似于增减项目的综合单价，可以参照类似项目的综合单价进行计算；

c中标价未包含的项目(有定额项目的)，综合单价按编制本招标控制价采用的定额及信息价计价后乘以投标折扣率(投标折扣率=中标价÷招标控制价，计算投标折扣率时，均不含暂列金额)进行计算；

d若无相应的定额子目或材料价格时，由承包人与发包人提出适当变更价格，报审核单位审核后执行；

3、安全施工文明费、施工围挡等施工措施费按中标价包干使用，项目结算时不再调整。

4、暂列金额按实结算，即按本项目招标控制价的计价依据计价后乘以投标折扣率(投标折扣率=中标价÷招标控制价，计算投标折扣率时，均不含暂列金额)进行结算。

（二）、合同金额：

1.本合同总金额含：中标人按招标方规定条件供货，并送达招标方指定地点安装、调试至验收合格所发生的所有费用，包括但不限于系统集成费、设计费、制造费、运输费、安装调试费、培训、验收、技术服务及售后服务费、搬运费、税金以及所有不可预见的费用。

2.履约保证金：在合同签订前，中标人应向招标人提交合同价10%的履约担保。履约担保的方式为转账、电汇或银行保函，该履约担保在中标人完整履行采购合同，并经验收合格后且无合同条款所规定的未了事件，招标人凭中标人出具的收款收据和转帐或汇款凭证以银行转帐方式无息退还。

3. 本合同工程约定的质量保证金金额或比例：工程项目结算价款的3%，质量保修期为2年（以中标人投标承诺的保修期限为准），乙方提交质量保证期保函，工程交付使用保修期（2年）满后一个月内，经甲方确认无工程质量问题后经甲方签字确认后解除。

（三）、付款方式：

（1）同签定生效后，项目的设备运至采购人指定地址经甲方及监理初步验收后按程序审批后支付所到货物价款的60%。

（2）安装调试完成后，经甲方及监理最终验收合格后，按程序审批后支付至相应合同价款的80%。

（3）在结算审核并试运行完成后，按程序审批后支付至结算价款的97%。（若结算完成后180天内，非中标人原因无法试运行的，按结算款97%付款。）

（4）待工程质量保修期满后，30日内支付结算价款的剩余货款。

（5）项目款全部以电汇或银行转账形式支付，中标方支取项目款时应提交同等金额的增值税专用发票。

6.支付货款时应提供的资料

1）经招标人、中标人双方确认的货品接收单或相关验收报告；

2）税务发票。

3）申请进度款时所要提供的资料：设备部分：产品合格证、进口设备报关单、开箱验收记录、设备到货清单及其他相关材料。

- 五、责任及违约处理办法

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同价10%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日內付清。

2.中标人如有下列行为之一视为违约，招标人有权终止合同，中标人赔偿招标人的一切损失。

2.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

2.2 不能按期交货或交付使用，并造成合同工期延误，若招标人不终止合同，每延误一日，中标人应按合同总金额的1‰支付给招标人；

2.3 中标人违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

2.4未经招标人同意将项目转包他人；

2.5中标人违反双方签署合同书的其他主要条款；

3.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

4.中标人在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由中标人负责。

- 六、索赔

如果出现货物供货内容不符合本合同规定，中标人应承担一切经济责任和违约责任。中标人在取得招标人同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1.同意招标人退货，并承担因此产生的一切费用和招标人遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2.按照货物的质量差别程度、损坏范围及招标人遭受的损失，将货物贬值处理。同时，中标人应向招标人支付质量违约赔偿金。

3.调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，中标人并负责承担因此而产生的一切费用和招标人遭受的一切直接损失。对换货的质量，中标人仍应按合同规定执行。

4.招标人将根据实际情况，随时向中标人提出违约赔偿的数额。

# 第四章  合同格式

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商后可相应修改，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(招标人)：                             签订地点：

乙方（中标人）：                            签订日期：      年   月   日

根据                     项目（招标编号：              ）的招标结果，乙方为         ，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 合同文件的组成

1.本工程项目的“货物（服务）内容及要求”；

2.招标文件以及相关的补充文件；

3.乙方所有的投标文件和附件以及相关材料；

4.合同履约保证金；

5.中标通知书；

6.其它标准、规范及有关文件。

- 工期安排、供货与安装

1.工期：合同签订后，100 个日历日内完成所有供货、安装和调试，使产品能正常运行；逾期整体完工验收违约金的限额： 合同价的10%，中标人须无条件互相配合施工，保证按期完工。中标人须在合同签订后70日内确保所有货物到场，逾期视同工期延误。

  - 1.1发包人造成工期延误的其他原因：

（1）由于发包人的原因造成的重大设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量且经发包人的书面签署为准；

（2）因不可抗力造成的工期延误（以书面文件为准）。

1.2承包人的工期延误

逾期整体完工验收违约金的计算方法：总工期每延误一天罚款20000元人民币的违约金，由发包人直接从工程款中扣抵；

1.3工期提前

提前整体完工验收的奖励办法：不奖励。

2.供货：  详见招标文件”货物（服务）内容及要求”

3.现场安装：  详见招标文件”货物（服务）内容及要求”

第三条  合同金额

1.合同总金额为         （中标价） 元人民币。

1.1本合同总金额含：乙方按甲方规定条件供货，并送达甲方指定地点安装、调试至验收合格所发生的所有费用，包括但不限于系统集成费、设计费、制造费、运输费、安装调试费、培训、验收、技术服务及售后服务费、搬运费、税金以及所有不可预见的费用。

1.2履约保证金：在合同签订前，乙方应向甲方提交合同价10%的履约担保。履约担保的方式为转账、电汇或或银行保函，该履约担保在中标方完整履行采购合同，并经验收合格后且无合同条款所规定的未了事件，采购方凭乙方出具的收款收据和转帐或汇款凭证以银行转帐方式无息退还

1.3质量保证金

1、本合同工程约定的质量保证金金额或比例：工程项目结算价款的5%，质量保修期为2年（以中标人投标承诺的保修期限为准）内，乙方提交质量保证期保函，工程交付使用保修期2年满后一个月内，经甲方确认无工程质量问题后经甲方签字确认后解除。

2、本项目实施总价包干（暂列金额除外）：

（1）中标人必须按图施工，按中标价进行结算。中标人应自行对招标人提供的清单进行认真核对，并将因清单的数量、单价、项目等误差，考虑到投标报价中，项目结算时，不再调整。

（2）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量(以发包人的书面签署为准)，工程量变更价款按下列方法调整：

a中标价中已有适用于增减项目的综合单价，按中标价中该项目的综合单价进行计算；

b中标价中只有类似于增减项目的综合单价，可以参照类似项目的综合单价进行计算；

c中标价未包含的项目(有定额项目的)，综合单价按编制本招标控制价采用的定额及信息价计价后乘以投标折扣率(投标折扣率=中标价÷招标控制价，计算投标折扣率时，均不含暂列金额)进行计算；

d若无相应的定额子目或材料价格时，由承包人与发包人提出适当变更价格，报审核单位审核后执行；

（3）安全施工文明费、施工围挡等施工措施费按中标价包干使用，项目结算时不再调整。

（4）暂列金额按实结算，即按本项目招标控制价的计价依据计价后乘以投标折扣率(投标折扣率=中标价÷招标控制价，计算投标折扣率时，均不含暂列金额)进行结算。

第四条  付款方式

1、预付款

（1）预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的8%；若承包人提交的履约保证金方式为银行保函，则发包人不支付工程预付款及出具相关的支付担保。

预付款支付期限：发包人在合同生效且承包方开始进场施工后30天内付款。1、凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不预付工程款。2、在合同签订前，承包人应按合同规定提交签约合同价款的10％履约保证金，否则发包人不予支付承包人工程预付款。

预付款扣回的方式：预付款在进度付款中同比例扣回

2、工程进度款支付

（1）同签定生效后，项目的设备运至采购人指定地址经甲方及监理初步验收后按程序审批后支付所到货物价款的60%。

（2）安装调试完成后，经甲方及监理最终验收合格后，按程序审批后支付至相应合同价款的80%。

（3）在结算审核并试运行完成后，按程序审批后支付至结算价款的97%。（若结算完成后180天内，非中标人原因无法试运行的，按结算款97%付款。）

（4）待工程质量保修期满后，30日内支付结算价款的剩余货款。

（5）项目款全部以电汇或银行转账形式支付，中标方支取项目款时应提交同等金额的增值税专用发票。

3.支付货款时应提供的资料

（1）经甲、乙双方确认的货品接收单或相关验收报告；设备部分：产品合格证、进口设备报关单、开箱验收记录、设备到货清单及其他相关材料。

（2）税务发票。

第五条 技术服务

1.	技术协调

1.1.甲方与乙方签定合同后，甲方将在莆田组织相关单位与乙方进行一次技术协调。在合同签订后2周内，应进行一次设计安装协调会。会议地点定在莆田。

1.2.在设计协调、技术协调和需求讨论过程中，乙方和甲方就具体问题进行协商，形成的备忘录可作为合同的附件。

2.	技术培训

2.1.乙方负责甲方技术管理、操作和维修人员的培训工作。

2.2.经过培训的人员应具备独立承担本职工作的能力。

2.3.乙方应指派有经验的技术人员向学员传授设备的原理和使用方法。在培训期间，乙方技术人员应回答甲方培训人员提出的技术问题。

2.4.乙方应拟定详细的培训大纲，并提交甲方，并征得甲方的同意。

2.5.设备安装现场的培训宜在现场安装调试完成后进行，根据买方需求进行现场培训，拟定详细的培训大纲，在培训前2周提交买方，并征得买方同意。现场培训时间不少于3天，主要讲解操作方法和故障检测技能，并辅导学员进行操作实习。

2.6.培训地点：莆田市。培训人员、教师食宿及教材等相关培训费用由乙方承担，包含在总报价中。

3.	技术文件

3.1.所有乙方提供的文件应用中文书写，编号、日期清楚。

3.2.第三供货方的文件资料应完整齐全。

3.3.乙方应向甲方提供下述文件：

系统详细设计文件

设备操作手册

设备维护手册

设备安装手册

验收文件

培训教材和培训计划

软件备份盘

第六条 质量保证

乙方保证按招标文件的要求和乙方投标文件的承诺，提供原厂原装全新合格新产品，并完全符合本合同规定及招标文件中的工艺质量、技术规格、性能要求。

第七条 验收、安装

（1）	验收

1.1	验收内容

验收的内容包括：

设备的外观、机械结构检查；

设备的控制旋钮及功能项目的检验；

包括设备外包装、加电查看系统配置与合同是否相符；

以及系统各部分整体功能测试验收。

其中系统各部分整体功能验收内容主要包括：

设备的外观、机械结构检查；

设备的控制旋钮及功能项目的检验；

对单机的技术指标进行测试(如必要)；

具体项目由乙方提出，经甲方认可。检查和测试结果应符合本标书的要求。

具体项目由乙方提出，经甲方认可。检查和测试结果应符合本标书的要求。乙方有权委托国内有资质的单位对设备性能、精度进行复核。

（2）	验收的标准

生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料库；国家现行规范；当地监督管理部门要求的安全规范；招标文件、”货物（服务）内容及要求”的规定。

（3）	验收程序

验收：在货物到达交货地点并安装调试完毕后，由甲方会同有关部门进行交工验收（须在工期期限100日历天内完成），该验收应达到合同及招标文件的要求。

试运行：设备安装调试完毕并经交工验收后进入3个月的试运行期，试运行期满正常且结算完成按合同拨付结算款。试运行期内，若出现重大故障，系统不能正常工作，试运行期从系统修复后起重新计算。（备注: 设备试运行所需费用已包含在投标报价中。）

（4）验收所需的设备仪器由乙方配备，其精度应至少高于被验收设备一个等级。

（5）验收不合格的处理

5.1单项设备测试指标不合格或出现死机，由乙方免费修理或退换设备，并保证在1周内完成。

5.2系统(含软件)功能和可靠性试验不合格，允许在1个月内，经修复后进行第二次试验，所有费用由乙方承担；若仍不合格，应在1个月内免费提供同等或高于不合格设备的替代产品并完成系统功能，同时赔偿不合格产品10%的补偿；若所提供的替代产品仍不能满足实用要求，并由此影响整个系统的正常运行，甲方有权中止合同，乙方退还不合格设备的全部合同价，另加10%的罚款，同时承担相关法律责任。

5.3系统其它指标不合格，每一项指标按合同总价的5%罚款。

2.	保修期

2.1.从竣工验收签字之日起开始计算保修期，保修期限为2年（以中标人投标承诺的保修期限为准）。在保修期内，对应项目维护均为免费。

2.2.在保修期内，系统软硬件出现故障，乙方接到甲方通知后, 应立即进行远程诊断和维护。远程诊断不能修复时，乙方应在48小时之内到达现场修理。若出现重大故障，系统不能正常工作，保修期从系统修复后起重新计算。

2.3.硬件保修期过后，乙方有责任协助甲方对设备进行维护，甲方只负责所有设备维护维修的成本费用。

2.4.保修期过后，乙方应保证有偿提供甲方5年的备品备件。专用设备的备件不得超过本标书合同签订的价格。乙方应根据甲方需求提供系统硬件备品备件和软件维护。

2.5.在保修期内，乙方有责任免费保证系统专用软件和应用软件正常运行。对专用软件缺陷应免费修补，对系统软件、应用软件免费完善、维护和更新。

2.6.在保修期内，在硬件配置可能的情况下，乙方应进行系统软件升级。

2.7.软件保证期内，如乙方公司被兼并或收购。兼并或收购公司有责任继续对甲方履行

服务。

- 兼容性

乙方承诺本次采购并安装的货物及系统软件与甲方原有的设备及系统须进行兼容，兼容方案乙方自行编写。

第八条  双方责任

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价10%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日內付清。

2.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

2.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

2.2 不能按期交货或交付使用，并造成合同工期延误，若甲方不终止合同，每延误一日，乙方应按合同总金额的1‰支付给甲方；

2.3 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

2.4未经甲方同意将项目转包他人；

2.5乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

3.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

4.乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由乙方负责。

5.乙方的项目经理或项目负责人必须参加塘坂项目工程例会

6. 甲方验收规范以设计图纸及国家或地方相关规范为准

7.自控部分：项目竣工验收合格后，需移交与此项目相关的电子版电气原理图，PLC及上位机程序、密码，进度款支付至合同价的90%，否则甲方有权不予支付。

8、所有上位机及服务器均需提供系统备份恢复光盘一套，该系统恢复光盘不仅限于恢复操作系统，而且应同时恢复各种软硬件配置及应用软件，便于用户日后可以将系统恢复至竣工验收时状态。本工程所有编制的软件程序（含PLC程序，HMI界面程序，SCADA软件程序，信息化管理系统程序等）需提供不加密源代码程序光盘一套，便于日后管理人员进行程序恢复及修改；提供PLC点位表、电气及自动控制相关二次设计竣工图纸等。

9、工程整体完工验收前，设备由乙方保管并承担相应责任。

10、竣工验收时须满足福建省粮食与物资储备局（闽粮规【2019】号）文件要求。

11、财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，根据莆市工信运行【2019】150号文件，本工程凡涉及该文件所列材料，优先推荐使用我市名优地产品。

第九条 索赔办法

如果出现货物供货内容不符合本合同规定，乙方应承担一切经济责任和违约责任。乙方在取得甲方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1.同意甲方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2.按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，乙方应向甲方支付质量违约赔偿金。

3.调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。对换货的质量，乙方仍应按合同规定执行。

4.甲方将根据实际情况，随时向乙方提出违约赔偿的数额。

第十条 不可抗力

1.尽管有合同条款第九条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过60天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

第十一条 合同纠纷的解决

原则上由双方协商解决，若未能达到一致意见时，可向合同签订地人民法院提出诉讼。

第十二条 其他

1.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商、投标。

2. 本合同签订地为莆田市，本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

3.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

4.本合同中未表述的招标文件内容仍然有效。

5.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

6.本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

# 第五章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式参考。投标人应参照这些格式文件制作投标文件，并根据实际情况增减内容。 投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。 投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均须先行打印按招标文件规定由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）、加盖单位公章后，与资料对应的资格审查文件或商务技术文件合并成完整投标文件，扫描上传网上投标系统并加盖投标人的单位电子公章。

投  标  文  件

（价格标）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人（全称并加盖公章）：

日期 ：

投标人代表姓名：

投标人代表手机：

日  期：       年    月    日

目    录

1、开标一览表

2、投标分项报价表

3、其它与价格有关的文件(如有)

4、投标保证金复印件（加盖公章）

5、招标代理服务费承诺函

1-1        开标一览表

工程标段名称：  莆田市粮食联合储备库工程（工艺设备采购及安装）                               货币单位：元

| 合同包 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价 | 项目完成时间 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 人民币： （￥： ） |  |  |  |  |

注：1. 当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表（签字）：

2-1投标分项报价表

| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（工艺系统） 工艺设备单项工程(安装工程) |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 散装平房仓输送设备A1、A2、B1、B2工程 |  |  |
| 1.2 | 粮食机械通风工程 |  |  |
| 1.3 | 检化验设备 |  |  |
| 1.4 | 机修设备 |  |  |
| 1.5 | 运输设备 |  |  |
| 1.6 | 环流管路 |  |  |
| 1.7 | 氮气外网总平 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |  |
| 2.1.3 | 防尘喷雾措施费 |  |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |  |
| 合计=1+2+3-甲供设备费 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（工艺系统） |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 工艺设备单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 散装平房仓输送设备A1、A2、B1、B2工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030106003011 | 输送机 | 1)移动式汽车散粮接料机QJDS65型×7米 100(t/h) 功率4kw | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 030106003012 | 输送机 | 1)移动式包散两用登高输送机TDSL65型×12米 100(t/h) 功率5.1kw | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 030106003013 | 输送机 | 1)移动式清理筛（含除尘设施）FX180 100(t/h) 功率2.2kw | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 030106003014 | 输送机 | 1)移动式登高前伸缩输送机 DYS65型×12.5+5米 100(t/h) 功率10.8kw | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 030106003015 | 输送机 | 1)移动式转向伸缩输送机 TDSZS65型×9+6米 100(t/h) 功率7.5kw | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 030106003016 | 输送机 | 1)移动式液压伸缩装仓机 TDSJSP60型×进仓10米 100(t/h) 功率8.45kw | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 030106003017 | 输送机 | 1)移动式水平后伸缩输送机DYS65型×8+3.5米 100(t/h) 功10.8kw | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 030106003018 | 输送机 | 1)移动式刮板扒粮机 CPGG65型 100(t/h) 功率7.45kw | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 030406006008 | 低压交流异步电动机 | 1)交流异步电动机检查接线 (功率≤3kW） | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 030406006009 | 低压交流异步电动机 | 1)交流异步电动机检查接线 (功率≤13kW） | 台 | 18 |  |  |
| 粮食机械通风工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030106003020 | 输送机 | 1)自动粮食取样器包散两用 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1)一机二道地上笼及进风口 B=500 | 个 | 90 |  |  |
| 13 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1)一机三道地上笼及进风口 B=500 | 个 | 12 |  |  |
| 14 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1)移动式离心通风机4-72-4.5C 功率7.5kw | 台 | 26 |  |  |
| 15 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1)移动式强力轴流风机HTF-IG-5 功率 3kw | 台 | 26 |  |  |
| 16 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1)轴流风机T35-11-5.6 功率 1.1kw | 台 | 72 |  |  |
| 17 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1)粮堆局部处理机组JFX-2 功率 1.5kw | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 030701001002 | 冷却器 | 1)谷物冷却机CGLA80 功率61.5kw | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 030113022002 | 发生器 | 1)磷化氢发生器 | 台 | 2 |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（工艺系统） |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 20 | 030605002004 | 检测仪表 | 1)磷化氢检测仪 | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 030607004002 | 信号报警装置 | 1)磷化氢报警仪 | 套 | 2 |  |  |
| 22 | 030605002005 | 检测仪表 | 1)氧气浓度检测仪 | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 030606001002 | 检测回路模拟试验 | 1)害虫仓外采集检测系统 | 套 | 12 |  |  |
| 24 | 闽030901016001 | 制冷设备 | 1)制氮机组310Nm3/h 功率 75+5.5 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 031103026002 | 充气设备 | 1)空气呼吸器及充气泵 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 030406006010 | 低压交流异步电动机 | 1)交流异步电动机检查接线 (功率≤3kW） | 台 | 100 |  |  |
| 27 | 030406006011 | 低压交流异步电动机 | 1)交流异步电动机检查接线 (功率≤13kW） | 台 | 26 |  |  |
| 28 | 030406006012 | 低压交流异步电动机 | 1)交流异步电动机检查接线 (功率≤100kW） | 台 | 3 |  |  |
| 29 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 检化验设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030113009003 | 电动机 | 1)电动扦样器 JQYS-1600 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 030113014002 | 分离器 | 1)分样器 大号钟鼎式 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 030106008003 | 电子秤 | 1)电子天平 JJ1000，感量10mg | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 030214003003 | 筛分设备 | 1)电动筛选器 DSX | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 030214003004 | 筛分设备 | 1)谷物选筛 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 030308001002 | 容器安装 | 1)容重器(小麦、玉米）GHCS-1000A-P | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 031004018002 | 饮水器 | 1)电热蒸馏水器 DZ-5L断水自控 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 030601005003 | 物位检测仪表 | 1)水分快速测定仪 LDS-1G全中文界面 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 030302002002 | 整体容器安装 | 1)玻璃仪器 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 030113003002 | 制冰设备 | 1)冰柜 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 闽031101138001 | 光传输设备(DWDM) | 1)标准光源 | 端 | 1 |  |  |
| 41 | 030217005002 | 加热器 | 1)电热烘箱 DHG9140B | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 030207005004 | 实验砻谷机 | 1)实验砻谷机 JLG-II | 只 | 1 |  |  |
| 43 | 030207005005 | 实验碾米机 | 1)实验碾米机 JNM-III | 只 | 1 |  |  |
| 44 | 030207005006 | 碎米分离机 | 1)碎米分离机 FOS13*20 | 只 | 1 |  |  |
| 45 | 030601005004 | 物位检测仪表 | 1)粮食水分测试磨 JSFM-II | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 030106008004 | 电子秤 | 1)电子天平 JA2003 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 030101006002 | 磨床 | 1)锤式旋风磨 FSJ-II | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 030113009004 | 电动机 | 1)脂肪酸值专用振荡器 JZDZ-1 | 台 | 1 |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（工艺系统） |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 49 | 030605001003 | 过程分析仪表 | 1)自动滴定分析仪 JDDY | 套 | 1 |  |  |
| 50 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1)电炉 1000W | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 031006013001 | 消毒器、消毒锅 | 1)蒸锅 直径126mm以上 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 030605001004 | 过程分析仪表 | 1)气相色谱仪 国产7890A | 套 | 1 |  |  |
| 53 | 030605002006 | 物性检测仪表 | 1)重金属快速检测仪 EDX3200S PLUS | 套 | 1 |  |  |
| 机修设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030112005008 | 附属设备 | 1)机修工具 JQYS-1600 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 030112005009 | 附属设备 | 1)电焊机 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 030104007002 | 手动葫芦 | 1)手动葫芦 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 030101004003 | 钻床 | 1)台钻 Z512-2 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 030102005002 | 剪切机 | 1)砂轮切割机 M3025 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 030112005010 | 附属设备 | 1)手持砂轮机 S3S150 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 030101004004 | 钻床 | 1)手电钻 | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 030107003002 | 小型杂货电梯 | 1)移动升降平台 SJY0.3-4 载重300-10000kg H=4-18m | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 030112005011 | 附属设备 | 1)人字梯 | 部 | 1 |  |  |
| 63 | 030102002003 | 液压机 | 1)空压机 (TA-100)排气量1m3/min,压力0.7Mpa | 台 | 1 |  |  |
| 64 | 030102002004 | 液压机 | 1)手动液压叉车 2.5t，685mm×1220mm | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 030112005012 | 附属设备 | 1)配件及专用工具 | 套 | 1 |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 030104008004 | 小车 | 1)数字汽车衡120（120T，承台尺寸3.4*18）含基础安装 | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 030104008005 | 小车 | 1)电动叉车 2.5t | 台 | 2 |  |  |
| 环流管路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030801001013 | 低压碳钢管 | 1)谷冷机回风管（φ300镀锌无缝钢管） | m | 216 |  |  |
| 69 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1)环流管（φ100不锈钢管） | m | 216 |  |  |
| 70 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1)熏蒸投药主管（φ50不锈钢管） | m | 432 |  |  |
| 71 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1)φ50不锈钢管 | m | 216 |  |  |
| 72 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 1)气体检测管 （φ6不锈钢管） | m | 216 |  |  |
| 73 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1)管道支吊架制作安装 一般管架 | kg | 1202.11 |  |  |
| 74 | 031201001001 | 管道刷油 | 1)手动除锈 管道 (轻锈) 2)管道刷油 红丹防锈漆（2遍） | m2 | 224.33 |  |  |
| 75 | 030801016001 | 低压塑料管 | 1)氮气进气主管（φ80PE管） | m | 144 |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（工艺系统） |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 76 | 030108003008 | 轴流通风机 | 1)环流熏蒸风机 0.75kw、叶轮铝合金 | 台 | 36 |  |  |
| 77 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1)手动蝶阀 （K1）DN300 | 个 | 36 |  |  |
| 78 | 030807001006 | 低压螺纹阀门 | 1)304不锈钢电动蝶阀（K2）DN50 | 个 | 36 |  |  |
| 79 | 030807001007 | 低压螺纹阀门 | 1)304不锈钢手动蝶阀（K3）DN50 | 个 | 36 |  |  |
| 80 | 030807001008 | 低压螺纹阀门 | 1)304不锈钢针型阀（K4）DN6 | 个 | 36 |  |  |
| 81 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1)304不锈钢电动蝶阀（K5）DN100 | 个 | 36 |  |  |
| 82 | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | 1)304不锈钢法兰 DN100 | 副(片) | 36 |  |  |
| 83 | 030807001009 | 低压螺纹阀门 | 1)304不锈钢手动球阀（K6）DN50 | 个 | 36 |  |  |
| 84 | 030404016002 | 控制箱 | 1)304不锈钢气调控制箱 1300*1000 3mm钢板 | 台 | 36 |  |  |
| 85 | 030807001010 | 低压螺纹阀门 | 1)304不锈钢手动蝶阀（K7/K8/K9）DN50 | 个 | 108 |  |  |
| 86 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1)DN300 法兰 | 副(片) | 36 |  |  |
| 87 | 030406006014 | 低压交流异步电动机 | 1)微型电机、变频机组检查接线 微型电机 | 台 | 36 |  |  |
| 氮气外网总平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | 1)不锈钢管 DN80 2)管道系统吹扫 (水冲洗 公称直径100mm以内) 3)管道压力试验 (低中压管道气压试验 公称直径100mm以内) 4)垫层 砂 | m | 1117 |  |  |
| 89 | 030801001014 | 低压碳钢管 | 1)钢保护管 DN100 2)垫层 砂 | m | 291 |  |  |
| 90 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1)不锈钢弯头 DN80 | 个 | 8 |  |  |
| 91 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1)不锈钢三通 DN80 | 个 | 13 |  |  |
| 92 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1)不锈钢四通 DN80 | 个 | 11 |  |  |
| 93 | 031201001001 | 管道刷油 | 1)管道刷油 沥青漆（2遍） | m2 | 335.46 |  |  |
| 94 | 040504001001 | 砌筑井（阀门井） | 1)阀门井07MS101-2-14 2)C15排水井垫层 混凝土 3)砖砌井壁 (圆形) 4)C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底 平池底 厚度（50cm以内） 5)现浇混凝土 螺纹钢筋 （φ10以外） 6)钢筋混凝土盖板 7)预制混凝土 螺纹钢筋 （φ10以外） 8)勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井底 9)勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧 | 座 | 3 |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（工艺系统） |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 10)树脂复合井盖井座 Φ700 |  |  |  |  |
| 95 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1)土壤类别：三类土 2)挖土深度：2m以内 | m3 | 1142.7 |  |  |
| 96 | 040103001001 | 填方 | 1)密实度要求：按设计要求 2)填方材料品种：原土 | m3 | 962.24 |  |  |
| 97 | 040103002001 | 余方弃置 | 1)废弃料品种：原土 2)运距：自动考虑 | m3 | 180.46 |  |  |
|  |  | 破除路面及恢复项目 |  |  |  |  |  |
| 98 | 041001001001 | 拆除路面 | 1)混凝土 2)0.2m | m2 | 170 |  |  |
| 99 | 041001003001 | 拆除基层 | 1)水泥稳定层 2)0.1m | m2 | 170 |  |  |
| 100 | 041001003001 | 拆除基层 | 1)碎石 2)0.1m | m2 | 170 |  |  |
| 101 | 040103002001 | 余方弃置 | 1)石渣 | m3 | 68 |  |  |
| 102 | 040202011001 | 碎石 | 1)20～40mm 2)0.1m | m2 | 170 |  |  |
| 103 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1)5% 2)0.1m | m2 | 170 |  |  |
| 104 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1)C25 2)0.2m | m2 | 170 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（工艺系统） |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防尘喷雾措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（工艺系统） |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 工艺设备单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 散装平房仓输送设备A1、A2、B1、B2工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 粮食机械通风工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 检化验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 机修设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 环流管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（工艺系统） |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  |  | ______ |

1-2        开标一览表

工程标段名称：    莆田市粮食联合储备库工程（信息化采购及安装）                                        货币单位：元

| 合同包 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价 | 项目完成时间 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 人民币： （￥： ） |  |  |  |  |

注：1. 当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表（签字）：

2-2  投标分项报价表

| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（智能化系统） 智能化单项工程(安装工程) |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 汇 总 内 容 |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |
| 1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 粮情检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 通风控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 智能出入库系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 粮库智能化管理软件与系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 防尘喷雾措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计=1+2+3-甲供设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（智能化系统） |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 智能化单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮情检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 |  | 电力电缆 | 1)平房仓电缆(4个传感器) | 根 | 1512 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030503006002 |  | 传感器 | 1)气温气湿 | 支(台) | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030503006001 |  | 传感器 | 1)仓温仓湿 | 支(台) | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030502003001 |  | 分线接线箱(盒) | 1)分支器（防腐快速接插件） | 个 | 252 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411004005 |  | 配线 | 1)穿多芯软导线 RVV-2*0.5 | m | 7000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030501003009 |  | 控制设备 | 1)粮情检测分机 | 台 | 36 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030501017001 |  | 软件 | 1)粮情检测软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030501003010 |  | 控制设备 | 1)气体检测单元 | 台 | 36 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030501003011 |  | 控制设备 | 1)气体选通单元 | 台 | 36 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030504003001 |  | 通讯接口输入输出设备 | 1)磷化氢检测模块 | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030504003002 |  | 通讯接口输入输出设备 | 1)氧气检测模块 | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030504003003 |  | 通讯接口输入输出设备 | 1)二氧化碳检测模块 | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1)取气管 | m | 7200 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030501017039 |  | 软件 | 1)气体检测软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030501002001 |  | 输出设备 | 1)制氮机协议转换器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404017004 |  | 配电箱 | 1)智能电表 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408001002 |  | 电力电缆 | 1)室内敷设电力电缆 YJV-4*2.5 | m | 800 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411004006 |  | 配线 | 1)穿多芯软导线 RVVP-6*1.0 | m | 3500 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030501017002 |  | 软件 | 1)充氮气调控制集成 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 通风控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030404017002 |  | 配电箱 | 1)智能通风控制终端柜 | 台 | 36 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030503007003 |  | 电动调节阀执行机构 | 1)集成电动通风窗（通风窗已安装电动推杆） | 个 | 216 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030503007004 |  | 电动调节阀执行机构 | 1)通风口执行机构 | 个 | 102 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030605005001 |  | 气象环保检测仪表 | 1)小型气象站 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030501017003 |  | 软件 | 1)智能通风软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030701003001 |  | 空调器 | 1)粮仓专用制冷空调（含外机） 2)风口密封槽 | 台(组) | 72 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030503003001 |  | 控制器 | 1)空调控制器 | 台(套) | 72 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030502005001 |  | 双绞线缆 | 1)双绞线缆 管内穿放 UTP6 | m | 1500 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（智能化系统） |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 28 | 030408001003 |  | 电力电缆 | 1)室内敷设电力电缆 YJV-5*4 | m | 1500 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030704001002 |  | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030507008003 |  | 监控摄像设备 | 1)200万高清防水红外球机 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030507008004 |  | 监控摄像设备 | 1)200万高清防水红外枪机 | 台 | 33 |  |  |  |  |  |
| 32 | 闽031104030001 |  | 电子设备防雷接地装置 | 1)防雷模块 | 个 | 39 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030507013003 |  | 录像设备 | 1)64路硬盘录像机 | 台(套) | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030501004001 |  | 存储设备 | 1)4T硬盘 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030507014001 |  | 显示设备 | 1)液晶显示器 65寸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030502005003 |  | 双绞线缆 | 1)超五类非屏蔽网线 | m | 2500 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030411004007 |  | 配线 | 1)穿多芯软导线 RVV-2*1.0 | m | 2500 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030501017004 |  | 软件 | 1)视频监控软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030507008005 |  | 监控摄像设备 | 1)数量测量与视频监控装置 | 台 | 36 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030507004001 |  | 报警信号传输设备 | 1)数量预警单元 | 套 | 36 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030501003012 |  | 控制设备 | 1)控制单元 | 台 | 36 |  |  |  |  |  |
| 42 | 030501017005 |  | 软件 | 1)数量检测系统监管软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 智能出入库系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030507016013 |  | 停车场管理设备 | 1)自动道闸设备 | 台(套) | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | 030507016014 |  | 停车场管理设备 | 1)抓拍单元 | 台(套) | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | 030507016015 |  | 停车场管理设备 | 1)车辆管理主机 | 台(套) | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | 030507016016 |  | 停车场管理设备 | 1)二代身份证阅读器 | 台(套) | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 030507016017 |  | 停车场管理设备 | 1)RFID卡发卡器 2)RFID卡 | 台(套) | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 030501003013 |  | 控制设备 | 1)登记电脑 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 030501002002 |  | 输出设备 | 1)条码打印机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | 030501001001 |  | 输入设备 | 1)条码扫描枪 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 030501003014 |  | 控制设备 | 1)检验电脑 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | 030507014002 |  | 显示设备 | 1)户外单色LED显示屏（质检显示系统） | m2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 53 | 030501012001 |  | 交换机 | 1)工业级交换机 | 台(套) | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | 030507008006 |  | 监控摄像设备 | 1)枪机摄像头 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | 030501003015 |  | 控制设备 | 1)计量计算机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | 030507016018 |  | 停车场管理设备 | 1)RFID卡读写设备 | 台(套) | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | 030507014003 |  | 显示设备 | 1)户外单色LED显示屏（计量显示系统） | m2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（智能化系统） |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 58 | 030501003016 |  | 控制设备 | 1)红外对栅限位 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | 030503002001 |  | 通讯网络控制设备 | 1)移动手持设备 | 台(套) | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | 030501003017 |  | 控制设备 | 1)结算计算机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | 030507016019 |  | 停车场管理设备 | 1)查询一体机 | 台(套) | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | 030501017006 |  | 软件 | 1)流程管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | 030501017007 |  | 软件 | 1)规则预制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 030501017008 |  | 软件 | 1)移仓集并管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 030501017009 |  | 软件 | 1)异常处理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 030501017010 |  | 软件 | 1)出入库过程追溯 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | 030501017011 |  | 软件 | 1)出入库管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | 030504001001 |  | 服务器 | 1)服务器 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 69 | 030501017012 |  | 软件 | 1)数据库管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 030501003018 |  | 控制设备 | 1)业务电脑 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 71 | 030501002003 |  | 输出设备 | 1)激光打印机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 72 | 030501012002 |  | 交换机 | 1)核心交换机 | 台(套) | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | 030501012003 |  | 交换机 | 1)接入交换机 | 台(套) | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | 030501012004 |  | 交换机 | 1)工业级交换机 | 台(套) | 16 |  |  |  |  |  |
| 75 | 030501010001 |  | 收发器 | 1)光纤收发器卡片 | 台(套) | 12 |  |  |  |  |  |
| 76 | 030502001001 |  | 机柜、机架 | 1)光纤收发器机架 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | 030501011001 |  | 防火墙 | 1)隔离防火墙（带硬件VPN模块） | 台(套) | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | 030501003019 |  | 控制设备 | 1)安全网关 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | 030501017037 |  | 软件 | 1)专业病毒查杀工具 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | 030502001002 |  | 机柜、机架 | 1)一体化机柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | 030502017001 |  | 线管理器 | 1)网络理线器 (1U) | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 82 | 030408001004 |  | 电力电缆 | 1)室内敷设电力电缆 YJV-5*16 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 83 | 030503003002 |  | 控制器 | 1)拼接屏控制器 | 台(套) | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 | 030507014004 |  | 显示设备 | 1)LCD拼接屏 46英寸 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |
| 85 | 030501003020 |  | 控制设备 | 1)展示电脑 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 | 030502003002 |  | 分线接线箱(盒) | 1)信息箱 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 87 | 030503003003 |  | 控制器 | 1)无线控制器 | 台(套) | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | 030501003021 |  | 控制设备 | 1)室外AP 2)无线天线 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 89 | 030502007001 |  | 光缆 | 1)光纤 GYXTW8芯单模铠装 | m | 3500 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（智能化系统） |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 90 | 030502005002 |  | 双绞线缆 | 1)超五类非屏蔽网线 | m | 3000 |  |  |  |  |  |
| 91 | 030408001005 |  | 电力电缆 | 1)室内敷设电力电缆 YJV-5*10 | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 92 | 030408001006 |  | 电力电缆 | 1)室内敷设电力电缆 YJV-5*16 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 93 | 030411001001 |  | 配管 | 1)钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm） | m | 7060 |  |  |  |  |  |
| 94 | 闽030208006001 |  | 电缆井设置 | 1)弱电井 | 座 | 12 |  |  |  |  |  |
| 粮库智能化管理软件与系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 030501017013 |  | 软件 | 1)熏蒸管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 030501017014 |  | 软件 | 1)三防管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 030501017015 |  | 软件 | 1)业务监管 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 | 030501017016 |  | 软件 | 1)购销管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | 030501017017 |  | 软件 | 1)仓储管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | 030501017018 |  | 软件 | 1)仓储保管 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | 030501017019 |  | 软件 | 1)轮换管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | 030501017020 |  | 软件 | 1)质量管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | 030501017021 |  | 软件 | 1)台账管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 | 030501017022 |  | 软件 | 1)药剂管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 105 | 030501017023 |  | 软件 | 1)设备管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | 030501017024 |  | 软件 | 1)科学储粮管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | 030501017025 |  | 软件 | 1)系统管理 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 | 030501017026 |  | 软件 | 1)业务报表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 | 030501017027 |  | 软件 | 1)主任驾驶舱 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | 030501017028 |  | 软件 | 1)粮情分析预警 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | 030501017029 |  | 软件 | 1)仓储工作预警 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 112 | 030501017030 |  | 软件 | 1)购销分析预警 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | 030501017031 |  | 软件 | 1)质量分析预警 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | 030501017032 |  | 软件 | 1)移动APP | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | 030501017038 |  | 软件 | 1)局端粮库三维立体展示 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 | 030501017033 |  | 软件 | 1)粮食出入库系统 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 117 | 030501017034 |  | 软件 | 1)智能仓储系统设备集成 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 118 | 030501017035 |  | 软件 | 1)安防系统集成 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 | 030501017036 |  | 软件 | 1)平台集成 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（智能化系统） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施项目费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（智能化系统） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 智能化单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮情检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 通风控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 智能出入库系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031301017009 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莆田市粮食联合储备库工程（智能化系统） |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  |  | ______ |

3	、其它与价格有关的文件(如有)

4 、投标保证金有关单据原件扫描件

5 、招标代理服务费承诺函

致：福建恒信工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的     （项目名称 / 标段名称 ）     标段项目招标中投标，如获中标，我们保证按招标文件规定的时间和方式（或经贵公司同意的时间和方式），向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日     期：

投  标  文  件

（商务技术标）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人（全称并加盖公章）：

日期 ：

投标人代表姓名：

投标人代表手机：

日  期：       年    月    日

目	录

1、投标书

2、投标人资格证明文件

（1）投标人的资格声明

（2）法定代表人资格证明书

（3）授权委托书

（4）资格证明文件附件

3、投标人提交的其它资料

4、售后服务承诺

5、商务技术偏离表

（1）商务条款偏离表

（2）技术规格响应表

6、货物说明一览表

7、供货范围清单

（1）主要设备和标准附件明细表

（2）备品备件明细表

（3）专用工具明细表

8、投标人廉政保证书

1  投 标 书

致：      （招标人名称）

根据贵方为     （项目名称 / 标段名称 ）       标段项目的投标邀请，本签字代表（全名、职务）                      正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交完整电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价） 为人民币（详见开标一览表）。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第 4 项所规定的期限内保持有效。

- 如果发生招标文件第三章投标人须知第 12 条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

- 投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                   	传 真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：                                  日期：    年    月   日

2  投标人的资格证明文件关于资格的声明函

关于贵方    年    月   日发出的   （项目名称 / 标段名称 ）    标段投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的（合同包）（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

- 我方的资格声明，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地	址：

邮	编 ：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

（1）   投标人的资格声明

- 投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：          电话：          邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：（姓名、职务）

2、 财务状况报告：

实收资本：

其中： 国家资本：             法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到   年    月   日为止）。

  - 固定资产合计:

  - 流动资产合计:

  - 长期负债合计:

  - 流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到   年    月   日为止）。

- 本年（期）利润总额累计：

- 本年（期）净利润累计：

- 我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处， 我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料：

由投标人根据项目需要填写：

- 关于投标人履行合同所必需的设备：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 关于投标人企业人员构成情况：

企业人员总数：             人 ；

其中：高级职称：    人；中级职称：     人；技术人员：   人。

职称、技术人员名单：

| 序号 | 姓 名 | 职称或技术资格 | 工 作 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5、法人营业执照等附件，见 3-3。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的， 并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日	期：    年    月   日

电	传：

传        真：

电        话：

（2）法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               联系电话：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        (盖单位公章)

年     月 	日

（3）  授权委托书

福建恒信工程咨询有限公司：

（投标人全称）单位负责人 授权 （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的      （项目名称 / 标段名称 ）        标段的招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标代表人：          性别：

身份证号：

部门：     	职务：

详细通讯地址：

邮政编码:                 电话：

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

单位负责人签字或盖章：

日	期：   年    月   日

接受授权方

投标人代表签字：

日	    期：   年    月   日

附：法人身份证件原件扫描件

身份证正面

身份证反面

附：被授权人身份证件原件扫描件

身份证正面

身份证反面

（4）	资格证明文件附件

福建恒信工程咨询有限公司	：

一、现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本，该执照真实有效。（法人营业执照需原件扫描件）

二、……

（注：凡国家或地方行政管理部门实行许可管理制度的产品的生产、销售、使用或服务的许可证均应在此附件中提交，不限于资格标准中的要求。）

3  投标人提交的其它资料

（1）投标人企业简介、认证证书、企业资信、荣誉证书等投标人认为必要的文件

（2）投标人 2014 年7月1日以来类似货物业绩案例在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称 | 销售货物名称 或类别 | 数量 | 合同金额 | 交货日期 | 联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计： | 合计： |  |  |

附注：以上业绩资料投标人须按顺序提供中标通知书、采购合同、验收证明、

中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）的复印件（加盖投标人公章）。

4  售后服务承诺

由各投标人根据招标文件要求，在投标文件中自行组织文字资料。内容应包括质保期、故障维修响应时间、维修服务网点（提供维修服务网点营业执照<加盖公章>、委托售后服务证明、地址、联系人、联系电话、）、培训计划、货物质量的承诺和保证措施等售后服务承诺和保证。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年    月   日

5商务技术偏离表

- 商务条款偏离表

合同包∶

项目名称：     （项目名称 / 标段名称 ）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 投标文件中对应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 交货地点 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| …… | 其他商务要求 |  |  |  |

注：1. 投标人提交的投标文件中与招标文件商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：  年    月   日

（2）技术规格响应表

合同包：                品目号：

项目名称：     （项目名称 / 标段名称 ）

| 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据招标文件第三章/第一、招标货物技术要求的技术参数、功能要求逐项在“技术响应表”内述明由其应答的各项指标或技术规格，不能用“无偏离” 简单概括，不能复制招标文件的各项要求作为应答。

2、本表“招标规格”内容必须完整、准确复制招标文件第三章/第一、招标货物技术要求内容，遗漏或擅自修改均按没有实质响应处理。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

6  货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

合同包∶

项目名称：     （项目名称 / 标段名称 ）

| 品目号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字:

日期：    年    月   日

7  供货范围表

（1） 主要设备和标准附件明细表

合同包：                品目号：

项目名称：      （项目名称 / 标段名称 ）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造商 | 主要技术参数及性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字:

日期：    年    月   日

（2） 备品备件明细表

合同包：                品目号：

项目名称：     （项目名称 / 标段名称 ）

| 序号 | 名称型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 原产地及制造商 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注： 备品备件明细表：是指随同本次招标货物提供的免费备品备件，其价格已包含在投标价格内。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字:

日期：    年    月   日

（3）专用工具明细表

合同包：                品目号：

项目名称：      （项目名称 / 标段名称 ）

| 序号 | 名称型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 原产地及制造商 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 专用工具明细表（如果有的话）：是指随同本次招标货物提供的免费专用工具，其价格已包含在投标价格内。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字:

日期：    年    月   日

8  投标人廉政保证书

为了积极配合进行     （项目名称 / 标段名称 ）      标段的招标工作，确保此次招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻国家有关廉政和招标投标的有关规定，特承诺如下事项：

1、不以任何方式向招标人和评委会的任何人赠送礼品、礼金及有价证券；

2、不宴请招标人的任何人或请招标人的任何人参加高消费的娱乐活动以及旅游、考察、参观等；

3、不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；

4、不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动；

5、如违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人（全称并加盖公章）：_________________

投标人代表（签字）：_____________

日    期：    年    月     日