本招标文件经主管部门审核确认，同意发布！          本招标文件已经备案，同意发布！

主管部门（盖章）：莆田市木兰投资集团有限公司      监督部门（盖章）：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会

公开招标文件

（预公告版）

项目编号:PTXC20241031

项目名称:莆田市南日岛海洋文化创意园项目厨房设备采购项目

招标人:莆田市南日海洋投资开发集团有限公司

招标代理机构:莆田市信成造价咨询有限公司

二○二四年十月

目   录

第一章    投标邀请…………………………………………………………3

第二章    投标人须知前附表………………………………………………6

第三章    投标人须知………………………………………………………10

第四章    资格审查与评标…………………………………………………22

第五章    招标内容及要求…………………………………………………35

第六章    合同………………………………………………………………150

第七章    投标文件格式……………………………………………………159

第一章  投标邀请

莆田市信成造价咨询有限公司受莆田市南日海洋投资开发集团有限公司委托，对莆田市南日岛海洋文化创意园项目厨房设备采购项目的下述货物（服务）进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参与投标。

一、项目编号：PTXC20241031

二、项目名称：莆田市南日岛海洋文化创意园项目厨房设备采购项目

三、采购标的名称、数量及主要技术规格：详见采购标的一览表

四、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用于（本项目）。节能产品，适用于（本项目）。环境标志产品，适用于（本项目），按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》最新一期执行。信息安全产品，不适用于（本项目）。小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（本项目）。监狱企业，适用于（本项目）。促进残疾人就业 ，适用于（本项目）。信用记录，按照下列规定执行：（1）投标人应在（招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。名优地产品，适用于（本项目），按照《莆田市人民政府办公室关于在政府招标采购中促进本市名优地产品公平公正参与竞争若干措施的通知》精神执行。

五、投标人的资格要求

1、法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

2、特定条件：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | 采用资格承诺制的供应商，须根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |

3、是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

六、报名时间：

1）报名（招标文件提供）期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

2）招标文件获取地点及方式：即投标人在莆田市公共资源交易网(http://ggzyjy.xzfwzx.putian.gov.cn/fwzx/)上下载招标文件。

七、投标截止时间、开标时间和地点：

1）投标截止时间、开标时间和地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

八、其他补充事宜

1、投标须知

1.1投标人应通过《莆田市公共交易中心网》的公开信息系统注册账号（免费注册），用于本项目报名及提交网上投标文件，否则投标将被拒绝。

1.2投标人必须提交网上投标文件，未上传网上投标文件或上传的投标文件不全的其投标文件无效，在开标前提交纸质投标文件以供存档；评标委员会只对网上投标文件进行评审。如系统原因不能上传投标文件或开标评标时无法正常进行的，则由代理机构上报监管部门决定是否启用提交的纸质投标文件进行评标。

1.3投标人的电子版投标文件由资格及资信证明部分、技术商务部分与报价部分组成，在网上投标时必须报价并上传资格及资信证明部分、技术商务部分文件，资格及资信证明部分、技术商务部分文件中不得有报价部分，并且投标人须带CA现场解密，否则为无效投标。

2、投标人网上身份认证：

2.1网上采购系统应使用电子CA证书参与投标，持有该卡用户可以在莆田市行政服务中心系统上注册报名并进行网上加密投标，否则投标将被拒绝。

2.2申请CA证书：没有数字证书的用户可以向CA认证机构“福建凯特信息安全技术有限公司”申请CA证书,线上办理链接：http://www.fjdzyz.com/project/main/zfcg.jsp，根据流程，在线提交业务申请。CA问题，若有疑问，请直接联系福建凯特信息安全技术有限公司在线客服或拨打客服热线：4001-080-999。

3、本项目采用网上电子投标方式进行，只接受莆田市公共资源交易中心会员库中已审核通过会员的投标，未入库的潜在投标人请及时办理入库手续，具体操作详见“莆田市行政服务中心网-办事指南-投标人操作手册”。网上投标技术问题，若有疑问，可咨询电子招投标平台：讯飞智元信息科技有限公司（咨询电话：0594-2853358、0594-2221219）。

九、莆田市信成造价咨询有限公司指定账户：

1.1保证金缴纳账户：开户名—莆田市信成造价咨询有限公司，开户行—中国光大银行莆田城厢支行,帐号—54730188000000408。

1.2中标服务费缴纳账户：开户名—莆田市信成造价咨询有限公司；开户行—光大银行莆田分行；账号—79880188000047251。

十、招标单位和招标代理机构的名称和地址

1）采购人：莆田市南日海洋投资开发集团有限公司

地址：莆田市荔城南大道265号

联系方式：林先生

电话：0594-5788169

2）招标代理机构：莆田市信成造价咨询有限公司

地址：莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道2580号四楼

联系人：小邓

电话：0594-2855533

邮箱：PTXC2022@163.com

附：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 最高限价（元） | 投标保证金（元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 莆田市南日岛海洋文化创意园项目厨房设备采购项目 | 1批 | 6013985 | 60139 | 工业 |

备注：

- 投标人按采购包投标，对同一采购包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以采购包为单位。

- 中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权终止合同，并追究相应法律责任。中标人在合同期内未经招标人同意不得擅自中止合同，违反合同的要承担由此给招标人造成的损失。

3、本次采购设有最高限价，当投标人的报价超过最高限价时，其投标无效。

第二章  投标人须知前附表

- 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 项号 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 投标文件的份数 | ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份： |
| 3 | 允许散装或活页装订的内容或材料： | （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：投标文件由资格及资信证明部分、报价部份和技术商务部份三部分组成，投标人必须分别编制资格及资信证明部分、报价部分和技术商务部分，资格及资信证明部分要求提供的证明材料必须在资格及资信证明部分体现，报价部分要求提供的证明材料必须在报价部分体现，技术商务部分不得出现任何报价及影响报价的材料，并分别单独装订胶装，分册密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“资格及资信证明部分”、“投标报价部分”和“投标技术商务部分”； 必须用A4幅面纸张打印装订胶装，应编制封面、目录、页码，必须用胶装装订成册。 |
| 4 | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包 | 不允许 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 密封及其标记的具体形式 | （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投采购包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，莆田市信成造价咨询有限公司不承担责任。 |
| 7 | 推荐候选人 | 本项目推荐采购包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位） | （1）招标人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定采购包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 质疑函原件应采用下列方式提交 | 书面形式。 |
| 10 | 招标文件的质疑 | （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 监督管理部门 | 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会、莆田市木兰投资集团有限公司 |
| 12 | 采购信息发布网站 | 招标公告、更改通知、答疑纪要、中标结果等信息： - 莆田市公共资源交易中心 - 中国采购与招标网 |
| 13 | 投标保证金 | 本次招标的投标保证金为人民币陆万零壹佰叁拾玖元整（￥60139），保证金必须在开标前以银行账户公对公转账形式交至（开户名—莆田市信成造价咨询有限公司，开户行—中国光大银行莆田城厢支行,帐号—54730188000000408），以款到账户为准，不接受现金及电汇。投标人在缴纳保证金时必须以公司的账户或公司的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。保证金未按规定时间到账或提交投标保证金的汇款人名称与投标投标人名称不一致的，其投标将被拒绝。 注：投标保证金转账时请注明所投项目的项目编号。 |
| 14 | 招标服务费 | 1、招标代理服务费由中标人支付，中标人在领取中标通知书时须向招标代理公司缴纳招标代理服务费。招标代理服务费按差额累计法计算的60%计收（具体缴纳比例为：中标总金额在100万元以下的部分按1.5%缴纳；中标总金额在100万—500万元的部分按1.1%缴纳；中标总金额在500万—1000万元的部分按0.8%缴纳）。 2、中标服务费缴纳账户：开户名--莆田市信成造价咨询有限公司，开户行—中国光大银行莆田分行，账号-- 79880188000047251。 |
| 15 |  | 本项目采用网上电子投标方式进行，若本条内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以本条内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 |
| 16 |  | 关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第七点载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 |
| 17 | 关于电子投标活动的专门规定 | ①电子投标文件应与纸质响应文件保持一致，并以电子投标文件为准。 ②关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在招标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 ③关于“全称”、“单位负责人签字”、“投标代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”、“单位负责人签字”和“投标代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成加盖电子印章，否则该投标文件无效，相应投标人的投标将被否决。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第③点第b项规定加盖其单位电子印章，则出现无全称、单位负责人未签字、投标代表未签字等情形，不视为该响应文件无效。 ④招标文件接受联合体方式且投标人为联合体的，投标人应以“联合体牵头方”完成电子响应的有关操作（包括但不限于：招标文件的获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑤参加投标活动的投标代表务必携带投标人的CA证书。投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第6条规定进行报名且有意向参加本项目投标的投标人。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第6条规定进行报名并参加本项目投标的投标人。

2.4“投标人代表”指投标人的单位法定代表人或“单位法定代表人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第二章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与招标人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）莆田市信成造价咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，莆田市信成造价咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，莆田市信成造价咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，莆田市信成造价咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，莆田市信成造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若莆田市信成造价咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为莆田市信成造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，莆田市信成造价咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为莆田市信成造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的投标人，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位法定代表人授权的委托代理人，应提供“单位法定代表人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据莆田市信成造价咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由招标人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，莆田市信成造价咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在莆田市信成造价咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第二章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以招标文件指定保证金账户到账时间为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在莆田市信成造价咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③投标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；

④终止招标的，莆田市信成造价咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧投标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因投标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与招标人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给招标人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知莆田市信成造价咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1莆田市信成造价咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由莆田市信成造价咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向莆田市信成造价咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，莆田市信成造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目投标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）投标人确定之日起2个工作日内，莆田市信成造价咨询有限公司将在招标文件载明的指定网站以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为莆田市信成造价咨询有限公司通知除投标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，莆田市信成造价咨询有限公司将向投标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，投标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和投标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向投标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4招标人与投标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，招标人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6投标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向莆田市信成造价咨询有限公司提出询问，莆田市信成造价咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望莆田市信成造价咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位法定代表人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位法定代表人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见第七章 投标文件格式要求的证明材料。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的网站发布。

18.1发布网站：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注相关发布网站，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，莆田市信成造价咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由5人组成，并负责具体审查事务。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

①“投标函”；

②“投标人的资格及资信证明文件”

- 一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| （1）单位授权书 | ①投标人：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| （2）营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| （3）提供财务状况报告（财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计上一年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| （4）依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 c.投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| （5）依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 c.投标截止标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| （6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| （7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| （8）信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| （9）中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| （10）联合体协议（若有） | ①本项目不接受联合体投标。 |

②其他资格证明文件：

特定条件：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | 采用资格承诺制的供应商，须根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |

③投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

①一般情形：

| 序号 | 明细 |
| --- | --- |
| a1 | 未按照招标文件规定提交投标函； |
| a2 | 未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件； |
| a3 | 未按照招标文件规定提交投标保证金。 |

②本项目规定的其他情形：

包：1

无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的投标人确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由莆田市信成造价咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，莆田市信成造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由莆田市信成造价咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由评标专家共5人（以下简称“评委”）组成，由评审专家库产生的评标专家5人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由莆田市信成造价咨询有限公司统一对外发布。

②对莆田市信成造价咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的招标人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了招标人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：

包：1

包一般情形

无

技术符合性

明细

- 投标人投标文件技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。 - 投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。 3）技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

- 商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。 2）投标人的投标文件不满足招标文件“第五章 商务条件”中的任何一项要求的，按无效投标处理。

附加符合性： 无

价格符合性 ：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 本项目采购公告中采购包预算价为最高限价，投标人超过最高限价的报价为无效报价。 |

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，招标人以投标描述或证明材料中有利于招标人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则招标人将以投标描述或证明材料中有利于招标人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：评审得分相同的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害招标人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，莆田市信成造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分（包括优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的价格扣除优惠）、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为15%；工程项目为 3%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 5%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。若同一采购包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予15%的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额5%的价格扣除），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。本项目为货物类采购项目，中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 绿色采购 | 节能产品、环境标志产品 | 10.00% | - 本项目对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求投标人对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。 - 投标人须填写类节能产品、环境标志产品统计表，并提供相关佐证材料（国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件），否则不予价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应情况 | 60.00 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”的逐项响应情况由评标委员会进行评分，完全满足招标文件技术参数要求的得60分，正偏离不加分。 （1）技术参数中标注★（共计7项）的技术参数和不需要检验报告或者认证证书佐证的技术参数全部为实质性条款，有出现负偏离的按无效投标； （2）招标文件中技术参数中若有要求投标人提供相应佐证材料的技术指标（标注★的除外），每负偏离一项扣1分（共计60项，共计60分）； 注：投标文件中《技术和服务要求响应表》应答内容与投标人提供的佐证材料不一致时，以投标人提供的佐证材料为判定依据。 |

③商务项（F3×A3）满分为 5 分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 2.00 | 投标人自2021年起（以合同签订日期为准）具有类似项目案例每提供一份得1分，满分2分。注：须提供中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不完整或所提供的证明材料前后不对应或不齐全的则不得分。 |
| 质保期 | 2.00 | 质保期在满足招标文件要求的（3年）基础上，每增加半年加1分，满分2分，否则不得分。 |
| 维修承诺 | 1.00 | 根据投标人接到故障通知能够安排人员到达现场进行维修承诺进行评分，承诺2小时（含）内到达现场的得1分，承诺2.5小时（含）内到现场的得0.8分，承诺3小时（含）内到现场的得0.5分，超过3小时不得分。投标人须提供承诺函加盖投标人公章，未提供承诺函的不得分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

第五章  招标内容及要求

一、项目概况

本项目为“莆田市南日岛海洋文化创意园项目厨房设备采购项目”，具体包括如下：

| 采购包 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 莆田市南日岛海洋文化创意园项目厨房设备采购项目 | 1批 | 6013985 |

备注：

1、投标人按采购包投标，对同一采购包内所有品目号内容投标时必须完整，评标与授标以采购包为单位。投标人不得将采购包中的部分内容进行拆分投标或漏项投标，拆分投标或漏项投标无效。投标人必须列明所投项目的每一单项的单价，投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2、投标人应以本项目采购需求所涉及到的所有费用进行报价，报价包括但不限于：货物、服务送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括原材料费用、生产费用、包装费、运输费、装卸费、保险、利润、管理、税费、质量保证期内验收费、技术服务费、人员培训费、检验费、招标代理费等一切相关费用。

3、本项目不接受需要支付预付款的投标报价。投标人对本项目的产品只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价。

4、投标人须仔细阅读招标文件，了解本招标项目的全部招标内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部招标内容的价格体现。

5、投标报价以人民币为货币单位，应分别报出货物项目的单价、小计和投标总报价，投标报价均按四舍五入法保留两位小数。报价清单必须详细，包含货物品牌、详细规格、单价等产品信息，否则由此所产生一切后果由投标人承担。

6、若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其企业个别成本的。评标委员会将要求该投标人在限定的时间内，对其报价的依据及合理性做出书面说明，并提供相关证明材料。投标人在限定的时间内，不能按照评标委员会要求提供充分的报价依据或不能说明其报价合理性或不能提供充分证明材料的，评标委员会将判定其为低于成本价竞标，则视该投标人为无效投标。

7、投标人应结合市场实际情况及自身潜力自行报价，并将可能发生的一切风险因素按一定的风险系数计入投标报价。

8、中标单价在供货期内不考虑浮动。

9、中标人应对所提交的投标材料，包括声明、检测报告、证书及相关佐证材料等的真实性、合法性负责。如有虚假，采购人将取消其中标资格并依法追究法律责任。

10、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

11、投标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。投标人在合同期内未经采购人同意不得擅自中止合同，违反合同的要承担由此给采购人造成的损失。

12、本次采购设有最高限价，超过最高限价视为无效投标。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）厨房设备采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 详细配置说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海鲜池区 |  |  |  |  |
| A01 | 单星杀鱼台 | 1700×600×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥600×520×350mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥0.87mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、台面前面设有集水槽及垃圾过滤篮； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 10、立腿、横杆不得拼接使用； 11、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| A02 | 单星杀鱼台 | 1700×700×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥600×520×350mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥0.87mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、台面前面设有集水槽及垃圾过滤篮； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 10、立腿、横杆不得拼接使用； 11、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| A03 | 双层沥水工作台 | 1600×600×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、台面上配备2块不锈钢活动孔板； 5、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 6、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 7、立腿、横杆不得拼接使用。 | 1台 |
| 粗加工区 |  |  |  |  |
| B01 | 四门风冷无中柱冷藏柜 | 1220×800×1945mm | 1、制冷方式：360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 2、内外箱为国标优质不锈钢材质； 3、功率：≥650W； 4、容积：≥1000L； 5、容积尺寸：≥1100×630×1396mm； 6、置物空间：无中柱结构，单层可平置 533×350×200mm 3个标准（筐/盒）、单层可平置 720×450×180mm 1个标准（筐/盒），无障碍存储置放，方便快捷，可置放更大尺寸产品； 7、冷凝水可自蒸发设计； 8、制冷剂：R404a； 9、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 10、环戊烷环保发泡材质，门板保温层≥60mm，箱体保温层≥60mm； 11、柜内圆角设计，箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角与侧箱体圆角20°角度设计拼合度更高； 12、ABS抑菌门把手，不存水设计； 13、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 14、液晶数显温控器，显示更精准； 15、柜内温度：+1℃～+4℃； 16、制冷方式：风冷。 | 1台 |
| B01-1 | 四门风冷无中柱冷冻柜 | 1220×800×1945mm | 1、制冷方式：360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 2、内外箱为国标优质不锈钢材质； 3、功率：≥760W； 4、容积：≥1000L； 5、容积尺寸：≥1100×630×1396mm； 6、置物空间：无中柱结构，单层可平置 533×350×200mm 3个标准（筐/盒）、单层可平置 720×450×180mm 1个标准（筐/盒），无障碍存储置放，方便快捷，可置放更大尺寸产品； 7、冷凝水可自蒸发设计； 8、制冷剂：R404a； 9、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 10、环戊烷环保发泡材质，门板保温层≥60mm，箱体保温层≥60mm； 11、柜内圆角设计，箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角与侧箱体圆角20°角度设计拼合度更高； 12、ABS抑菌门把手，不存水设计； 13、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 14、液晶数显温控器，显示更精准； 15、柜内温度：-18℃； 16、制冷方式：风冷。 | 1台 |
| B02 | 双层工作台 | 1800×800×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| B03 | 单星带板洗刷台 | 1500×760×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、台面右边配备1个≥600×580×350mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、左侧及正面围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| B04 | 双层带后立板工作台 | 1650×760×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板与台面板须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±3mm）； 4、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 5、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 6、下层板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 7、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 8、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 9、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢可调子弹脚； 10、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| B05 | 双层带后立板工作台 | 500×760×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板与台面板须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±3mm）； 4、台面板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 5、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 6、下层板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 7、下层板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 8、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 9、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢可调子弹脚； 10、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| B06 | 双星洗刷台 | 1800×760×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备2个≥810×580×350mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、正面围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| B07 | 双层带后立板工作台 | 1500×760×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板与台面板须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±3mm）； 4、台面板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 5、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 6、下层板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 7、下层板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 8、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 9、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢可调子弹脚； 10、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| B08 | 三星洗刷台 | 2250×750×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备3个≥680×570×350mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、正面围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| B09 | 双层带后立板工作台 | 920×750×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板与台面板须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±3mm）； 4、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 5、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 6、下层板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 7、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 8、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 9、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢可调子弹脚； 10、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| B10 | 挂墙双层架 | 1550×350×460mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm。 | 2台 |
| B11 | 挂墙双层架 | 1900×350×460mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm。 | 2台 |
| 高低温冷库 |  |  |  |  |
| C01 | 装配式冷库 | 2400×3950×2800mm | 1、温度范围：前部高温库0～8℃，后面低温库-14～-18℃； 2、制冷方式：风冷； 3、库板采用实际厚度≥0.45mm的双面304材质不锈钢板制作，保温层厚度≥100mm,聚氨酯发泡密度≥40kg/m3； 4、底板采用实测厚度≥0.45mm的304材质不锈钢板制作，底板上铺设厚度≥3mm压花铝板； 5、库门净宽≥850mm，高度≥1750mm； 6、冷库带断冷冷桥、防止冷量流失，灯开关及控制电线隐藏入库体内、不应外露，并配备防水库灯开关，配置不锈钢平衡窗； 7、双温双机组，配冷风机过滤器，内蒸发风机,蒸发风机顿力，微光。 8、配国产智能模块控制器，面板显示库内实时温度、设定温度、工作高低压压力值、工作电流、系统工作状态等功能； 9、配防爆、防潮节能灯； 10、冷库门装有安全脱锁的门锁，门能开启到大于90°位置； | 26.55m3 |
| C02 | 四层格栅货架 | 1200×500×1500mm | 1、层板边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，边框边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm，增大强度；四层层板可根据实际需求任意调整高度，优化使用空间； 2、层板内条板采用304材质不锈钢磨砂板折成U型状制作，每层层板配条板≥9块，板材实测厚度≥0.87mm,并且每块条板作复边处理，不留利口； 3、每块条板宽度≥55mm,折弯高度≥20mm； 4、每层条板两端卡置于层板边框内，增加整体强度； 5、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 6、立柱采用整管制作，不得拼接使用。 | 6台 |
| 仓库 |  |  |  |  |
| D01 | 四层货架 | 1500×450×1500mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm，增大强度，四层层板可根据实际需求任意调整高度，优化使用空间； 2、层板下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥35mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 4、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 5、立柱采用整管制作，不得拼接使用。 | 3台 |
| D02 | 四层货架 | 1400×450×1500mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm，增大强度，四层层板可根据实际需求任意调整高度，优化使用空间； 2、层板下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥35mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 4、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 5、立柱采用整管制作，不得拼接使用。 | 3台 |
| D03 | 单层存粮架 | 950×600×300mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，增大强度，台面板折弯高度≥50mm； 2、面板下带≥2条长向304不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥45mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 4、立腿采用304材质不锈钢≥50×50mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下带全钢可调子弹脚。 | 4台 |
| 主厨区 |  |  |  |  |
| E01 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 1200×900×1800mm | 1、使用磁感≥5档360度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节； 2、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用； 3、采用分隔水箱设计，浮球进水平稳，加热快； 4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全； 5、聚能线盘，一级能效设计，节能明显； 6、采用大屏设计，功能信息清楚明了； 7、屏显炒锅加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量； 8、智能保护：有无锅、传感、干烧、缺相等保护功能，全屏中文显示； 9、前板独立急停开关设置，使用更安全； 10、产品核心部件-线圈盘符合GB/T2423.2-2008的标准，在测试条件为温度≥200℃条件下试验≥72小时，试验后将样品在常温下放置2小时后，在线圈盘输入端与外壳之间进行耐压测试，试验电压为1.5KV，试验期间应无击穿及闪络，产品外观、结构应完整。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 11、产品核心部件-线圈盘符合GB/T2423.17-2008标准，在测试条件为：（1）试验槽温度：35±2℃；（2）喷雾压力：1.2kgf/cm2；（3）喷雾量：1～2ml/80cm2/h；（4）pH值：6.5～7.2；（5）NaCl浓度：5%条件下试验≥96小时，试验后将样品在常温下放置2小时后，在线圈盘输入端与外壳之间进行耐压测试，试验电压为1.5KV，试验期间应无击穿及闪络，产品外观、结构应完整。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 12、产品核心部件-显示屏符合GB/T2423.34-2012《环境试验第2部分：试验方法试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》的标准，将试验样品（报告附有样品照片）应处于不包装不通电、准备使用状态，并按已知的正常状态或相关规范的规定安放于湿热箱内，进行30次温度/湿度循环每次循环为24h(其中任意 15次低温分循环，15次温湿度分循环)进行试验，试验后样品外观正常、无生锈、无变形（报告附有检测前样品外观及试验后样品外观及功能照片），通电后能正常运行，判定合格。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 13、功率/电压: ≥25KW/380V 三相四线制。 | 2台 |
| E02 | 溶液箱 | 600×1100×800mm | 1、箱体所有材料均采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm，设有隔油和除油、溢油结构槽； 2、各连接口采用304材质不锈钢标准件连接； 3、活动箱盖采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，箱盖前沿折弯角度与相邻炉灶一致，整体协调； 4、箱盖下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽板材实测厚度≥0.87mm； 5、立腿采304材质不锈钢Φ≥50mm圆管制作，管壁实测厚度≥0.95mm； 6、配备1台高品质水泵，功率≥1.45KW； ★7、产品符合GB/T2423.2-2008的标准，接入额定电压±10%，分别运行≥30分钟，进行电压适应性的检验（检测），能正常运行在相应的电压范围内。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 8、产品符合GB4706.1-2005的标准，进行标志、防触电保护、输入功率、工作温度下电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、接地措施、爬电距离、电气间隙项目的检验（检测），检验（检测）结果全部符合要求。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 检验(检测)报告中所检产品名称、产品规格、输入功率须与招标文件要求相符。 | 1台 |
| E03 | 电磁双头小炒炉 | 1800×1100×800+400mm | 1、整机采用304材质不锈钢板材制作，耐生锈不易变形，面板厚≥1.5mm，其他厚≥1.2mm，所使用不锈钢板符合GB/T2423.34-2012《环境试验第2部分：试验方法试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》标准，将试验样品（报告附有检测前及试验后样品外观照片）应处于不包装不通电、准备使用状态，并按已知的正常状态或相关规范的规定安放于湿热箱内，进行30次温度/湿度循环每次循环为24h(其中任意 15次低温分循环，15次温湿度分循环) 进行试验，试验后外观正常（无生锈，无变形），判定合格；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 2、商用电磁炉功率：≥15KW×2/380V，三相四线制，锅径：≥500mm； 3、采用≥8档火力开关，火力输出强劲均匀，操作方便； 4、具有功能：①具有中文显示故障代码显示：无锅、超温、电压、传感；②具有电量累计功能；③具有实时档位对应实时功率功能； 5、电磁小炒炉符合GB/T26125-2011、GB/T26572-2011的标准，对炉面水槽下水管、靠背板、前板、后板、炒炉主体、进水水龙头、显示屏、电源组件、防误动作开关、火力调节开关、电容、炉内散热风机、线盘风机、线盘组件、IGBT模块、PCB板（包括但不限于以上16个部位）部位进行铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量的检验（检测），检验（检测）结果判定合格，结果全部符合GB/T26572-2011及《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的限值要求；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 6、产品核心部件-线圈盘符合GB/T2423.34-2012《环境试验第2部分：试验方法试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》的标准，将试验样品（报告附有样品照片）应处于不包装不通电、准备使用状态，并按已知的正常状态或相关规范的规定安放于湿热箱内，进行30次温度/湿度循环每次循环为24h(其中任意 15次低温分循环，15次温湿度分循环)进行试验，试验后样品外观正常、无生锈、无变形（报告附有检测前样品外观及试验后样品外观及功能照片），通电后能正常运行，判定合格。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 7、产品核心部件-控制板符合GB/T2423.3-2016及GB/T6461-2002的标准，对样品①进行≥360h流动混合气体腐蚀试验，试验结束后样品为发现明显腐蚀，判定结果符合；②进行≥360h恒定湿热试验，试验完成后样品外观及结构均正常，判定结果符合；③流动混合气体腐蚀试验完成后，经测评样品表面外观评级（RA）：-/10。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 8、产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》的标准，①防水等级≥IPX6；②电气强度测试：带电部件-开关（加强绝缘）在试验电压3000（V）条件下，试验结果为不击穿。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 3台 |
| E04 | 柜式调味台 | 400×1100×800+400mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm,台面及后背板折弯款式与相邻设备一致； 2、柜体采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、柜门为平开门，门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm； 4、面板前沿及后背板折弯款式应与相邻的炉灶一致，整体协调； 5、平开门合页采用不锈钢单杆穿条，不得采用排铰； 6、腿脚采用304材质不锈钢Φ50mm圆管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚。 | 3台 |
| E05 | 电磁六头煲仔炉 | 1200×1100×800mm | 1、机芯采用工业模块单管机芯，整机为同一腔体结构非独立结构，保证设备可足功率长时间运行； 2、整机采用304#不锈钢板材制作，面板厚≥1.2mm，其他厚≥1.0mm； 3、≥8档360度往返旋转无级变速档位火力调节； 4、每个头独立控制开关加热，满足不同的烹饪需求； 5、产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》的标准，进行（包含但不限于）：①对触及带电部件的防护；②电动器具的启动；③输入功率和电流；④发热；⑤耐潮湿；⑥泄露电流和电气强度；⑦非正常工作；⑧电气间隙、爬电距离和固体绝缘；⑨耐热和耐燃；⑩防锈等10项检验（检测），检验（检测）结果全部符合要求。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 6、产品核心配件-风机符合GB/T2423.51-2020、GB/T2423.3-2016及GB/T6461-2002的标准，①进行≥360h流动混合气体腐蚀试验，试验结束后样品为发现明显腐蚀，判定结果符合；②进行≥360h恒定湿热试验，试验完成后样品外观及结构均正常，判定结果符合；③流动混合气体腐蚀试验完成后，经测评样品表面外观评级（RA）：-/10。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 7、功率：≥3.5KW×6/380V。 | 2台 |
| E06 | 双层工作台 | 1800×900×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥3条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥3条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| E07 | 双通暖碟柜 | 1800×900×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯制作，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、面板下带≥3条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面下加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm，加固槽须为整板折弯制作，不得拼接； 5、层板及底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 6、柜身侧板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 7、吊轨式双层趟门（可拆卸）采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内层加封304材质不锈钢磨砂板折弯制作的衬板，衬板实测厚度≥0.67mm； 8、柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽； 9、立腿采用304材质不锈钢Φ≥50mm重力脚； 10、采用电加热保温方式，柜内配备远红外线加热管及循环风机，柜体设配电箱，并有温度控制仪及指示灯。 | 4台 |
| E08 | 双层工作台 | 1900×900×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥3条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥3条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| E09 | 活动翻板 | 600×900×45mm | 1、面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、面板下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 4、翻板一侧采用不锈钢合页焊接于相邻设备上，能自由向上翻。 | 2块 |
| E10 | 电磁单头大炒炉 | 1000×1100×800+400mm | 1、额定功率：≥32KW/380V； 2、Φ800mm一体成型翻边409材质大锅,厚度≥3.0mm； 3、整机采用304材质不锈钢板材，一体成型面板，面板实测厚度≥1.35mm，其它实测厚度≥0.87mm，炉面≥5度斜面，易清洗，不结垢，后背缩背≥15mm保证通风散热； 4、机芯采用分层次散热结构，风机采用耐潮湿、防漏电、防水、超静音变频设计，保障机器使用寿命； 5、搭桥结构机芯，过载大，稳定性强；聚能线盘，火力输出强劲； 6、采用≥10档磁控火力控制开关，调节档位清晰，每档无感应电压或无泄漏电流，确保厨师操作安全； 7、开机自检双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽； 8、功能动态显示屏带出厂日期、档位指示、档位功率、400服务电话、开机自检功能、显示屏功能动态带出厂日期、设备保养周期时间提示、机芯温度显示、线盘温度显示、锅具超温保护、线盘超温保护、温度设定调节、时间设定调节、电压异常缺相保护、功率调节、10档磁控调节、调节开关异常、传感器异常、方便售后和厨师操作、更直观掌控火力调节； 9、前板急停、防触紧急断电开关设置，使用更安全； 10、产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》及GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》的标准，进行（包含但不限于）：①试验的一般条件；②分类；③标志和说明；④对触及带电部件的防护；⑤电动器具的启动；⑥输入功率和电流（输入功率为正偏离1%-3%）；⑦发热；⑧工作温度下的泄漏电流和电气强度等检验（检测），检验（检测）结果全部合格；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 11、产品核心配件-风扇组件符合GB/T 14522-2008的标准，在UVA-340灯型，控制波长为340nm，辐照度为（0.76±0.02）W/（㎡.nm），控制温度为（50±3）℃，光照8h：接着进行0.25h喷淋，不控制温度；最后进行3.75h的冷凝，控制温度为（50±3）℃。以上为一个循环的条件下，实验持续15个循环的检验（检测），检验（检测）结果全部符合要求。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 检验（检测）报告中所检产品功率须与招标文件要求相符。 | 2台 |
| E11 | 柜式调味台 | 450×1100×800+400mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm,台面及后背板折弯款式与相邻设备一致； 2、柜体采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、柜门为平开门，门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm； 4、面板前沿及后背板折弯款式应与相邻的炉灶一致，整体协调； 5、平开门合页采用不锈钢单杆穿条，不得采用排铰； 6、腿脚采用304材质不锈钢Φ50mm圆管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚。 | 2台 |
| 切配区 |  |  |  |  |
| F01 | 保鲜工作台 | 1800×760×800mm | 1、制冷方式：360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 2、内外箱为国标优质不锈钢材质； 3、无中柱设计（双门开启后便于大尺寸产品置放）； 4、容积：≥500L，内胆尺寸：≥1400×610×585mm； 5、置物空间：单层可平置 533×350×200mm 3个标准（筐/盒）、单层可平置 720×450×180mm 1个标准（筐/盒），无障碍存储置放，方便快捷，可置放更大尺寸产品； 6、冷凝水可自蒸发设计； 7、制冷剂：R404a； 8、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 9、环戊烷环保发泡材质，门板保温层≥60mm，箱体保温层≥60mm； 10、柜内圆角设计，箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角与侧箱体圆角20°角度设计拼合度更高； 11、ABS抑菌门把手，不存水设计； 12、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 13、液晶数显温控器，显示更精准； 14、柜内温度：+1℃～+4℃； 15、制冷方式：风冷。 | 3台 |
| F02 | 双层工作台 | 1800×700×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 3台 |
| F03 | 双层工作台 | 1460×600×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| F04 | 双星洗刷台带双垃圾桶 | 700×1460×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、配备1个≥560×530×280mm及1个≥560×590×280mm的不锈钢水槽； 4、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 5、前门板为前倾式结构，门板底部可放置一个长方型垃圾桶，门板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 2台 |
| F05 | 双层吊架 | 6800×400×H | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm； 2、吊柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，并采用304材质不锈钢螺丝固定。 | 6.8米 |
| F06 | 四门风冷无中柱冷藏柜 | 1220×800×1945mm | 1、制冷方式：360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 2、内外箱为国标优质不锈钢材质； 3、功率：≥650W； 4、容积：≥1000L； 5、容积尺寸：≥1100×630×1396mm； 6、置物空间：无中柱结构，单层可平置 533×350×200mm 3个标准（筐/盒）、单层可平置 720×450×180mm 1个标准（筐/盒），无障碍存储置放，方便快捷，可置放更大尺寸产品； 7、冷凝水可自蒸发设计； 8、制冷剂：R404a； 9、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 10、环戊烷环保发泡材质，门板保温层≥60mm，箱体保温层≥60mm； 11、柜内圆角设计，箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角与侧箱体圆角20°角度设计拼合度更高； 12、ABS抑菌门把手，不存水设计； 13、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 14、液晶数显温控器，显示更精准； 15、柜内温度：+1℃～+4℃； 16、制冷方式：风冷。 | 1台 |
| F06-1 | 四门风冷无中柱冷冻柜 | 1220×800×1945mm | 1、制冷方式：360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 2、内外箱为国标优质不锈钢材质； 3、功率：≥760W； 4、容积：≥1000L； 5、容积尺寸：≥1100×630×1396mm； 6、置物空间：无中柱结构，单层可平置 533×350×200mm 3个标准（筐/盒）、单层可平置 720×450×180mm 1个标准（筐/盒），无障碍存储置放，方便快捷，可置放更大尺寸产品； 7、冷凝水可自蒸发设计； 8、制冷剂：R404a； 9、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 10、环戊烷环保发泡材质，门板保温层≥60mm，箱体保温层≥60mm； 11、柜内圆角设计，箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角与侧箱体圆角20°角度设计拼合度更高； 12、ABS抑菌门把手，不存水设计； 13、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 14、液晶数显温控器，显示更精准； 15、柜内温度：-18℃； 16、制冷方式：风冷。 | 1台 |
| F07 | 双层工作台 | 1860×800×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| F08 | 四层货架 | 1300×500×1500mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm，增大强度，四层层板可根据实际需求任意调整高度，优化使用空间； 2、层板下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥35mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 4、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 5、立柱采用整管制作，不得拼接使用。 | 2台 |
| 西厨区 |  |  |  |  |
| G01 | 电磁单头50汤煲炉 | 800×800×（500+700）mm | 1、规格：≥800×800×(500+700)mm； 2、额定电压/功率：380V/15KW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≥8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； 3、汤锅：1个，≥Φ500×h500mm汤锅；桶具净重：≥9.6kg；容量：≥98L； 4、汤锅材质：采用≥厚1.0~1.5mm的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材制作； 5、进水：1个，≥Ф4分×250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； 8、电磁单头50汤煲炉整机需具有： ①、产品符合GB40876-2021的标准，热效率≥92%；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] ②、产品符合GB/T 39640-2020的标准，前后上下左右6面电磁场辐射检测结果全部≤13%；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件及商用电磁灶电磁辐射认证证书复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 9、电磁单头50汤煲炉整机具有： 产品符合GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011的标准，进行构成该产品所有材料和配件部位铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量的检验（检测），检验（检测）结果判定合格，结果全部符合GB/T26572-2011及《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的限值要求；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件及有害物质限量认证证书复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 以上8~9项所提供检测报告和证书中的检测依据、内容须在检测、认证机构的CMA资质认可范围内的检测报告和证书，所投符合质量要求的产品整机名称和型号须在相关报告和证书附录清单中以予佐证，相关证书须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态“有效”的查询结果截图（带网址或网页） | 2台 |
| G02 | 柜式调味台 | 400×1140×800+400mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm,台面及后背板折弯款式与相邻设备一致； 2、柜体采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、柜门为平开门，门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm； 4、面板前沿及后背板折弯款式应与相邻的炉灶一致，整体协调； 5、平开门合页采用不锈钢单杆穿条，不得采用排铰； 6、腿脚采用304材质不锈钢Φ50mm圆管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚。 | 3台 |
| G03 | 电磁双头单尾50小炒灶 | 1750×1140×（800+400）mm | 1、规格：≥1750×1140×（800+400）mm； 2、额定电压/功率：380V~、≥15kW/头×2头；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≥8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； 3、锅具：双耳50小炒锅，2个，直径≥500mm，深≥160mm；锅具净重，≥2.35kg/个g；容量，≥17L/个；小炒灶用尾撑锅，1个，锅具口径：Ф（D330~d240）×h150mm，容量：约10L； 4、锅具材质：双耳50小炒锅，采用≥厚1.2~1.5mm的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材一体拉深成型；小炒灶用尾撑锅：采用≥厚0.8~1.0mm的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材制作； 5、进水∶1个，≥Ф4分×250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； 8、电磁双头双尾50小炒灶整机须具有： ①、产品符合GB40876-2021的标准，热效率≥92%；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] ②、产品符合GB/T 39640-2020的标准，前后上下左右6面电磁场辐射检测结果全部≤17%；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件及商用电磁灶电磁辐射认证证书复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 9、电磁双头双尾50小炒灶整机须具有： 产品符合GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011的标准，进行构成该产品所有材料和配件部位铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量的检验（检测），检验（检测）结果判定合格，结果全部符合GB/T26572-2011及《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的限值要求；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件及有毒有害物质限量认证证书复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 以上8~9项所提供检测报告和证书中的检测依据、内容须在检测、认证机构的CMA资质认可范围内的检测报告和证书，所投符合质量要求的产品整机名称和型号须在相关报告和证书附录清单中以予佐证，相关证书须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态“有效”的查询结果截图（带网址或网页） | 1台 |
| G04 | 电磁四眼煲仔炉 | 800×1140×（800+400）mm | 1、规格：≥800×1140×(800+400)mm； 2、额定电压/功率：220V~、≥3.5kW/头×4头；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线； 3、锅具：4个，≥Φ200×h100mm；容量，≥3L/个；锅具净重，≥0.75kg/个； 4、锅具材质：采用≥厚1.2mm的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材制作，带玻璃盖； 5、微晶板：微晶板4块，≥300×300×4.2mm/块； 6、进水龙头：1个，≥Ф4分×300mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢高弯龙头进水或清洗，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 7、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm板材； 8、火力调节：触屏式火力调节； 9、集成故障组合代码显示功能：发生故障时，数码屏上自动显示英文字母+阿拉伯数字组合式故障代码； 10、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； 11、电磁四眼煲仔炉整机须具有： ①、产品符合GB/T 39640-2020的标准进行6面电磁场辐射的检验（检测），检验（检测）结果全部符合要求；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件及商用电磁灶电磁辐射认证证书复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] ②、产品符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008的标准，进行安全型式全项试验，试验结果全部符合要求；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 12、电磁四眼煲仔炉整机须具有： ①、产品符合GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011的标准，进行构成该产品所有材料和配件部位铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量的检验（检测），检验（检测）结果判定合格，结果全部符合GB/T26572-2011及《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的限值要求；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件及有毒有害物质限量认证证书复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] ②、产品符合GB40876-2021的标准，热效率≥90%；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 以上11~12项所提供检测报告和证书中的检测依据、内容须在检测、认证机构的CMA资质认可范围内的检测报告和证书，所投符合质量要求的产品整机名称和型号须在相关报告和证书附录清单中以予佐证，相关证书须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态“有效”的查询结果截图（带网址或网页） | 1台 |
| G05 | 10盘触摸屏幕万能蒸烤箱（核心产品） | 865×785×1075mm | 1、装载容量: ≥10层 GN1/1烤盘； 2、智能触摸: ≥10.1英寸电容式(TFT)触摸屏； 3、电脑控制: 触摸屏电脑板控制，可视化操控，每一个步骤一目了然，覆盖钢化玻璃前面板，便于日常清洁和避免刮花； 4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序可多达12个步骤； 5、≥五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃～98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100～130℃）,蒸烤混合模式（30℃～300℃）,对衡烤模式（30℃～300℃)； 6、灵敏的智能烹饪管理功能：全烹饪过程自动调节； 7、内外材质均为304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽，确保内箱的空气循环能够均匀到达每个地方； 8、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配自动正反转风扇，确保食品色泽统一，加热均匀； 9、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能； 10、烹饪过程中湿度控制设定可以精确到到1％； 11、使用节能耐用的LED照明灯带，同时兼顾提醒功能； 12、提供≥5档风扇转速选择； 13、标配一支带6点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度； 14、差值烹饪:可同时设置食物和内腔温度控制，真正实现食物的外焦里嫩； 15、烹饪时间设定可以精确控制到“分”和“秒”； 16、触摸控制屏操作界面支持中文语言界面； 17、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能； 18、提供1/2功率工作模式选择，能源消耗显示； 19、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,德尔塔,暂停,预约烹饪延迟启动； 20、电压：380v 功率：≥18.9KW； 21、醒发功能:各种面食轻松醒发； 22、烤箱腔体抽湿功能让食物表皮变得更加酥脆； 23、全自动智能清洗功能，提供≥6个全自动清洗程序； 24、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命； 25、三层玻璃:更节能保温，隔热效果更好，通过其玻璃之间的架空层设计，充分利用空气隔热，可确保最外层玻璃的温度得以控制，避免高温烫伤和意外发生； 26、集成式USB 接口； 27、自动监测 提示故障代码； 28、组件连接互联网，实现远程操控和烹饪程序更新； 29、使用固体无磁酸盐清洗片，便于运输，储存和日常使用。 | 1台 |
| G05-1 | 蒸烤箱支架 | 根据设备尺寸制作 | 1、面板及底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯制作，折弯高度≥45mm； 2、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 3、底部可放置GN 1/1盆。 | 1台 |
| G06 | 双通打荷柜 | 1800×800×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯制作，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、面板下带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面下加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm，加固槽须为整板折弯制作，不得拼接； 5、层板及底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 6、柜身侧板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 7、吊轨式双层趟门（可拆卸）采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内层加封304材质不锈钢磨砂板折弯制作的衬板，衬板实测厚度≥0.67mm； 8、柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽； 9、立腿采用304材质不锈钢Φ≥50mm重力脚； 10、采用电加热保温方式，柜内配备远红外线加热管及循环风机，柜体设配电箱，并有温度控制仪及指示灯； ★11、产品符合GB/T2652-2022的标准，在设备焊接处取材进行拉力检测,拉力≥300KN；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 12、产品符合GB4806.9-2023标准，铅(Pb)、铬(Cr)、镍(Ni)、砷(As)、镉(Cd)全部符合要求。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 检验（检测）报告中所检产品名称、产品规格须与招标文件要求相符。 | 2台 |
| G07 | 活动翻板 | 700×800×45mm | 1、面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、面板下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 4、翻板一侧采用不锈钢合页焊接于相邻设备上，能自由向上翻。 | 1块 |
| G08 | 四层货架 | 1800×500×1500mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm，增大强度，四层层板可根据实际需求任意调整高度，优化使用空间； 2、层板下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥35mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 4、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 5、立柱采用整管制作，不得拼接使用。 | 1台 |
| G09 | 保鲜工作台 | 1800×760×800mm | 1、制冷方式：360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 2、内外箱为国标优质不锈钢材质； 3、无中柱设计（双门开启后便于大尺寸产品置放）； 4、容积：≥500L，内胆尺寸：≥1400×610×585mm； 5、置物空间：单层可平置 533×350×200mm 3个标准（筐/盒）、单层可平置 720×450×180mm 1个标准（筐/盒），无障碍存储置放，方便快捷，可置放更大尺寸产品； 6、冷凝水可自蒸发设计； 7、制冷剂：R404a； 8、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 9、环戊烷环保发泡材质，门板保温层≥60mm，箱体保温层≥60mm； 10、柜内圆角设计，箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角与侧箱体圆角20°角度设计拼合度更高； 11、ABS抑菌门把手，不存水设计； 12、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 13、液晶数显温控器，显示更精准； 14、柜内温度：+1℃～+4℃； 15、制冷方式：风冷。 | 1台 |
| G10 | 单星带板洗刷台 | 1170×760×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备左边配1个≥600×580×280mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、正面围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| G11 | 挂墙双层架 | 1400×400×460mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm。 | 2台 |
| G12 | 贮藏柜 | 1200×500×1800mm | 1、柜身侧板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、层板、底板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、吊轨式双层趟门（可拆卸），采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，内层加封304材质不锈钢板制作的衬板，板材实测厚度≥0.67mm； 4、背板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.67mm； 5、层板及底板下各带≥1条304材质不锈钢板折弯制作的长向加固槽，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽为整板制作，不得拼接使用，加固槽折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm； 6、柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽； 7、立腿采用304材质不锈钢Φ≥50mm重力脚； 8、柜体分为上下两格，每格中间带1块活动层板； 9、产品符合GB/T10125-2021的标准，经≥72h中性盐雾试验后表面无腐蚀红锈出现；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。]检验（检测）报告中所检产品名称、产品规格须与招标文件要求相符。 | 1台 |
| 面点间 |  |  |  |  |
| H01 | 单星洗刷台 | 700×700×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥560×520×280mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| H02 | 强力和面机 | 780×460×985mm | 1、翻斗式料桶，料筒采用符合食品卫生要求的不锈钢材料制作； 2、电机功率：≥3KW。 | 1台 |
| H03 | 压面机 | 600×400×1100mm | 1、功率/电压：≥2.2KW/220V； 2、面片宽度：≥220mm； 3、面片厚度：0.5～15mm; 4、生产效率：50～120kg/h。 | 1台 |
| H04 | 高速揉面机 | 700×660×1030mm | 1、机器外壳均采用优质不锈钢制作，符合食品卫生标准； 2、设有启动及停止开关，操作安全； 3、功率：≥2.2KW/220V。 | 1台 |
| H05 | 搅拌机 | 680×550×1025mm | 1、料桶容积：≥30L； 2、额定电压：380V； 3、电机功率：≥1.5KW； 4、最大和面量：≥10KG； 5、搅拌转速：65/102/296(r/min)； 6、配备蛇形、拍形、花蕾形搅拌器，用户根据工作类型选择搅拌器和转速。 | 1台 |
| H06 | 保鲜工作台(冰箱) | 1800×760×800mm | 1、冷藏温度: 2℃~+8℃； 2、无中柱结构设计，容积≥400L； 3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：≥360W/220V； 4、R290制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准； 5、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 6、全铜管设计结构，制冷性能突出，更能适应温热环境，冰箱用铜管符合GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》的标准，按要求严酷等级温度40±2℃，相对湿度：93±3%，持续时间≥360h，对外观进行检查，对其电气及机械性能进行检测，检测结果符合，单项判定合格；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 7、采用耐温热的罩极电机，冰箱用罩极电机符合GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》的标准，按要求严酷等级温度40±2℃，相对湿度：93±3%，持续时间≥360h，对外观进行检查，对其电气及机械性能进行检测，检测结果符合，单项判定合格；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 8、内胆设计防溢水，箱体6cm发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露； 9、附有加热除霜、除露功能； 10、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨，坚固手感好。 | 2台 |
| H07 | 双层工作台 | 1150×760×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| H08 | 单通工作柜 | 1550×760×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯制作，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、面板下带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面下加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm，加固槽须为整板折弯制作，不得拼接； 5、层板及底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 6、层板、底板下各带≥2条长向不锈钢板折弯制作的U型加固槽，与层板、底板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、层板、底板下加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm，加固槽须为整板折弯制作，不得拼接； 8、柜身侧板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 9、吊轨式双层趟门（可拆卸）采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内层加封304材质不锈钢磨砂板折弯制作的衬板，衬板实测厚度≥0.67mm； 10、柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽； 11、立腿采用304材质不锈钢Φ≥50mm重力脚。 | 1台 |
| H09 | 单通工作柜 | 1220×760×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯制作，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、面板下带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面下加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm，加固槽须为整板折弯制作，不得拼接； 5、层板及底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 6、层板、底板下各带≥2条长向不锈钢板折弯制作的U型加固槽，与层板、底板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、层板、底板下加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm，加固槽须为整板折弯制作，不得拼接； 8、柜身侧板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 9、吊轨式双层趟门（可拆卸）采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内层加封304材质不锈钢磨砂板折弯制作的衬板，衬板实测厚度≥0.67mm； 10、柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽； 11、立腿采用304材质不锈钢Φ≥50mm重力脚。 | 2台 |
| H10 | 盘架车 | 15层 | 1、车架立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.95mm； 2、底部配备4只Φ≥100mm聚氨酯耐磨静音脚轮，定向2只、万向1只、万向带刹车1只； 3、层数：15层。 | 2台 |
| H11 | 电烤箱 | 1355×855×1650mm | 1、三层六盘； 2、机器外壳均采用优质不锈钢板制作，干净卫生； 3、微电脑控制系统，可根据不同食物进行设定温度计时间，操作方便； 4、超大玻璃可视窗口，柜内食物一目了然； 5、底部活动轮，移动方便； 6、防触电保护类型：I型； 7、功率：≥25KW/380V； 8、内部使用堇青石垫板。 | 1台 |
| H12 | 蒸饭柜 | 双门/24盘 | 1、箱体内外双层均采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、箱体内外层之间采用聚氨酯整体发泡，保温隔热效果好； 3、具有自动进水装置、防止干烧，使用放心； 4、左右箱体无贯通，可单独使用； 5、每台配备304材质的冲压式蒸饭盘24只，饭盘规格为595×395×48mm，每只饭盘的重量≥1300g； 6、门把手采用不锈钢材质的渐进式把手，手握处带有防滑胶套，不易烫手，把手与门板及柜体之间采用不锈钢螺丝连接，便于更换； 7、采用耐高温嵌入式硅胶密封条，保证柜体的气密性； 8、功率：12KW（±1KW）×2组，电压：380V； 9、电热管采用Φ≥12mm的不锈钢无缝管拉制成型，寿命长。 | 1台 |
| H13 | 电热发酵箱 | 985×750×1860mm | 1、具有全自动进水功能； 2、全不锈钢外壳，美观大方。 3、超大玻璃视窗，便于观察柜内发酵效果； 4、输入功率：≥2.7KW/220V； 5、盘数：26。 | 1台 |
| H14 | 电饼铛 | ≥5KW | 1、外壳均采用优质不锈钢板制作，干净卫生； 2、具有电源指示灯，工作指示灯； 3、配备优质控温系统，可根据用户需求进行温度调节； 4、控温范围：0～300℃。 | 1台 |
| H15 | 双层吊架 | 4450×400×H | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm； 2、吊柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，并采用304材质不锈钢螺丝固定。 | 4.45米 |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| I01 | 单星洗刷台 | 1200×760×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、台面右边配备1个≥550×580×280mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| I02 | 挂墙开水器 | 405×350×616mm | 1、微电脑控制，节能，水位差分层步进式加热，顶上高温出水，保障开水温度； 2、智能保障检测，独有高平原海拔自适应温度转换功能； 3、缺水断电，加热管防干烧，超高温断电保护多重安保24小时守护； 4、电源种类：220V； 5、功率：≥3KW； 6、容量：≥25L； 7、产水量：≥45L/h； 8、水咀：一开一常温。 | 1台 |
| I03 | 分体式制冰机 | 560×885×(1655+150)mm | 1、机器采用304材质不锈钢及ABS工程塑料，符合卫生标准要求； 2、下拉式储冰箱门板，节约空间，易于取冰； 3、智能控制系统，自动制冰、自动落冰、缺水报警； 4、优质核心部件，安全、稳定、静音、节能； 5、自动清洗功能，可根据用户要求设定清洗，保证冰块卫生； 6、双面结冰，省电、省水、水从冰盘两面流过结成冰块，减少能量流失； 7、自动关门和静音功能，门﹤120°自动关闭，并且静音； 8、定制产冰量，通过控制冰满状态，提高使用效率，节约能源； 9、达到50mm超厚保温层，保温性能更强，节约用电； 10、易清洗制冰区，采用铰链结构开门，可快速清洗水槽，分水管，挡冰板、冰后探头； 11、功率：≥1000W/220V； 12、储冰量：≥160kg； 13、产冰量：≥220kg； 14、冰块形状：方冰。 | 1台 |
| I04 | 双层工作台 | 2150×760×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| I05 | 台上双层架 | 2150×350×700mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm； 6、立柱底部设有L型不锈钢扣槽； 7、扣槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm。 | 1台 |
| 烧蜡间 |  |  |  |  |
| J01 | 单星带板洗刷台 | 1750×800×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、台面左边配备1个≥600×620×280mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| J02 | 双层带后立板工作台 | 950×800×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板与台面板须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±3mm）； 4、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 5、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 6、下层板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 7、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 8、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 9、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢可调子弹脚； 10、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| J03 | 挂鸭架 | 2300×400×H | 1、架体采用304材质Φ≥38mm不锈钢圆管制作，管壁实测厚度≥0.98mm； 2、底部配备一个活动式接油盘； 3、接油盘采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm，油盘边沿复边处理，不留利口。 | 1台 |
| J05 | 智能凉鸭柜 | 1480×850×2200mm | 1、外壳采用黑钛拉丝板，板材实测厚度≥0.6mm； 2、内胆采用304材质8K镜面板，板材实测厚度≥0.8mm； 3、上下层结构，上层内空间：1360×600×670mm、下层内空间：≥1360×600×670mm； 4、功率：≥2.6KW/220V； 5、上下层各配直径≥250mm风扇3个； 6、内外箱体之间采用聚氨酯发泡保温，保温层厚度≥60mm； 7、蒸发器：清水铝镀膜蒸发器； 8、三横杆设计得到了更大的空间存放，纵向垂直风机吹风使上下层鸭子里里外外得到更好的循环风量，从而更干爽； 9、该产品是一款多功能于一体的专门风干、保鲜自动化的凉坯柜，可替代传统的抽湿房，大大缩短凉干时间，集冷风干、快速抽湿、解冷、冷藏保鲜功能于一体。 | 1台 |
| J06 | 保鲜工作台 | 1800×760×800mm | 1、制冷方式：360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 2、内外箱为国标优质不锈钢材质； 3、无中柱设计（双门开启后便于大尺寸产品置放）； 4、容积：≥500L，内胆尺寸：≥1400×610×585mm； 5、置物空间：单层可平置 533×350×200mm 3个标准（筐/盒）、单层可平置 720×450×180mm 1个标准（筐/盒），无障碍存储置放，方便快捷，可置放更大尺寸产品； 6、冷凝水可自蒸发设计； 7、制冷剂：R404a； 8、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 9、环戊烷环保发泡材质，门板保温层≥60mm，箱体保温层≥60mm； 10、柜内圆角设计，箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角与侧箱体圆角20°角度设计拼合度更高； 11、ABS抑菌门把手，不存水设计； 12、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 13、液晶数显温控器，显示更精准； 14、柜内温度：+1℃～+4℃； 15、制冷方式：风冷。 | 1台 |
| J07 | 双层工作台 | 1400×760×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| J08 | 单星洗刷台 | 700×760×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥560×580×280mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| J09 | 挂墙刀具消毒柜 | 400×140×620mm | 1、不锈钢机身搭配黑色亚克力玻璃门，简洁的外观不失美观大方； 2、机身所有钣金组件均采用食品级不锈钢材质，结实耐用，简洁方便。挂刀架采用不锈钢后板和亚克力组合制造而成，抗压不变形，挂刀更加牢固可靠； 3、船型电源开关通断电源，旋钮定时开关，操作简单，灵活设置消毒时间；门吸开关，工作时开门即切断电源，实现紫外线对人体0辐射； 4、根据消毒空间设计灯管的最佳位置和匹配功率，使柜内杀菌效果达到无死角及杀菌力强； 5、刀具放置柜内后，不会因为消毒柜倾倒滚落过程中刀具坠落而造成利刃伤害； 6、额定功率：≥16W； 7、置刀数：15把； 8、置刀最大长度：310mm； 9、定时范围：0～120min。 | 1台 |
| J10 | 挂墙吊柜 | 1800×400×650mm | 1、柜身采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、柜内配备1块活动式层板； 3、活动层板、底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 4、活动层板、底板下各带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板、底板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 5、吊轨式玻璃趟门（可拆卸）边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm，内夹钢化玻璃，柜内物品一目了然。 | 1台 |
| J11 | 挂墙吊柜 | 1400×400×650mm | 1、柜身采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、柜内配备1块活动式层板； 3、活动层板、底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 4、活动层板、底板下各带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板、底板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 5、吊轨式玻璃趟门（可拆卸）边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm，内夹钢化玻璃，柜内物品一目了然。 | 1台 |
| J12 | 四门高身双温雪柜 | 1220×760×1980mm | 1、温度范围:-22~-15℃/2℃~+8℃； 2、无中柱结构设计，容积：≥950L； 3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：≥830W/220V; 4、R290制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准； 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜加厚蒸发器，经久耐用； 6、一线品牌压缩机，高性能保障； 7、内胆设计防溢水，箱体6cm发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露； 8、附有加热除霜、除露功能； 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨，坚固手感好; 10、所投产品（四门高身双温雪柜）整机符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》的标准，防水等级≥IPX4，判定合格；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 11、产品（四门高身双温雪柜）通用蒸发器符合GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》的标准，按要求严酷等级温度40±2℃，相对湿度：93±3%，持续时间≥360h，对外观进行检查，对其电气及机械性能进行检测，检测结果符合，单项判定合格；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 1台 |
| J13 | 贮藏柜 | 1200×500×1800mm | 1、柜身侧板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、层板、底板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、吊轨式双层趟门（可拆卸），采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，内层加封304材质不锈钢板制作的衬板，板材实测厚度≥0.67mm； 4、背板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.67mm； 5、层板及底板下各带≥1条304材质不锈钢板折弯制作的长向加固槽，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽为整板制作，不得拼接使用，加固槽折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm； 6、柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽； 7、立腿采用304材质不锈钢Φ≥50mm重力脚； 8、柜体分为上下两格，每格中间带1块活动层板。 | 1台 |
| J14 | 柜式调味台 | 400×1100×800+400mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm,台面及后背板折弯款式与相邻设备一致； 2、柜体采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、柜门为平开门，门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm； 4、面板前沿及后背板折弯款式应与相邻的炉灶一致，整体协调； 5、平开门合页采用不锈钢单杆穿条，不得采用排铰； 6、腿脚采用304材质不锈钢Φ50mm圆管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚。 | 2台 |
| J15 | 电磁单头小炒炉 | 1000×1100×800+400mm | 1、功率：≥15kW/380V； 2、高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障； 3、明火仿真，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热，达到最佳火力； 4、突破电磁灶无法抛锅的应用瓶颈，实现抛锅爆炒不断火； 5、超大加热面积，火力更均匀，加热不偏火； 6、全SUS304不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用； 7、配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏； 8、搭载云控系统，可通过手机端实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息； 9、耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用； 10、≥5档火力调节，人机工效学设计(Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制； 11、LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观； 12、防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢； 13、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 14、ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 15、耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘； 16、大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率； 17、所投商用电磁小炒灶符合GB 4806.11-2023的标准，并取得食品接触产品安全认证证书。[投标时须提供食品接触产品安全认证证书复印件加盖投标人公章] | 1台 |
| J16 | 电热智能快速烤炉 | 1116×836×1865mm | 1、采用微电脑板，带6种智能菜单，每一个菜单都可储存温度和时间控制，满足用户烤制不同的食物需求； 2、智能控温控时、自动恒温、搭配电热加热作为辅助，带自动旋转，带有热风循环系统； 3、烤炉前门采用304材质不锈钢板制作，板材实测厚度≥1.35mm；主体采用304材质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm，经久耐用； 4、容量：烧鹅≥5只、烤鸭≥8只； 5、热风循环，在烤制过程中，利用热空气内循环，使整个炉腔内温度维持恒定，热效率高，食物均匀受热； 6、功率：≥16KW/380V； 7、控温范围：45℃～300℃。 | 1台 |
| J17 | 10盘触摸屏幕万能蒸烤箱 | 865×785×1075mm | 1、装载容量: ≥10层 GN1/1烤盘； 2、智能触摸: ≥10.1英寸电容式(TFT)触摸屏； 3、电脑控制: 触摸屏电脑板控制，可视化操控，每一个步骤一目了然，覆盖钢化玻璃前面板，便于日常清洁和避免刮花； 4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序可多达12个步骤； 5、≥五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃～98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100～130℃）,蒸烤混合模式（30℃～300℃）,对衡烤模式（30℃～300℃)； 6、灵敏的智能烹饪管理功能：全烹饪过程自动调节； 7、内外材质均为304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽，确保内箱的空气循环能够均匀到达每个地方； 8、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配自动正反转风扇，确保食品色泽统一，加热均匀； 9、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能； 10、烹饪过程中湿度控制设定可以精确到到1％； 11、使用节能耐用的LED照明灯带，同时兼顾提醒功能； 12、提供≥5档风扇转速选择； 13、标配一支带6点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度； 14、差值烹饪:可同时设置食物和内腔温度控制，真正实现食物的外焦里嫩； 15、烹饪时间设定可以精确控制到“分”和“秒”； 16、触摸控制屏操作界面支持中文语言界面； 17、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能； 18、提供1/2功率工作模式选择，能源消耗显示； 19、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,德尔塔,暂停,预约烹饪延迟启动； 20、电压：380v 功率：≥18.9KW； 21、醒发功能:各种面食轻松醒发； 22、烤箱腔体抽湿功能让食物表皮变得更加酥脆； 23、全自动智能清洗功能，提供≥6个全自动清洗程序； 24、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命； 25、三层玻璃:更节能保温，隔热效果更好，通过其玻璃之间的架空层设计，充分利用空气隔热，可确保最外层玻璃的温度得以控制，避免高温烫伤和意外发生； 26、集成式USB 接口； 27、自动监测 提示故障代码； 28、组件连接互联网，实现远程操控和烹饪程序更新； 29、使用固体无磁酸盐清洗片，便于运输，储存和日常使用。 | 1台 |
| J17-1 | 蒸烤箱支架 | 根据蒸烤箱尺寸制作 | 1、面板及底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯制作，折弯高度≥45mm； 2、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 3、底部可放置GN 1/1盆。 | 1台 |
| J18 | 挂鸭架 | 1800×400×1500mm | 1、架体采用304材质Φ≥38mm不锈钢圆管制作，管壁实测厚度≥0.98mm； 2、底部配备一个活动式接油盘； 3、接油盘采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm，油盘边沿复边处理，不留利口。 | 1台 |
| 预进/冷荤间/刺身 |  |  |  |  |
| K01 | 挂墙洗手星 | 450×400×200+100mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、台面板与后背板为整板折弯制作，无卫生死角，后背板折弯高度≥100mm，宽度≥20mm； 3、槽体采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，槽体圆弧模压成型，槽体尺寸≥340×280mm,深度≥160mm，配不锈钢下水器； 4、采用不锈钢螺丝固定于墙上，牢固可靠。 | 1台 |
| K02 | 感应龙头 | 流量≤7.5L/min | 1、采用重力浇铸工艺，陶瓷阀芯材料； 2、表面采用多层电镀工艺，达到国家标准，镀层光滑、明亮、均匀、附着力强，持久保持光洁靓丽； 3、主体选用精铜锭，符合国家GB/T1176含铅标准,对人体健康无伤害； 4、红外线感应原理，具有伸手即来水，抽手即停，并具有≤1分钟超时保护功能，节约用水； 5、感应距离：8～30cm内自动调节。 | 1套 |
| K03 | 干手器 | ≥1200W | 1、圆形集中式出风口； 2、抗菌防霉ABS工程塑料外壳，干手更洁净； 3、智能零接触操作，伸手即开、缩手即停； 4、智能科技，冷热风自动切换； 5、整机功率：≥1200W，电机功率：≥500W； 6、传感器：红外线感应漫反射； 7、风量：≥32L/S； 8、安全装置：过热、过流、低压、高压保护、45秒超时保护； 9、感应距离：15～20cm； 10、外形尺寸：≥250×175×150mm。 | 1台 |
| K04 | 保鲜工作台 | 1800×760×800mm | 1、制冷方式：360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 2、内外箱为国标优质不锈钢材质； 3、无中柱设计（双门开启后便于大尺寸产品置放）； 4、容积：≥500L，内胆尺寸：≥1400×610×585mm； 5、置物空间：单层可平置 533×350×200mm 3个标准（筐/盒）、单层可平置 720×450×180mm 1个标准（筐/盒），无障碍存储置放，方便快捷，可置放更大尺寸产品； 6、冷凝水可自蒸发设计； 7、制冷剂：R404a； 8、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 9、环戊烷环保发泡材质，门板保温层≥60mm，箱体保温层≥60mm； 10、柜内圆角设计，箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角与侧箱体圆角20°角度设计拼合度更高； 11、ABS抑菌门把手，不存水设计； 12、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 13、液晶数显温控器，显示更精准； 14、柜内温度：+1℃～+4℃； 15、制冷方式：风冷。 | 2台 |
| K05 | 单星洗刷台 | 800×760×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥660×580×280mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、正面围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| K06 | 四门风冷无中柱冷藏柜 | 1220×800×1945mm | 1、制冷方式：360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 2、内外箱为国标优质不锈钢材质； 3、功率：≥650W； 4、容积：≥1000L； 5、容积尺寸：≥1100×630×1396mm； 6、置物空间：无中柱结构，单层可平置 533×350×200mm 3个标准（筐/盒）、单层可平置 720×450×180mm 1个标准（筐/盒），无障碍存储置放，方便快捷，可置放更大尺寸产品； 7、冷凝水可自蒸发设计； 8、制冷剂：R404a； 9、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 10、环戊烷环保发泡材质，门板保温层≥60mm，箱体保温层≥60mm； 11、柜内圆角设计，箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角与侧箱体圆角20°角度设计拼合度更高； 12、ABS抑菌门把手，不存水设计； 13、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 14、液晶数显温控器，显示更精准； 15、柜内温度：+1℃～+4℃； 16、制冷方式：风冷。 | 1台 |
| K07 | 贮藏柜 | 1200×500×1800mm | 1、柜身侧板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、层板、底板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、吊轨式双层趟门（可拆卸），采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，内层加封304材质不锈钢板制作的衬板，板材实测厚度≥0.67mm； 4、背板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.67mm； 5、层板及底板下各带≥1条304材质不锈钢板折弯制作的长向加固槽，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽为整板制作，不得拼接使用，加固槽折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm； 6、柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽； 7、立腿采用304材质不锈钢Φ≥50mm重力脚； 8、柜体分为上下两格，每格中间带1块活动层板。 | 1台 |
| K08 | 挂墙双层架 | 1500×350×460mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm。 | 1台 |
| K09 | 挂墙双层架 | 1800×350×460mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm。 | 1台 |
| K10 | 挂墙刀具消毒柜 | 400×140×620mm | 1、不锈钢机身搭配黑色亚克力玻璃门，简洁的外观不失美观大方； 2、机身所有钣金组件均采用食品级不锈钢材质，结实耐用，简洁方便。挂刀架采用不锈钢后板和亚克力组合制造而成，抗压不变形，挂刀更加牢固可靠； 3、船型电源开关通断电源，旋钮定时开关，操作简单，灵活设置消毒时间；门吸开关，工作时开门即切断电源，实现紫外线对人体0辐射； 4、根据消毒空间设计灯管的最佳位置和匹配功率，使柜内杀菌效果达到无死角及杀菌力强； 5、刀具放置柜内后，不会因为消毒柜倾倒滚落过程中刀具坠落而造成利刃伤害； 6、额定功率：≥16W； 7、置刀数：15把； 8、置刀最大长度：310mm； 9、定时范围：0～120min。 | 1台 |
| K11 | 挂墙弧形洗手星 | 400×400×200+100mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、台面板与后背板为整板折弯制作，无卫生死角，后背板折弯高度≥100mm，宽度≥20mm； 3、槽体采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，深度≥160mm，配不锈钢下水器； 4、采用不锈钢螺丝固定于墙上，牢固可靠。 | 1台 |
| K12 | 感应龙头 | 流量≤7.5L/min | 1、采用重力浇铸工艺，陶瓷阀芯材料； 2、表面采用多层电镀工艺，达到国家标准，镀层光滑、明亮、均匀、附着力强，持久保持光洁靓丽； 3、主体选用精铜锭，符合国家GB/T1176含铅标准,对人体健康无伤害； 4、红外线感应原理，具有伸手即来水，抽手即停，并具有≤1分钟超时保护功能，节约用水； 5、感应距离：8～30cm内自动调节。 | 1套 |
| K13 | 干手器 | ≥1200W | 1、圆形集中式出风口； 2、抗菌防霉ABS工程塑料外壳，干手更洁净； 3、智能零接触操作，伸手即开、缩手即停； 4、智能科技，冷热风自动切换； 5、整机功率：≥1200W，电机功率：≥500W； 6、传感器：红外线感应漫反射； 7、风量：≥32L/S； 8、安全装置：过热、过流、低压、高压保护、45秒超时保护； 9、感应距离：15～20cm； 10、外形尺寸：≥250×175×150mm。 | 1台 |
| K14 | 保鲜工作台 | 1800×700×800mm | 1、制冷方式：360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 2、内外箱为国标优质不锈钢材质； 3、无中柱设计（双门开启后便于大尺寸产品置放）； 4、容积：≥400L，内胆尺寸：≥1400×550×585mm； 5、冷凝水可自蒸发设计； 6、制冷剂：R404a； 7、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 8、环戊烷环保发泡材质，门板保温层≥60mm，箱体保温层≥60mm； 9、柜内圆角设计，箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角与侧箱体圆角20°角度设计拼合度更高； 10、ABS抑菌门把手，不存水设计； 11、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 12、液晶数显温控器，显示更精准； 13、柜内温度：+1℃～+4℃； 14、制冷方式：风冷。 | 1台 |
| K15 | 挂墙双层架 | 1800×350×460mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm。 | 1台 |
| K16 | 单星洗刷台 | 1100×700×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥500×520×280mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、右侧及正面围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| K17 | 卧式急速冷冻柜 | 940×560×880mm | 1、容量：≥150L； 2、制冷材质：全铜管； 3、内胆材质：304不锈钢内胆； 4、控温方式：电子控温（精确至0.1度）； 5、温度范围：-15℃～-70℃； 6、耗电量：0.88KW/24h； 7、冷冻能力：34kg/24h; 8、超微孔发泡技术，150小时断电保护； 9、wifi智能物联； 10、智能报警系统：高低温报警、传感器故障报警； 11、急速降温，超强冻力，专业制冷低温系统，空箱从25℃降低到-44℃仅需57分钟； 12、平衡铰链：30°～81°之间任意固定方便双手取物； 13、安全门锁：排除安全隐患，使用更省心； 14、树脂大脚轮，移动方便，推拉便利。 | 1台 |
| K18 | 挂墙刀具消毒柜 | 400×140×620mm | 1、不锈钢机身搭配黑色亚克力玻璃门，简洁的外观不失美观大方； 2、机身所有钣金组件均采用食品级不锈钢材质，结实耐用，简洁方便。挂刀架采用不锈钢后板和亚克力组合制造而成，抗压不变形，挂刀更加牢固可靠； 3、船型电源开关通断电源，旋钮定时开关，操作简单，灵活设置消毒时间；门吸开关，工作时开门即切断电源，实现紫外线对人体0辐射； 4、根据消毒空间设计灯管的最佳位置和匹配功率，使柜内杀菌效果达到无死角及杀菌力强； 5、刀具放置柜内后，不会因为消毒柜倾倒滚落过程中刀具坠落而造成利刃伤害； 6、额定功率：≥16W； 7、置刀数：15把； 8、置刀最大长度：310mm； 9、定时范围：0～120min。 | 1台 |
| 男女更衣室 |  |  |  |  |
| L01 | 挂墙洗手星 | 450×400×200+100mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、台面板与后背板为整板折弯制作，无卫生死角，后背板折弯高度≥100mm，宽度≥20mm； 3、槽体采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，槽体圆弧模压成型，槽体尺寸≥340×280mm,深度≥160mm，配不锈钢下水器； 4、采用不锈钢螺丝固定于墙上，牢固可靠。 | 2台 |
| L02 | 感应龙头 | 流量≤7.5L/min | 1、采用重力浇铸工艺，陶瓷阀芯材料； 2、表面采用多层电镀工艺，达到国家标准，镀层光滑、明亮、均匀、附着力强，持久保持光洁靓丽； 3、主体选用精铜锭，符合国家GB/T1176含铅标准,对人体健康无伤害； 4、红外线感应原理，具有伸手即来水，抽手即停，并具有≤1分钟超时保护功能，节约用水； 5、感应距离：8～30cm内自动调节。 | 2套 |
| L03 | 干手器 | ≥1200W | 1、圆形集中式出风口； 2、抗菌防霉ABS工程塑料外壳，干手更洁净； 3、智能零接触操作，伸手即开、缩手即停； 4、智能科技，冷热风自动切换； 5、整机功率：≥1200W，电机功率：≥500W； 6、传感器：红外线感应漫反射； 7、风量：≥32L/S； 8、安全装置：过热、过流、低压、高压保护、45秒超时保护； 9、感应距离：15～20cm； 10、外形尺寸：≥250×175×150mm。 | 2台 |
| L04 | 六门更衣柜 | 900×400×1800mm | 1、柜身左右侧板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、柜体后板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.67mm； 3、柜门为平开门结构（6门），门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm； 4、平开门合页采用不锈钢单杆穿条，不得采用排铰；配一体成形内嵌把手，配备密码锁； 5、下部二层设置6格存鞋柜。 | 5台 |
| L05 | 八门更衣柜 | 1200×400×1800mm | 1、柜身左右侧板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、柜体后板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.67mm； 3、柜门为平开门结构（8门），门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm； 4、平开门合页采用不锈钢单杆穿条，不得采用排铰；配一体成形内嵌把手，配备密码锁； 5、下部二层设置8格存鞋柜。 | 3台 |
| 洗涤间 |  |  |  |  |
| M01 | 大单星洗刷台 | 1500×700×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥1360×520×350mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、右侧及正面围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| M02 | 单缸单漂洗单烘干长龙机（节能型） | 3400×850×2100mm | 1、功率≤33KW/380V、洗涤量≥3000～4000碟/小时、耗水量≤330L/小时； 2、操作简单，触摸屏+PLC控制，图形并茂一键开关，符合所有文化层次操作人员使用； 3、采用冷热分离空气能技术，用户实际使用过程中，每小时可节约40-60%功率； 4、可吸收95%的洗碗机外溢蒸汽，将其热能吸收并利用，冷却并排出废蒸汽中的水分，确保无蒸汽外溢，工作间湿度不明显增加，并且无需像传统洗碗机一样安装排烟辅助设施，减少用户的工作量； 5、自带电表，可实时显示耗电量； 6、清洗温度55-65℃，有效祛除油脂，淀粉，蛋白质，糖类等粘附性食物残渣。消毒温度82℃以上，超出餐厨完整消毒要求； 7、烘干空气温度85℃，烘干室内热风循环，多头出风，确保烘干箱每个角落都有烘干空气均衡覆盖； 8、整机采用不锈钢SUS304制作，符合国家食品卫生要求，不腐蚀不沾垢，美观易清洗； 9、双层夹保温层结构，结构皮实牢固；防烫伤，中间覆盖保温层，隔音保温； 10、机器底架采用最新的全封闭一体式设计，完全阻隔地面洒扫而飞溅到机架内的水花，杜绝电器沾水损坏；封闭虫鼠进入机架的通道，防止虫鼠咬噬内部电线而导致机器故障；避免洗碗间的厨杂垃圾； 11、所投洗碗机核心部件-洗碗机控制系统符合GB/T2423.2-2008的标准，将样品进行初始检测后放入试验箱，气流速度﹤0.2m/S的条件下，在（70±2）℃，相对湿度42%，通电连续运行≥72h。实验结束室温处理2h后，样品外观无异常，样品能正常工作。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 12、所投洗碗机核心部件-电热管符合GB/T2423.17-2008的标准，在测试条件：沉降盐液浓度:（5±1）%NaCl(m/m);试验箱温度（35±2）℃；盐雾沉降率（1.0～2.0）ml/（80cm2·h）；沉降盐液PH值（35±2）℃：6.5～7.2。测试≥230小时，洗碗机电热管完好。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 13、所投洗碗机核心部件-洗碗机控制系统符合GB/T5169.11-2017《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法》的标准，对洗碗机控制系统进行灼热丝试验，试验结果：试验温度≥600℃，灼热丝施加时间≥30s，火焰高度0mm，绢纸未起火，木板未烧焦，判定通过。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 14、产品符合《CVC 标志认证实施规则 商用电动洗碗机安全与电磁兼容认证》认证规则的要求；[投标时须提供产品安全与电磁兼容认证证书复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 2台 |
| M03 | 双层工作台 | 1300×900×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥3条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| M04 | 高温智控消毒柜 | 1320×700×1980mm | 1、高温热风循环消毒； 2、实厚≥1.0mm全不锈钢机身； 3、柜体所用不锈钢材料符合GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾》的标准，经中性盐雾试验≥96小时，未出现锈蚀；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 4、柜体六面发泡，全不锈钢制作，坚固耐用； 5、使用不锈钢加热叶轮、防水防锈； 6、额定功率/电压：≥4.6KW/220V，额定容量≥780L； 7、一键启动，具有高温热风循环消毒功能； 8、高温智控消毒柜符合卫生部《消毒技术规范》（2002年版）的规范，依据“2.1.5灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验结果”的标准：开启消毒功能，设置温度125℃，消毒作用90min条件下，经3次重复试验，对白色葡萄球菌的杀灭对数值均＞3.0，杀灭率（%）均＞99.99；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 9、高温智控消毒柜符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的标准，进行大肠杆菌的杀灭对数值的检验（检测）：开启消毒功能，设置温度125℃，消毒作用90min条件下，经3次重复试验，对大肠杆菌的杀灭对数值均＞3.0，杀灭率（%）均＞99.99；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 10、核心配件-层架符合GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》的标准，在非工作状态温度：45℃±2℃,相对湿度：90%±3%,持续时间≥360h，外观正常无生锈无变形。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 4台 |
| M05 | 单星洗刷台 | 900×700×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥760×520×350mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、侧面及正面围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 2台 |
| M06 | 双星洗刷台 | 1600×700×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥710×520×350mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、正面围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 2台 |
| M07 | 双层带后立板工作台 | 1000×700×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板与台面板须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±3mm）； 4、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 5、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 6、下层板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 7、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 8、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 9、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢可调子弹脚； 10、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| M08 | 双层带后立板工作台 | 1600×700×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板与台面板须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±3mm）； 4、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 5、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 6、下层板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 7、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 8、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 9、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢可调子弹脚； 10、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| M09 | 双层工作台 | 900×900×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥3条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| M10 | 大单星洗刷台 | 1000×700×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥860×520×350mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、左侧面及正面围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| M11 | 挂墙双层架 | 2100×350×460mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm。 | 2台 |
| 储碗间/备餐间 |  |  |  |  |
| N01 | 四层货架 | 900×500×1500mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm，增大强度，四层层板可根据实际需求任意调整高度，优化使用空间； 2、层板下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥35mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 4、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 5、立柱采用整管制作，不得拼接使用。 | 1台 |
| N02 | 四层货架 | 1800×500×1500mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm，增大强度，四层层板可根据实际需求任意调整高度，优化使用空间； 2、层板下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥35mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 4、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 5、立柱采用整管制作，不得拼接使用。 | 1台 |
| N03 | 贮藏柜 | 1350×500×1800mm | 1、柜身侧板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、层板、底板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、吊轨式双层趟门（可拆卸），采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，内层加封304材质不锈钢板制作的衬板，板材实测厚度≥0.67mm； 4、背板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.67mm； 5、层板及底板下各带≥1条304材质不锈钢板折弯制作的长向加固槽，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽为整板制作，不得拼接使用，加固槽折弯尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm； 6、柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽； 7、立腿采用304材质不锈钢Φ≥50mm重力脚； 8、柜体分为上下两格，每格中间带1块活动层板。 | 1台 |
| N04 | 双层工作台 | 1850×760×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| N05 | 台上双层架 | 1850×350×700mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm； 6、立柱底部设有L型不锈钢扣槽； 7、扣槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm。 | 1台 |
| N06 | 双层工作台 | 1000×500×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| 员工厨房 |  |  |  |  |
| O01 | 商用电磁灶（单头大锅灶） | 1200×1100×800+400mm | 1、功率：≥20KW/380V,直径800mm反边锅，厚度≥1.2mm厚优质304不锈钢板制作; 2、热风对流风道、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用PPS聚稀齿状Z级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘； 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； 7、所投商用电磁灶（单头大锅灶）符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17625.8-2015《电磁兼容限值每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》的相关标准，进行静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电磁兼容限值每相输入电流大于16A小于等于75A 连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值试验，试验结果全部符合要求。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 8、所投商用电磁灶（单头大锅灶）符合GB/T 39640-2020《家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法》的标准，在“将器具设定在产生最大磁场的状态;器具应在额定电压、额定频率以及正常使用条件下工作,供电电源的电压、频率偏差不超过器具额定值的±2%，测量距离30cm”的条件下进行测试，测试结果为：电场强度(V/m)≤87、磁场强度(A/m))≤5、磁感应强度B(μT)≤6.25。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 1台 |
| O02 | 柜式调味台 | 500×1100×800+400mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm,台面及后背板折弯款式与相邻设备一致； 2、柜体采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、柜门为平开门，门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm； 4、面板前沿及后背板折弯款式应与相邻的炉灶一致，整体协调； 5、平开门合页采用不锈钢单杆穿条，不得采用排铰； 6、腿脚采用304材质不锈钢Φ50mm圆管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚。 | 1台 |
| O03 | 商用电磁灶（单炒单尾小炒炉） | 1000×1100×800+400mm | 1、功率：≥15KW/380V, 厚度≥1.2mm厚优质304不锈钢板制作; 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用PPS聚稀齿状Z级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘； 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； 7、所投商用电磁灶（单炒单尾小炒炉）符合GB/T 2423.55-2023《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Eh:锤击试验》的标准，在 GB/T 2421-2020 中描述的标准大气条件下进行测试，测试完成后，样品没有破损，测试合格。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 1台 |
| O04 | 商用电磁灶（低汤炉） | 700×850×1200mm | 1、功率：≥15KW/380V, 厚度≥1.2mm厚优质304不锈钢板制作; 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用聚稀齿状Z级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘； 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； 7、所投商用电磁灶（低汤炉）符合GB/T 2423.16-2022《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 J 及导则:长霉》的标准，在湿度≥90%RH，温度≥28℃的试验条件下，试验菌种:黑曲霉、绳状青霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绿色大霉、赭绿青霉、短柄帚霉，长霉等级为 0（放大 50 倍下，没有发现明显长霉）。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 1台 |
| O05 | 智能烤饭机 | 780×630×1391mm | 1、本设备为3台单层煮饭柜叠加而成，每台额定功率≥6KW，实测功率≥5.8KW，电压380V； 2、最佳煮饭大米量：2.5～15kg； 3、智能加热、感温控制，无需人为干涉，自动感应煮饭过程，通过变频改变煮饭过程功率； 4、配食品级全铝不粘锅胆，大容量导热快受热均匀； 5、配有数据端口，便于后续系统和菜单升级； 6、具有故障显示代码功能，便于快速诊修； 7、特殊的钣金结构配合智能系统，具有柴火饭的感觉，煮出米饭颗粒分明、软糯蓬松，无大量蒸汽，充分保留大米原味； ★8、产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》的标准，进行标志和说明、对触及带电部件的防护、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、稳定性和机械危险等检验（检测）合格。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的检验（检测）报告复印件，并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 1台 |
| O06 | 四层货架 | 1150×500×1500mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm，增大强度，四层层板可根据实际需求任意调整高度，优化使用空间； 2、层板下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥35mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 4、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 5、立柱采用整管制作，不得拼接使用。 | 1台 |
| O07 | 单星带板洗刷台 | 1300×650×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、台面右边配备1个≥600×470×350mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| O08 | 挂墙双层架 | 1300×350×460mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm。 | 1台 |
| O09 | 双层工作台 | 1125×760×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 2台 |
| 二更/售卖间 |  |  |  |  |
| P01 | 挂墙洗手星 | 450×400×200+100mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、台面板与后背板为整板折弯制作，无卫生死角，后背板折弯高度≥100mm，宽度≥20mm； 3、槽体采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，槽体圆弧模压成型，槽体尺寸≥340×280mm,深度≥160mm，配不锈钢下水器； 4、采用不锈钢螺丝固定于墙上，牢固可靠。 | 1台 |
| P02 | 感应龙头 | 流量≤7.5L/min | 1、采用重力浇铸工艺，陶瓷阀芯材料； 2、表面采用多层电镀工艺，达到国家标准，镀层光滑、明亮、均匀、附着力强，持久保持光洁靓丽； 3、主体选用精铜锭，符合国家GB/T1176含铅标准,对人体健康无伤害； 4、红外线感应原理，具有伸手即来水，抽手即停，并具有≤1分钟超时保护功能，节约用水； 5、感应距离：8～30cm内自动调节。 | 1套 |
| P03 | 干手器 | ≥1200W | 1、圆形集中式出风口； 2、抗菌防霉ABS工程塑料外壳，干手更洁净； 3、智能零接触操作，伸手即开、缩手即停； 4、智能科技，冷热风自动切换； 5、整机功率：≥1200W，电机功率：≥500W； 6、传感器：红外线感应漫反射； 7、风量：≥32L/S； 8、安全装置：过热、过流、低压、高压保护、45秒超时保护； 9、感应距离：15～20cm； 10、外形尺寸：≥250×175×150mm。 | 1台 |
| P04 | 拼柜 | 400×700×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢板制作，板材实测厚度≥1.07mm，台面方角折弯制作，折弯高度≥50mm； 2、柜身侧板、底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、柜身前封板边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm,斜面结构，增加立体美观感； 4、前封面采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测≥0.87mm，封板边沿2道折弯制作，拼接处反向折弯相扣，不透光，每块封板的宽度300mm（±20mm）； 5、前支脚采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测≥1.07mm； 6、后立脚采用304材质不锈钢Φ≥51mm圆管制作的重力脚，管壁实测厚度≥0.95mm； 7、底板下带2道长向不锈钢板折弯制作的U型加固槽； 8、平开门门板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，门内加封304材质不锈钢板制作的衬板，衬板实际厚度≥0.67mm。 | 1台 |
| P05 | 保温台 | 1450×700×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢板制作，板材实测厚度≥1.07mm，台面方角折弯制作，折弯高度≥50mm； 2、保温水箱采用304材质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm,并在水箱底部设置排水阀； 3、台面上配备4个1/1不锈钢份数盘； 4、底部采用2个直径≥150mm电热板，每个功率≥1.45KW/220V； 5、柜身侧板、底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 6、柜身前封板边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm,斜面结构，增加立体美观感； 7、前封面采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测≥0.87mm，封板边沿2道折弯制作，拼接处反向折弯相扣，不透光，每块封板的宽度300mm（±20mm）； 8、前支脚采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测≥1.07mm； 9、后立脚采用304材质不锈钢Φ≥51mm圆管制作的重力脚，管壁实测厚度≥0.95mm； 10、底板下带2道长向不锈钢板折弯制作的U型加固槽； 11、加固槽采用304材质不锈钢板制作，板材实测≥0.87mm，加固槽折弯宽度≥60mm，高度≥35mm，与底板之间采用焊接方式，焊点间距≥200mm； 12、采用吊轮式趟门（双层，门可拆卸）结构，门板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，门内加封304材质不锈钢板制作的衬板，衬板实际厚度≥0.67mm。 | 1台 |
| P06 | 暖饭汤台 | 1400×700×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢板制作，板材实测厚度≥1.07mm，台面方角折弯制作，折弯高度≥50mm； 2、保温水箱采用304材质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm,并在水箱底部设置排水阀； 3、配2个直径500mm不锈钢汤桶； 4、底部采用2个直径≥150mm电热板，每个功率≥1.45KW/220V； 5、柜身侧板、底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 6、柜身前封板边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm,斜面结构，增加立体美观感； 7、前封面采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测≥0.87mm，封板边沿2道折弯制作，拼接处反向折弯相扣，不透光，每块封板的宽度300mm（±20mm）； 8、前支脚采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测≥1.07mm； 9、后立脚采用304材质不锈钢Φ≥51mm圆管制作的重力脚，管壁实测厚度≥0.95mm； 10、底板下带2道长向不锈钢板折弯制作的U型加固槽； 11、加固槽采用304材质不锈钢板制作，板材实测≥0.87mm，加固槽折弯宽度≥60mm，高度≥35mm，与底板之间采用焊接方式，焊点间距≥200mm； ★12、产品符合GB/T2423.2-2008的标准，接入额定电压±10%，分别运行≥30分钟，进行电压适应性项目检验（检测）：能正常运行在相应的电压范围内。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。检验(检测)报告中所检产品名称、产品规格、输入功率须与招标文件要求相符] | 1台 |
| P07 | 异形拼柜 | 500×700×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢板制作，板材实测厚度≥1.07mm，台面方角折弯制作，折弯高度≥50mm； 2、柜身侧板、底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、柜身前封板边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm,斜面结构，增加立体美观感； 4、前封面采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测≥0.87mm，封板边沿2道折弯制作，拼接处反向折弯相扣，不透光，每块封板的宽度300mm（±20mm）； 5、前支脚采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测≥1.07mm； 6、后立脚采用304材质不锈钢Φ≥51mm圆管制作的重力脚，管壁实测厚度≥0.95mm； 7、底板下带2道长向不锈钢板折弯制作的U型加固槽； 8、平开门门板采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm，门内加封304材质不锈钢板制作的衬板，衬板实际厚度≥0.67mm。 | 1台 |
| P08 | 留样冰箱 | 620×800×1945mm | 1、容积：454L； 2、冷剂：R134a； 3、电源插头线：220V-10A； 4、制冷方式：风冷，360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀； 5、内置铜管蒸发器配置； 6、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果； 7、环戊烷环保发泡材质，门板保温（厚度）≥60mm，箱体保温（厚度）≥60mm； 8、箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角，与侧箱体R20圆角设计拼合度更高； 9、ABS抑菌门把手，不存水设计； 10、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低； 11、液晶数字温度显示、更精准、更清晰； 12、高强度静音定位脚轮； 13、玻璃门为标准双层中空玻璃，更好的解决热交互，提高展示效果。 | 1台 |
| P09 | 大长槽洗碗池 | 2100×500×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥1980×320×200mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备3套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| P10 | 双层工作台 | 1125×760×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| 员工厨房仓库 |  |  |  |  |
| R01 | 四层货架 | 1500×500×1500mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥40mm，增大强度，四层层板可根据实际需求任意调整高度，优化使用空间； 2、层板下带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥35mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 4、立柱采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm，配不锈钢调节脚； 5、立柱采用整管制作，不得拼接使用； 6、产品符合GB/T10125-2021的标准，经≥48h中性盐雾试验后表面无腐蚀红锈出现。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 7、产品符合GB/T2652-2022的标准，在设备焊接处取材进行拉力检测,拉力≥300KN。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 检验(检测)报告中所检产品名称、产品规格须与招标文件要求相符。 | 2台 |
| R02 | 四门冰柜 | 1220×760×1980mm | 1、外箱、内胆均采用优质食品级不锈钢； 2、配有三层浸塑层置物架； 3、内胆采用无死角设计，符合HACCP标准； 4、采用高密度保温层，保温性能更佳； 5、微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然； 6、自动回归门设计，操作方便； 7、制冷方式：风冷； 8、具备除霜功能，可根据冷柜的实际使用情况，控制器将自动调节化霜时间、周期，节能环保； 9、采用全铜铝翘式热交换和蒸发系统； 10、键盘自动锁定功能，防止随意调整运行参数； 11、开机延时，停机间隔等保护功能，确保运行安全可靠； 12、容积：≥950L; 13、温度范围：冷藏0～-10℃，冷冻-5～-18℃； 14、功率：≥1000W/220V。 | 1台 |
| R03 | 单层存粮架 | 1200×600×300mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，增大强度，台面板折弯高度≥50mm； 2、面板下带≥2条长向304不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥45mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 4、立腿采用304材质不锈钢≥50×50mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下带全钢可调子弹脚。 | 2台 |
| 自助餐区 |  |  |  |  |
| S01 | 柜式单星洗刷台 | 600×700×850+90mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面前边沿折弯与炸炉一致，整体性协调； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度90mm（±2mm）； 4、配备1个≥460×520×280mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、柜身侧板、后板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 7、柜门为平开门结构，门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm； 8、平开门合页采用不锈钢单杆穿条，不得采用排铰；配一体成形内嵌把手，配备密码锁； 9、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 2台 |
| S02 | 柜式电磁煲汤炉连调味盒 | 1300×700×850+90mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面前边沿折弯与炸炉一致，整体性协调； 2、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度90mm（±2mm）； 3、功率：≥12KW/380V； 4、柜身侧板、后板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 5、柜门为平开门结构，门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm； 6、台面左边配备3个1/6的不锈钢份数盆。 | 1台 |
| S03 | 柜式电热捞化炉连6孔煮面炉 | 1300×700×850+90mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面前边沿折弯与炸炉一致，整体性协调； 2、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度90mm（±2mm）； 3、台面左边为6孔煮面炉，功率≥12KW/380V； 4、台面右边为捞化炉，功率≥12KW/380V，捞化桶尺寸：直径500×280mm; 5、柜身侧板、后板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 6、柜门为平开门结构，门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm. | 1台 |
| S04 | 柜式电磁六孔蒸包炉 | 600×700×850+90mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面前边沿折弯与炸炉一致，整体性协调； 2、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度90mm（±2mm）； 3、孔数：6孔，功率≥12KW/380V； 4、柜身侧板、后板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 5、柜门为平开门结构，门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm。 | 1台 |
| S05 | 电1/3坑扒炉连柜座 | 700×700×850+90mm | 1、全不锈钢机身结构； 2、外形不锈钢、简约美观、清洗方便； 3、镀铬扒板，减少热量分散； 4、可调节炉脚； 5、功率：≥9KW； 6、扒板尺寸：≥625×496×20mm。 | 1台 |
| S06 | 柜式双缸双筛电炸炉 | 700×700×850+90mm | 1、全不锈钢机身结构； 2、可调不锈钢脚，放置平稳； 3、V型冷凉区沉积渣物，防粘于发热管上烧焦； 4、温度自动控制调节范围50℃～190℃，230℃超温保护； 5、发热管加热，传热效率高； 6、功率：≥12KW×2； 7、油缸容量：24L×2； 8、油缸尺寸：260×360×200mm; 9、炸篮尺寸：310×230×150mm。 | 1台 |
| S07 | 柜式拼柜 | 450×700×850+90mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面前边沿折弯与炸炉一致，整体性协调； 2、柜身侧板、后板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、柜门为平开门结构，门板为双层不锈钢板结构，门板外层采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，内衬板实测厚度≥0.67mm； 4、平开门合页采用不锈钢单杆穿条，不得采用排铰；配一体成形内嵌把手，配备密码锁。 | 1台 |
| S08 | 四门双温冷冻冷藏柜 | 1210×760×1980mm | 1、外箱、内胆均采用优质食品级不锈钢； 2、配有三层浸塑层置物架； 3、内胆采用无死角设计，符合HACCP标准； 4、采用高密度保温层，保温性能更佳； 5、微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然； 6、自动回归门设计，操作方便； 7、制冷方式：风冷； 8、具备除霜功能，可根据冷柜的实际使用情况，控制器将自动调节化霜时间、周期，节能环保； 9、采用全铜铝翘式热交换和蒸发系统； 10、键盘自动锁定功能，防止随意调整运行参数； 11、开机延时，停机间隔等保护功能，确保运行安全可靠； 12、容积：≥950L; 13、温度范围：冷藏0～-10℃，冷冻-5～-18℃； 14、功率：≥1000W/220V。 | 1台 |
| S09 | 分体式制冰机 | 560×885×(1580+150mm) | 1、机器采用304材质不锈钢及ABS工程塑料，符合卫生标准要求； 2、下拉式储冰箱门板，节约空间，易于取冰； 3、智能控制系统，自动制冰、自动落冰、缺水报警； 4、优质核心部件，安全、稳定、静音、节能； 5、自动清洗功能，可根据用户要求设定清洗，保证冰块卫生； 6、双面结冰，省电、省水、水从冰盘两面流过结成冰块，减少能量流失； 7、自动关门和静音功能，门﹤120°自动关闭，并且静音； 8、定制产冰量，通过控制冰满状态，提高使用效率，节约能源； 9、达到50mm超厚保温层，保温性能更强，节约用电； 10、易清洗制冰区，采用铰链结构开门，可快速清洗水槽，分水管，挡冰板、冰后探头； 11、功率：≥1400W/220V； 12、储冰量：≥160kg； 13、产冰量：≥250kg； 14、冰块形状：雪冰。 | 1台 |
| S10 | 异形双层工作台 | 950×700×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| S11 | 异形双层工作台 | 1100×600×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| S12 | 单星洗刷台 | 700×600×800+150mm | 1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm； 2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±2mm）； 4、配备1个≥560×420×280mm的不锈钢水槽； 5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度≥1.07mm，底部配Φ≥180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置； 6、围板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，围板高度须能遮挡槽体； 7、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 8、左右及后部下横杆采用304材质不锈钢≥25×38mm方管制作, 管壁实测厚度≥0.87mm； 9、立腿、横杆不得拼接使用； 10、每个星盆各配备1套立式高弯冷热水龙头。 | 1台 |
| S13 | 挂墙开水器 | 405×350×616mm | 1、微电脑控制，节能，水位差分层步进式加热，顶上高温出水，保障开水温度； 2、智能保障检测，独有高平原海拔自适应温度转换功能； 3、缺水断电，加热管防干烧，超高温断电保护多重安保24小时守护； 4、电源种类：220V； 5、功率：≥3KW； 6、容量：≥25L； 7、产水量：≥45L/h； 8、水咀：一开一常温。 | 1台 |
| S14 | 双层工作台 | 2450×600×800mm | 1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，面板边沿≥4道同向折弯，折弯高度≥45mm； 2、台面板前边沿与侧边沿需在侧面弧状拼接，正视时无焊接迹象，美观大方； 3、台面板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 4、台面加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥40mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 5、下层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，层板边沿方角折弯，折弯高度≥35mm； 6、下层板下部带≥1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 7、下层板加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，加固槽尺寸：宽度≥60mm、高度≥35mm,加固槽为整板制作，不得拼接使用； 8、立腿采用304材质不锈钢≥38×38mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 9、层板离地净尺寸150mm（±5mm）。 | 1台 |
| S15 | 挂墙双层架 | 2450×300×460mm | 1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥1.07mm，层板边沿≥4道同向方角折弯，折弯高度≥35mm； 2、层板下带≥1条不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm； 3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作,板材实测厚度≥0.87mm； 4、加固槽折弯尺寸：宽度≥50mm、高度≥30mm，加固槽为整板折弯制作，不得拼接使用； 5、立柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm。 | 1台 |
| 其他 |  |  |  |  |
| T01 | 灭火系统 | 单瓶组 | 1、药剂充装量:≥14.5L； 2、材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 3、采用机械、电控相结合传动，24小时全天候监控； 4、火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行； 5、设有应急启动装置，当手动，自动启动不成功时，用手一拉，便能扑灭火情。 | 6套 |
| T02 | 冲地龙头 | 长度≥15米 | 1、钢板厚度≥5mm； 2、黑色液压管； 3、进水主体黄铜阀，长度≥15米； 4、活动快速接头，配置水枪一把； 5、材质：低碳喷涂。 | 8套 |
| T03 | 粘捕式灭蝇器 | 500×165×380mm | 1、双面粘捕，效率更高； 2、无声诱捕； 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右； 4、诱虫光源优质耐用，效果显著； 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀； 6、额定电压：220V~，额定功率：≥45W； 7、灯管规格：长度≥450mm ，功率≥15W； 8、有效面积：80-100㎡。 | 13盏 |
| T04 | 定时杀菌消毒灯 | 940×130×140mm | 1、配遥控和定时功能，设有15、30和60分钟三挡定时杀菌时间； 2、≥1.3mm厚铝型材结构，防锈防腐蚀，提高了产品的整体刚性，结实、美观和耐用； 3、额定电压：220V~，额定功率：≥30W； 4、灯管规格：长度≥900mm； 5、有效面积：40-50㎡。 | 5盏 |
| T05 | 风幕机 | 1200×165×205mm | 1、铝合金面板，美观大方，永不生锈； 2、ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 3、采用全铜线空调电机，风力强劲，性能稳定，可运行10000小时以上无故障； 4、内置不等距贯流风轮，有效降噪，风力强劲，满足更高场所使用； 5、配有两档调速功能，满足不同高度； 6、功率：≥170W； 7、风量：≥2100m3/h; 8、风速：9～11m/S。 | 7台 |
| T06 | 风幕机 | 1500×165×205mm | 1、铝合金面板，美观大方，永不生锈； 2、ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 3、采用全铜线空调电机，风力强劲，性能稳定，可运行10000小时以上无故障； 4、内置不等距贯流风轮，有效降噪，风力强劲，满足更高场所使用； 5、配有两档调速功能，满足不同高度； 6、功率：≥200W； 7、风量：≥2800m3/h; 8、风速：9～11m/S。 | 2台 |
| T07 | 双层收碗车 | 900×500×900mm | 1、车盘主体均采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、车体边缘手可触及之处均作复边处理； 3、车柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm； 4、底部配备4只Φ≥125mm聚氨酯耐磨静音脚轮，定向2只，万向1只，万向带刹车2只。 | 6台 |
| T08 | 双层餐车 | 900×500×900mm | 1、车盘主体均采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、车体边缘手可触及之处均作复边处理； 3、车柱采用304材质不锈钢≥30×30mm方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm； 4、底部配备4只Φ≥125mm聚氨酯耐磨静音脚轮，定向2只，万向1只，万向带刹车2只。 | 3台 |
| 主厨区排烟系统 |  |  |  |  |
| U01 | 排烟罩 | L×1200×500mm | 1、罩体均采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、设备手可触及之处作复边处理，不留利口； 3、烟罩内具备可安装湿式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备结构。 | 14.4㎡ |
| U02 | 湿式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 风量12000m3/h | 1、前板、侧板、内部导流板及后板均采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、脱水器采用304材质不锈钢磨砂板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、喷淋系统采用镀锌钢管制作,喷淋为水帘结构，油烟净化更彻底，并能有效阻止明火进入排烟管道； 4、本设备为梯形结构，U形风道，双重脱水，各脱水器及前导流板为抽拉式，可随时拆卸清洗； 5、外形尺寸：1000×450×450mm（整机允许±10mm）； 6、本产品并非传统运水烟罩，双脱水器呈90°形状； 7、进风口尺寸为：≥130×960mm； 8、出风口尺寸为：≥170×960mm； 9、产品符合GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）及HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）的标准，油烟净化效率（或额定风量条件下去除效率）≥95%。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] ★10、产品符合GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）及HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）相关标准，烟气含湿量（或出口烟气含水率）≤4.5%。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 11、产品符合GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）及HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）相关标准，浓度≤0.60mg/m3。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 检验(检测)报告中所检产品名称须体现“湿式”，额定风量值应与招标文件相符。 | 9套 |
| U03 | 不锈钢回水槽 | L×240×190mm | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、产品手可触及之处复边处理，无利口、不伤人； 3、产品符合GB/T10125-2021的标准，经≥72h中性盐雾试验后表面无腐蚀红锈出现。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。检验（检测）报告中所检产品名称、产品规格须与招标文件要求相符] | 9.5米 |
| U04 | 不锈钢后封板 | L×600×25mm | 1、封板边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，U型槽状，板材实测厚度≥1.07mm； 2、封板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、各封板采用反向折弯拼接，不透光； 4、各封板宽度按现场长度进行均分。 | 11.9米 |
| U05 | 不锈钢后封板 | L×1000×25mm | 1、封板边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，U型槽状，板材实测厚度≥1.07mm； 2、封板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、各封板采用反向折弯拼接，不透光； 4、各封板宽度按现场长度进行均分。 | 0.6米 |
| U06 | 机械静电光解复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备 | 2900×1200×1050mm | 1、油烟净化一体机采用复合式净化技术（第一级：冷凝碰撞原理；第二级：物理吸附及冷凝原理；第三级：电子高压静电原理；）产品符合HJ/T 62-2001、GB 18483-2001、HJ38-2017的标准，油烟去除效率≥95%；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 2、主体采用分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定，旋转风机，多向出风，安装轻松便捷； 3、控制主板具有错相检测、缺相保护、高压保护、故障提醒、清洗提醒等功能； 4、智能操作：动态仿真智能体感显示屏，触摸+体感控制开关，实现无接触开机、关机，隔空开启烟机，操作简单便捷； 5、配置应急系统，设备故障时，开启紧急排烟； 6、智能双恒压电源稳定输出电流，恒压不恒流，可自行调节恒定的电压值，能自动适配电场，不受负载影响； 7、重要部位-显示屏符合GB/T 4208-2017标准,在试验2h情况下，防尘能力达到IP6X，壳内无明显的灰尘沉积；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力达到IPX9；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 8、重要部件-电源符合GB/T 2423.10-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Fc:振动（正弦）》的标准，在振动频率10～150Hz，试验后无损伤，可正常工作；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 9、重要部位-风扇符合GB/T 4208-2017的标准,在试验2h情况下，防尘能力达到IP6X，壳内无明显的灰尘沉积；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力达到IPX9；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 2.9米 |
| U07 | 不锈钢三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 3只 |
| U08 | 集烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 25.9㎡ |
| U09 | 集烟管法兰 | 根据集烟管尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 12对 |
| U10 | UV光解除味器 | 处理风量≥20000m3/h | 1、箱体外壳采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、内置式厨房油烟光解式光管，每根光管的功率≥79W/220V，有效去除油烟味,并具有延时预热功能； 3、每套配备10根光管，光管直径≥19mm，灯头直径22.5mm（±1mm），光管长度≥840mm; 4、抽拉式光管模块，便于清洁及维修； 5、侧面设置检修门。 | 2台 |
| U11 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 19只 |
| U12 | 不锈钢大三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 1只 |
| U13 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 11只 |
| U14 | 排烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 4、符合GB/T2652-2022的标准，在设备焊接处取材进行拉力检测,拉力≥300KN。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。检验（检测）报告中所检产品名称须与招标文件要求相符] | 209.6㎡ |
| U15 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 4、产品符合GB/T2652-2022的标准，在设备焊接处取材进行拉力检测,拉力≥300KN。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。检验（检测）报告中所检产品名称须与招标文件要求相符] | 106对 |
| U16 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 3台 |
| U17 | 固定支架、吊杆及托架 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用≥40×40×3.5mm镀锌角钢制作； 2、采用直径≥10mm镀锌全丝螺杆制作； 3、如配有横担，横担采用≥40mm×40mm×3.5mm镀锌角钢制作。 | 1宗 |
| U18 | 多翼式低噪音离心风机 | 7.5KW/22# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥50×50mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用多翼双吸式结构，具有风量大、噪音低等效果； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：21000～24000m3/h； 7、全压：600～750Pa； 8、电机功率：≥7.5KW； 9、叶轮直径：≥22寸； 10、风机带消音系统，减少噪音。 | 1台 |
| U19 | 多翼式低噪音离心风机 | 11KW/22# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥50×50mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用多翼双吸式结构，具有风量大、噪音低等效果； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：22000～26000m3/h； 7、全压：650～800Pa； 8、电机功率：≥11KW； 9、叶轮直径：≥22寸； 10、风机带消音系统，减少噪音。 | 1台 |
| U20 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 2台 |
| U21 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 8只 |
| U22 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 4只 |
| U23 | 静电式餐饮业油烟净化设备 | 处理风量≥20000m3/h | 1、箱体采用≥1.2mm优质碳钢制作，外观大气、耐腐蚀、经久耐用； 2、特氟龙绝缘子，耐高压，耐高温，拒绝电弧发生，提高机械强度； 3、航空铝板高低压电场，密度大，吸附力强，过风面积大，可靠性高；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压更强、吸附力更强； 4、清洗和固障自动提示，并配有指示灯； 5、智能双恒压电源稳定输出电流，恒压不恒流，可自行调节恒定的电压值，能自动适配电场，不受负载影响； 6、净化器安装简便，维护清洗方便，拆卸自如，维护成本低，无需专业人士自己清洗等； 7、产品模块化设计制作，多种组合模式，组合灵活，满足所有安装要求。 | 2台 |
| U24 | 净化器支架 | 根据现场尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 2台 |
| U25 | 接油盘 | 根据净化器、风柜制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 4台 |
| U26 | 变频智能控制器 | ≥7.5KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流: ≥17A； 3、适配电机功率：≥7.5KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益； 11、产品符合GB/T 12668.501-2013《调速电气传动系统 第5-1部分：安全要求电气、热和能量》的标准，进行变形试验（挠曲试验，冲击试验），冲击脉冲电压试验，交流或直流电压试验，接触电流测量的检验（检测），各项检验（检测）结果全部合格。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 1台 |
| U27 | 变频智能控制器 | ≥11KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流:≥25A； 3、适配电机功率：≥11KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| U28 | 出口百叶 | 根据出口尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 2个 |
| U29 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| U30 | 不锈钢消音管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性; 4、管道内附有消音孔板。 | 22㎡ |
| 员工厨房排烟系统 |  |  |  |  |
| V01 | 机械动态复合式带新风集烟罩饮食业油烟净化一体设备 | L×1450×500mm | 1、罩体均采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、设备手可触及之处作复边处理，不留利口； 3、烟罩内配备9个甩油盘； 4、罩前新风管采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，并配有不锈钢圆形出风口。 | 6.31㎡ |
| V02 | 隔油网 | 500×500×35mm | 1、油网边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、滤油条采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材厚度实测厚度≥0.67mm。 | 4.35米 |
| V03 | 不锈钢后封板 | L×600×25mm | 1、封板边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，U型槽状，板材实测厚度≥1.07mm； 2、封板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、各封板采用反向折弯拼接，不透光； 4、各封板宽度按现场长度进行均分。 | 3.4米 |
| V04 | 不锈钢三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 1只 |
| V05 | 集烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 6.2㎡ |
| V06 | 集烟管法兰 | 根据集烟管尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 4对 |
| V07 | UV光解除味器 | 处理风量≥10000m3/h | 1、箱体外壳采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、内置式厨房油烟光解式光管，每根光管的功率≥79W/220V，有效去除油烟味,并具有延时预热功能； 3、每套配备6根光管，光管直径≥19mm，灯头直径22.5mm（±1mm），光管长度≥840mm; 4、抽拉式光管模块，便于清洁及维修； 5、侧面设置检修门。 | 1台 |
| V08 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 15只 |
| V09 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 6只 |
| V10 | 排烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性； ★4、产品符合GB/T9978.1-2008标准，≥1.00h耐火试验后未丧失耐火完整性。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 168㎡ |
| V11 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 97对 |
| V12 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 2台 |
| V13 | 固定支架、吊杆及托架 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用≥40×40×3.5mm镀锌角钢制作； 2、采用直径≥10mm镀锌全丝螺杆制作； 3、如配有横担，横担采用≥40mm×40mm×3.5mm镀锌角钢制作。 | 1宗 |
| V14 | 前弯宽叶片中高效风机 | 7.5KW/18# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥50×50mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用前弯宽叶片结构，具有静压高，克服管网阻力大功能，适用于大阻力抽油烟系统配用； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：14000～19000m3/h； 7、全压：900～1100Pa； 8、转速：≥1000r/min; 9、电机功率：≥7.5KW； 10、叶轮直径：≥18寸； 11、风机带消音系统，减少噪音。 | 1台 |
| V15 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| V16 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| V17 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| V18 | 静电式餐饮业油烟净化设备 | 处理风量≥10000m3/h | 1、箱体采用1.2mm优质碳钢制作，外观大气、耐腐蚀、经久耐用； 2、特氟龙绝缘子，耐高压，耐高温，拒绝电弧发生，提高机械强度； 3、航空铝板高低压电场，密度大，吸附力强，过风面积大，可靠性高；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压更强、吸附力更强； 4、清洗和固障自动提示，并配有指示灯； 5、智能双恒压电源稳定输出电流，恒压不恒流，可自行调节恒定的电压值，能自动适配电场，不受负载影响； 6、净化器安装简便，维护清洗方便，拆卸自如，维护成本低，无需专业人士自己清洗等； 7、产品模块化设计制作，多种组合模式，组合灵活，满足所有安装要求。 | 1台 |
| V19 | 净化器支架 | 根据现场尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| V20 | 接油盘 | 根据净化器、风柜制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 2台 |
| V21 | 变频智能控制器 | ≥7.5KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流: ≥17A； 3、适配电机功率：≥7.5KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| V22 | 出口百叶 | 根据出口尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| V23 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| V24 | 不锈钢消音管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性; 4、管道内附有消音孔板。 | 10㎡ |
| 西厨区排烟系统 |  |  |  |  |
| W01 | 机械动态复合式带新风集烟罩饮食业油烟净化一体设备 | L×1200×500mm | 1、罩体均采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、设备手可触及之处作复边处理，不留利口； 3、烟罩内配备14个甩油盘。 | 7.8㎡ |
| W02 | 隔油网 | 500×500×35mm | 1、油网边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、滤油条采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材厚度实测厚度≥0.67mm。 | 6.5米 |
| W03 | 不锈钢后封板 | L×600×25mm | 1、封板边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，U型槽状，板材实测厚度≥1.07mm； 2、封板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 3、各封板采用反向折弯拼接，不透光； 4、各封板宽度按现场长度进行均分。 | 5.3米 |
| W04 | 不锈钢三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 1只 |
| W05 | 集烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 13.8㎡ |
| W06 | 集烟管法兰 | 根据集烟管尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 6对 |
| W07 | UV光解除味器 | 处理风量≥16000m3/h | 1、箱体外壳采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、内置式厨房油烟光解式光管，每根光管的功率≥79W/220V，有效去除油烟味,并具有延时预热功能； 3、每套配备8根光管，光管直径≥19mm，灯头直径22.5mm（±1mm），光管长度≥840mm; 4、抽拉式光管模块，便于清洁及维修； 5、侧面设置检修门。 | 1台 |
| W08 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 13只 |
| W09 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 4只 |
| W10 | 排烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 114.7㎡ |
| W11 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 61对 |
| W12 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 2台 |
| W13 | 固定支架、吊杆及托架 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用≥40×40×3.5mm镀锌角钢制作； 2、采用直径≥10mm镀锌全丝螺杆制作； 3、如配有横担，横担采用≥40mm×40mm×3.5mm镀锌角钢制作。 | 1宗 |
| W14 | 前弯宽叶片中高效风机 | 7.5KW/22# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥50×50mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用前弯宽叶片结构，具有静压高，克服管网阻力大功能，适用于大阻力抽油烟系统配用； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：19000～23000m3/h； 7、全压：850～1050Pa； 8、转速：≥750r/min; 9、电机功率：≥7.5KW； 10、叶轮直径：≥22寸； 11、风机带消音系统，减少噪音。 | 1台 |
| W15 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| W16 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| W17 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| W18 | 静电式餐饮业油烟净化设备 | 处理风量≥16000m3/h | 1、箱体采用1.2mm优质碳钢制作，外观大气、耐腐蚀、经久耐用； 2、特氟龙绝缘子，耐高压，耐高温，拒绝电弧发生，提高机械强度； 3、航空铝板高低压电场，密度大，吸附力强，过风面积大，可靠性高；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压更强、吸附力更强； 4、清洗和固障自动提示，并配有指示灯； 5、智能双恒压电源稳定输出电流，恒压不恒流，可自行调节恒定的电压值，能自动适配电场，不受负载影响； 6、净化器安装简便，维护清洗方便，拆卸自如，维护成本低，无需专业人士自己清洗等； 7、产品模块化设计制作，多种组合模式，组合灵活，满足所有安装要求。 | 1台 |
| W19 | 净化器支架 | 根据现场尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| W20 | 接油盘 | 根据净化器、风柜制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 2台 |
| W21 | 变频智能控制器 | ≥7.5KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流: ≥17A； 3、适配电机功率：≥7.5KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| W22 | 出口百叶 | 根据出口尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| W23 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| W24 | 不锈钢消音管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性; 4、管道内附有消音孔板。 | 11.8㎡ |
| 面点间排烟系统 |  |  |  |  |
| X01 | 排烟罩 | L×1200×500mm | 1、罩体均采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、设备手可触及之处作复边处理，不留利口； 3、烟罩内可安装隔油网，并配有油网支架。 | 5.82㎡ |
| X02 | 防透光隔油网 | 500×500×35mm | 1、油网边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、滤油条采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材厚度实测厚度≥0.67mm。 | 4.85米 |
| X03 | 光解集烟罩式餐饮业油烟净化一体设备 | 处理风量≥12000m3/h | 1、支架采用304材质不锈钢≥25×50mm方管制作，管壁实测厚度≥0.88mm，支架封口采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、采用厨房油烟光解式光管，每根光管的功率≥316W/220V，具有延时预热功能； 3、每套配备≥2根光管，光管直径≥19mm，灯头直径22.5mm（±1mm）； 4、配不锈钢电控箱，并有电器散热的百叶窗； 5、电控箱采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 6、本设备安装于烟罩内，采取前端净化，可避免油烟进入管道，有效地防止油烟在烟罩及烟道内淤积，防止与明火结合产生火灾，消除安全隐患； 7、采用耐高温专用线，快速变接插； 8、产品符合GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）及HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）相关标准，额定风量下净化效率≥92%。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 9、产品符合GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）及HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）相关标准，浓度≤0.60mg/m3。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] 检验（检测）报告中所检产品名称、风量值须与招标文件要求相符。 | 2台 |
| X04 | 不锈钢三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 1只 |
| X05 | 集烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 7.9㎡ |
| X06 | 集烟管法兰 | 根据集烟管尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 3对 |
| X07 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 10只 |
| X08 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 4只 |
| X09 | 排烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 99.5㎡ |
| X10 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 56对 |
| X11 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 2台 |
| X12 | 固定支架、吊杆及托架 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用≥40×40×3.5mm镀锌角钢制作； 2、采用直径≥10mm镀锌全丝螺杆制作； 3、如配有横担，横担采用≥40mm×40mm×3.5mm镀锌角钢制作。 | 1宗 |
| X13 | 前弯宽叶片中高效风机 | 7.5KW/18# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥50×50mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用前弯宽叶片结构，具有静压高，克服管网阻力大功能，适用于大阻力抽油烟系统配用； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：14000～19000m3/h； 7、全压：900～1100Pa； 8、转速：≥1000r/min; 9、电机功率：≥7.5KW； 10、叶轮直径：≥18寸； 11、风机带消音系统，减少噪音。 | 1台 |
| X14 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| X15 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| X16 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| X17 | 静电光解复合式餐饮业油烟净化设备 | 处理风量≥12000m3/h | 1、机器采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、采用高低压电场组合，有效处理油烟，净化器达92%以上，适合高低空排放； 3、电源过载保护，开门断电保护、带散热器； 4、荷电区采用不锈钢电场，吸附区采用铝合金电场，经久耐用； 5、模块化组合，易安装维护； 6、分装式结构，隐蔽式布线； 7、设备本体阻力：≤160pa； ★8、采用静电与光解复合式工作原理，内置式紫外线灯管，灯管数量：4支，镇流器4只，净化效率高；[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件复印件并加盖投标人公章作为佐证，报告中体现的灯管数量、镇流器数量应与招标文件要求一致] 9、产品符合HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）相关标准，额定风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m3。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件复印件并加盖投标人公章作为佐证，报告中体现的灯管数量、镇流器数量应与招标文件要求一致] 10、产品符合HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）相关标准，额定风量下净化效率≥95.5%。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件复印件并加盖投标人公章作为佐证，报告中体现的灯管数量、镇流器数量应与招标文件要求一致] 检验（检测）报告中须体现“静电光解复合式”，所检产品风量值须与招标文件要求相符，产品名称须与招标文件要求一致。 | 1台 |
| X18 | 净化器支架 | 根据现场尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| X19 | 接油盘 | 根据净化器、风柜制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 2台 |
| X20 | 变频智能控制器 | ≥7.5KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流: ≥17A； 3、适配电机功率：≥7.5KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| X21 | 出口百叶 | 根据出口尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| X22 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| X23 | 不锈钢消音管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性; 4、管道内附有消音孔板。 | 9.9㎡ |
| 烧腊间排烟系统 |  |  |  |  |
| Y01 | 机械静电光解复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备 | 4500×1200×1050mm | 1、油烟净化一体机采用复合式净化技术（第一级：冷凝碰撞原理； 第二级：物理吸附及冷凝原理； 第三级：电子高压静电原理；）依据HJ/T 62-2001、GB 18483-2001、HJ38-2017，油烟去除效率≥95%。 2、主体采用分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定，旋转风机，多向出风，安装轻松便捷； 3、控制主板具有错相检测、缺相保护、高压保护、故障提醒、清洗提醒等功能； 4、智能操作：动态仿真智能体感显示屏，触摸+体感控制开关，实现无接触开机、关机，隔空开启烟机，操作简单便捷； 5、配置应急系统，设备故障时，开启紧急排烟； 6、智能双恒压电源稳定输出电流，恒压不恒流，可自行调节恒定的电压值，能自动适配电场，不受负载影响。 | 4.5米 |
| Y02 | 不锈钢三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 1只 |
| Y03 | 集烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 6.8㎡ |
| Y04 | 集烟管法兰 | 根据集烟管尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 4对 |
| Y05 | UV光解除味器 | 处理风量≥12000m3/h | 1、箱体外壳采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、内置式厨房油烟光解式光管，每根光管的功率≥79W/220V，有效去除油烟味,并具有延时预热功能； 3、每套配备6根光管，光管直径≥19mm，灯头直径22.5mm（±1mm），光管长度≥840mm; 4、抽拉式光管模块，便于清洁及维修； 5、侧面设置检修门。 | 1台 |
| Y06 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 12只 |
| Y07 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 4只 |
| Y08 | 排烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 132.9㎡ |
| Y09 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 57对 |
| Y10 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 2台 |
| Y11 | 固定支架、吊杆及托架 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用≥40×40×3.5mm镀锌角钢制作； 2、采用直径≥10mm镀锌全丝螺杆制作； 3、如配有横担，横担采用≥40mm×40mm×3.5mm镀锌角钢制作。 | 1宗 |
| Y12 | 前弯宽叶片中高效风机 | 5.5KW/18# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥50×50mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用前弯宽叶片结构，具有静压高，克服管网阻力大功能，适用于大阻力抽油烟系统配用； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：13000～17000m3/h； 7、全压：800～1000Pa； 8、转速：≥950r/min; 9、电机功率：≥5.5KW； 10、叶轮直径：≥18寸； 11、风机带消音系统，减少噪音。 | 1台 |
| Y13 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| Y14 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| Y15 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| Y16 | 静电式餐饮业油烟净化设备 | 处理风量≥12000m3/h | 1、箱体采用1.2mm优质碳钢制作，外观大气、耐腐蚀、经久耐用； 2、特氟龙绝缘子，耐高压，耐高温，拒绝电弧发生，提高机械强度； 3、航空铝板高低压电场，密度大，吸附力强，过风面积大，可靠性高；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压更强、吸附力更强； 4、清洗和固障自动提示，并配有指示灯； 5、智能双恒压电源稳定输出电流，恒压不恒流，可自行调节恒定的电压值，能自动适配电场，不受负载影响； 6、净化器安装简便，维护清洗方便，拆卸自如，维护成本低，无需专业人士自己清洗等； 7、产品模块化设计制作，多种组合模式，组合灵活，满足所有安装要求。 | 1台 |
| Y17 | 净化器支架 | 根据现场尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| Y18 | 接油盘 | 根据净化器、风柜制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 2台 |
| Y19 | 变频智能控制器 | ≥5.5KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流: ≥13A； 3、适配电机功率：≥5.5KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| Y20 | 出口百叶 | 根据出口尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| Y21 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| Y22 | 不锈钢消音管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性; 4、管道内附有消音孔板。 | 10.6㎡ |
| 一层明档区排烟系统 |  |  |  |  |
| Z01 | 明档式烟罩 | 4700×850×500mm | 1、罩体均采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、设备手可触及之处作复边处理，不留利口； 3、烟罩内可安装隔油网，并配有油网支架。 | 4.7米 |
| Z02 | 隔油网 | 根据烟罩尺寸制作 | 1、油网边框采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、滤油条采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材厚度实测厚度≥0.67mm。 | 9.4米 |
| Z03 | 不锈钢三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 1只 |
| Z04 | 集烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 7.2㎡ |
| Z05 | 集烟管法兰 | 根据集烟管尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 4对 |
| Z06 | UV光解除味器 | 处理风量≥8000m3/h | 1、箱体外壳采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、内置式厨房油烟光解式光管，每根光管的功率≥79W/220V，有效去除油烟味,并具有延时预热功能； 3、每套配备6根光管，光管直径≥19mm，灯头直径22.5mm（±1mm），光管长度≥840mm; 4、抽拉式光管模块，便于清洁及维修； 5、侧面设置检修门。 | 1台 |
| Z07 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 10只 |
| Z08 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 2只 |
| Z09 | 排烟管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 48.4㎡ |
| Z10 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 31对 |
| Z11 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 1只 |
| Z12 | 固定支架、吊杆及托架 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用≥40×40×3.5mm镀锌角钢制作； 2、采用直径≥10mm镀锌全丝螺杆制作； 3、如配有横担，横担采用≥40mm×40mm×3.5mm镀锌角钢制作。 | 1宗 |
| Z13 | 前弯宽叶片中高效风机 | 5.5KW/20# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥50×50mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用前弯宽叶片结构，具有静压高，克服管网阻力大功能，适用于大阻力抽油烟系统配用； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：15000～17000m3/h； 7、全压：800～1000Pa； 8、转速：≥800r/min; 9、电机功率：≥5.5KW； 10、叶轮直径：≥20寸； 11、风机带消音系统，减少噪音。 | 1台 |
| Z14 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| Z15 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| Z16 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| Z17 | 静电式餐饮业油烟净化设备 | 处理风量≥10000m3/h | 1、箱体采用1.2mm优质碳钢制作，外观大气、耐腐蚀、经久耐用； 2、特氟龙绝缘子，耐高压，耐高温，拒绝电弧发生，提高机械强度； 3、航空铝板高低压电场，密度大，吸附力强，过风面积大，可靠性高；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压更强、吸附力更强； 4、清洗和固障自动提示，并配有指示灯； 5、智能双恒压电源稳定输出电流，恒压不恒流，可自行调节恒定的电压值，能自动适配电场，不受负载影响； 6、净化器安装简便，维护清洗方便，拆卸自如，维护成本低，无需专业人士自己清洗等； 7、产品模块化设计制作，多种组合模式，组合灵活，满足所有安装要求。 | 1台 |
| Z18 | 净化器支架 | 根据现场尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| Z19 | 变频智能控制器 | ≥5.5KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流: ≥13A； 3、适配电机功率：≥5.5KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| Z20 | 出口百叶 | 根据出口尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| Z21 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| Z22 | 不锈钢消音管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性; 4、管道内附有消音孔板。 | 10.6㎡ |
| 主厨区新风系统 |  |  |  |  |
| XF101 | 入口百叶 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| XF102 | 多翼式低噪音离心风机 | 3KW/18# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥50×50mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用多翼双吸式结构，具有风量大、噪音低等效果； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：10000～13000m3/h； 7、全压：450～550Pa； 8、电机功率：≥3KW； 9、叶轮直径：≥18寸。 | 1台 |
| XF103 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| XF104 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| XF105 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| XF106 | 变频智能控制器 | ≥4KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流:≥9.5A； 3、适配电机功率：≥4KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| XF107 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 6只 |
| XF108 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 12只 |
| XF109 | 不锈钢三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 1只 |
| XF110 | 新风管道 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 97.7㎡ |
| XF111 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 68对 |
| XF112 | 六边形新风管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 10米 |
| XF113 | 不锈钢新风口 | 直径200mm | 1、采用优质不锈钢制作； 2、圆形结构，可根据需求进行风量大小及关闭调节。 | 24个 |
| XF114 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 1个 |
| XF115 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| 切配区新风系统 |  |  |  |  |
| XF201 | 入口百叶 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| XF202 | 多翼式低噪音离心风机 | 4KW/18# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥50×50mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用多翼双吸式结构，具有风量大、噪音低等效果； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：12000～15000m3/h； 7、全压：500～650Pa； 8、电机功率：≥4KW； 9、叶轮直径：≥18寸； 10、产品符合GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》的标准，能效等级为2级或2级以上。[投标时须提供权威检测机构出具的具有CMA标识的有效检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。]检验（检测）报告中所检产品名称，产品规格须与招标文件要求相符。 11、产品符合GB/T4208-2017、GB/T10125-2021的标准，防水等级≥IPX6，防腐等级-户外3级。[投标时须提供产品防水等级认证证书及产品防腐等级认证证书复印件并加盖投标人公章作为佐证材料。] | 1台 |
| XF203 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| XF204 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| XF205 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| XF206 | 变频智能控制器 | ≥4KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流:≥9.5A； 3、适配电机功率：≥4KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| XF207 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 4只 |
| XF208 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 12只 |
| XF209 | 不锈钢三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 1只 |
| XF210 | 新风管道 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 97.1㎡ |
| XF211 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 62对 |
| XF212 | 六边形新风管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 7.6米 |
| XF213 | 不锈钢新风口 | 直径200mm | 1、采用优质不锈钢制作； 2、圆形结构，可根据需求进行风量大小及关闭调节。 | 18个 |
| XF214 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 1个 |
| XF215 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| 面点间新风系统 |  |  |  |  |
| XF301 | 入口百叶 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| XF302 | 多翼式低噪音离心风机 | 2.2KW/12# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥40×40mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用多翼双吸式结构，具有风量大、噪音低等效果； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：7000～9000m3/h； 7、全压：450～600Pa； 8、电机功率：≥2.2KW； 9、叶轮直径：≥12寸。 | 1台 |
| XF303 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| XF304 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| XF305 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| XF306 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 3只 |
| XF307 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 13只 |
| XF308 | 不锈钢三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 1只 |
| XF309 | 新风管道 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 59.5㎡ |
| XF310 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 58对 |
| XF311 | 六边形新风管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 4.85米 |
| XF312 | 不锈钢新风口 | 直径200mm | 1、采用优质不锈钢制作； 2、圆形结构，可根据需求进行风量大小及关闭调节。 | 12个 |
| XF313 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 1个 |
| XF314 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| 西厨区新风系统 |  |  |  |  |
| XF401 | 入口百叶 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| XF402 | 多翼式低噪音离心风机 | 3KW/12# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥40×40mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用多翼双吸式结构，具有风量大、噪音低等效果； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：7000～9000m3/h； 7、全压：450～600Pa； 8、电机功率：≥3KW； 9、叶轮直径：≥12寸。 | 1台 |
| XF403 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| XF404 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| XF405 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| XF406 | 变频智能控制器 | ≥4KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流: ≥9.5A； 3、适配电机功率：≥4KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| XF407 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 2只 |
| XF408 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 10只 |
| XF409 | 新风管道 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 76.8㎡ |
| XF410 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 53对 |
| XF411 | 六边形新风管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 5.5米 |
| XF412 | 不锈钢新风口 | 直径200mm | 1、采用优质不锈钢制作； 2、圆形结构，可根据需求进行风量大小及关闭调节。 | 14个 |
| XF413 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 1个 |
| XF414 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| 烧腊间新风系统 |  |  |  |  |
| XF501 | 入口百叶 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| XF502 | 多翼式低噪音离心风机 | 2.2KW/12# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥40×40mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用多翼双吸式结构，具有风量大、噪音低等效果； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：7000～9000m3/h； 7、全压：450～600Pa； 8、电机功率：≥2.2KW； 9、叶轮直径：≥12寸。 | 1台 |
| XF503 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| XF504 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| XF505 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| XF506 | 变频智能控制器 | ≥4KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流: ≥9.5A； 3、适配电机功率：≥4KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| XF507 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 3只 |
| XF508 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 8只 |
| XF509 | 新风管道 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 31.6㎡ |
| XF510 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 33对 |
| XF511 | 六边形新风管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 6米 |
| XF512 | 不锈钢新风口 | 直径200mm | 1、采用优质不锈钢制作； 2、圆形结构，可根据需求进行风量大小及关闭调节。 | 14个 |
| XF513 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 1个 |
| XF514 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| 员工厨房新风系统 |  |  |  |  |
| XF601 | 入口百叶 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| XF602 | 多翼式低噪音离心风机 | 2.2KW/12# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥40×40mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用多翼双吸式结构，具有风量大、噪音低等效果； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：7000～9000m3/h； 7、全压：450～600Pa； 8、电机功率：≥2.2KW； 9、叶轮直径：≥12寸。 | 1台 |
| XF603 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| XF604 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| XF605 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| XF606 | 变频智能控制器 | ≥4KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流: ≥9.5A； 3、适配电机功率：≥4KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| XF607 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 3只 |
| XF608 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 4只 |
| XF609 | 不锈钢三通 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 1只 |
| XF610 | 新风管道 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 37.4㎡ |
| XF611 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 28对 |
| XF612 | 六边形新风管 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 2.1米 |
| XF613 | 不锈钢新风口 | 直径200mm | 1、采用优质不锈钢制作； 2、圆形结构，可根据需求进行风量大小及关闭调节。 | 8个 |
| XF614 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 1个 |
| XF615 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| 明档新风系统 |  |  |  |  |
| XF701 | 入口百叶 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm。 | 1个 |
| XF702 | 多翼式低噪音离心风机 | 2.2KW/12# | 1、外壳采用优质不锈钢板制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、风机骨架采用≥40×40mm角钢制作，表面防锈喷涂； 3、该设备采用多翼双吸式结构，具有风量大、噪音低等效果； 4、采用优质专用轴承、加粗轴心、运行平稳，延长设备使用寿命； 5、采用皮带传动，外置电机，使电机与油烟完全隔离，确保设备的使用寿命； 6、风量：7000～9000m3/h； 7、全压：450～600Pa； 8、电机功率：≥2.2KW； 9、叶轮直径：≥12寸。 | 1台 |
| XF703 | 风柜支架 | 根据风柜尺寸制作 | 1、支架采用≥50×50×4.5mm镀锌角钢制作； 2、表面双遍防锈处理； 3、各接头焊接牢固，无脱焊虚焊现象。 | 1台 |
| XF704 | 风柜减震器 | 根据风柜重量选配 | 1、弹簧式减震，每只承重大于风机重量的1/3。 | 4只 |
| XF705 | 帆布软连接 | 根据现场尺寸制作 | 1、采用加厚防火、防水型帆布制作； 2、接口处采用机器双道缝纫。 | 2只 |
| XF706 | 变频智能控制器 | ≥4KW/380V | 1、额定输入电压：≥380V； 2、额定输出电流: ≥9.5A； 3、适配电机功率：≥4KW； 4、净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态； 5、照明工作指示：LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态； 6、新风工作指示：LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态； 7、自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机； 8、燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行； 9、风机、净化、新风、照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求； 10、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 | 1台 |
| XF707 | 不锈钢变径 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 2只 |
| XF708 | 不锈钢弯头 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 4只 |
| XF709 | 新风管道 | 根据现场尺寸制作 | 1、管道采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、管道板面经专用机器一次压制≥5道平行凸型加强筋，增大强度、减少共振、美观大方； 3、管道接口采用焊接方式连接，保证气密性。 | 48.5㎡ |
| XF710 | 管道法兰 | 根据管道尺寸制作 | 1、法兰采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.78mm； 2、法兰单边宽度≥35mm； 3、冲压等距螺孔，孔距≤120mm，并配备Φ≥8mm×25mm不锈钢螺丝。 | 26对 |
| XF711 | 不锈钢新风口 | 直径200mm | 1、采用优质不锈钢制作； 2、圆形结构，可根据需求进行风量大小及关闭调节。 | 6个 |
| XF712 | 防火阀 | 根据管道尺寸制作 | 1、采用优质镀锌板制作，板材实测厚度≥1.07mm； 2、平时呈开启状态，火灾时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。 | 1个 |
| XF713 | 安装辅助材料 | 根据现场安装所需 | 1、玻璃胶、钢丝绳等； 2、设备安装。 | 1宗 |
| YF01 | 厨房设备运输安装费 | 设备安装 | 1、设备运输费、轮渡费、安装调试费。 | 1宗 |

备注：

1、技术参数中有标注偏离值的按清单中执行，技术参数中未标注的尺寸、重量等固定数值的允许正负偏离2％。投标人需按采购人提供的图纸进行施工，若因现场原因导致设备无法安装，经双方协商确认变更的尺寸。

2、本项目核心产品：G05 10盘触摸屏幕万能蒸烤箱。

3、国家有强制性要求的（如3C认证证书、节能、节水证书等）需在投标时提供认证证书复印件加盖供应商公章，未提供则投标无效。

4、投标人所投的产品材料厚度、材质、功率（有标注允许±偏差数值的产品除外）以及要求的加固槽数量不得低于招标文件要求，否则投标无效。

5、样品：

（1）投标人在投标时间截止当天须提交样品：序号H01 单星洗涮台 成品样品1台。样品以供评标使用。无提供样品、样品不齐全、响应文件提供的货物技术参数及样品资料必须与样品实物相符，否则将视为无效投标。

（2）样品在开标前由投标人自行保管，至投标截止时间止由招标代理机构工作人员统一接收。若样品上有各投标人所投品牌及投标单位标志，投标人在递交样品前，需用不透明的不干胶或A4纸等方式遮住样品上品牌的标志。在评委对样品评审后再撕掉遮住样品投标人品牌标志的遮挡物。在截标后招标代理机构或招标人统一对各投标人样品进行编号，各投标人提供的样品在截标前应自行保管并注意各自样品完整性，在样品提交招标代理机构后将由代理与采购单位统一保管，便于专家独立评审。

（3）评标过程中对样品进行评定，评定结果与响应文件中所描述的技术参数不一致的样品将视为无效投标。评标过程中可能对样品进行拆散等破坏性检验，由此可能造成的损坏及相关费用由投标人自行承担。

（4）投标人提供的样品作为本次评标委员会评审依据，若本次招标需复议，评标委员会对样品不再评审，样品评审结果不作更改。

（5）中标人的样品不予退回，成交投标人的样品将作为验收时的依据之一。落标方的样品必须在知道或应该知道评标结果后当日前来办理退回手续，否则将视为落标方丢弃样品，招标代理人不负保管责任。

三、商务条件（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1

1、交付地点：福建省莆田市采购人指定地点；

2、交付时间：合同签订后40日内供货安装调试完毕并提交招标人验收

3、交付条件：确保全新原厂原包装、全部货物交货安装调试好，经招标人验收合格为止。

4、是否收取履约保证金：是，合同签订前，中标人需向招标人缴纳合同总金额5%的履约保证金。履约保证金以公对公转账汇入招标人指定账户或以银行保函方式缴纳，不接受以社会和其他担保保函、履约保证保险等其他方式缴纳。若出现履约保证金有被招标人扣除情形的，中标人须在扣除后10日内及时足额补缴，逾期补缴的，需按照未补缴金额的万分之三标准向招标人支付违约金，且招标人有权从任意应支付给中标人的款项中扣留对应金额的款项作为履约保证金。履约保证金在验收合格后，全额无息退还；若中标人不能按照招标文件及其投标文件的承诺完成本项目的，采购人将没收中标人的履约保证金。

5、是否邀请投标人参与验收：否；

6、支付方式：招标人不接受需要支付预付款的投标报价。

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90% | 竣工验收合格且中标人提供等额增值税发票后，支付合同总金额的90%。 |
| 2 | 4% | 竣工验收合格满一年，中标人提供等额增值税发票后，支付合同总金额的4% |
| 3 | 2% | 竣工验收合格满两年，中标人提供等额增值税发票后，支付合同总金额的2% |
| 4 | 4% | 质保期满后且无其他合同未了事项，中标人提供等额增值税发票后，支付余款4%。 |

7、与本批招标项目的相关要求

（1）投标人提供的产品的制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

（2）投标人所投货物为生产厂家的正规合格产品，所有货物均为全新原厂原包装（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌、型号、制造商 标识、产地、出厂日期、出产序列号等），不接受改装改配产品。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验，所有产品均须标明功能、使用说明、所含附件及其用途；

（3）投标人应按正规销售渠道供货，保证采购人能享受原厂或原厂认可的售后维修机构的售后服务。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规；

（4）投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失；

（5）中标人拟提供货物须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。货物的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商等内容。

（6）投标人必须列出投标规格与招标规格的技术指标对照偏离表，无论是否偏离均必须提供详细的技术规格和商务偏离表。

（7）招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人提供的有关资料和数据，仅供参考，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加款项或索赔要求。

（8）投标人中标后提供的产品不满足本项目条款要求的，采购人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由中标人负责。

（9）在招标过程中，采购人如发现投标人在投标时提供假公章及虚假证明材料（如假营业执照、假资质证书、虚假业绩材料及虚假各类证书）骗取中标的，或者不正当竞争行为的，采购人将取消其投标资格并没收其投标保证金。若在招标过程中，采购人如发现投标人在投标时存在围标串标等违法违规行为，将取消其投标资格并没收投标保证金。若中标结果确定后，发现中标人提供虚假材料（如假营业执照、假资质证书、虚假业绩材料及虚假各类证书）骗取中标的，或者不正当竞争行为的，采购人将取消其中标资格并没收投标保证金，且若已经签订合同的采购人有权解除合同，并没收其履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金的还应当对超出部分予以赔偿，导致采购人重新招标的，赔偿金额为本次招标和采购人重新招标的全部费用及工期延误损失。

（10）在合同实施期间，中标人必须同意按采购人实际需要供货，若采购人要求分批次进行供货，中标人应按采购人的要求进行供货。如不响应，取消其供应资格，且合同履约保证金不予退还。

8、售后服务及要求：

（1）在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在竣工验收合格之日起免费质保期不少于3年（含）（厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定）。

（2）中标人须保证所提供的货物如发生故障，必须在接到采购人通知后3小时内予以答复；在采购人要求时，供货商的技术人员必须在收到采购人通知后1日之内到现场进行修理。

（3）中标人对设备应进行定期的巡检及维护，以使系统保持良好的运行状态。

（4）中标人应随机提供相关技术资料，如维护手册、操作手册、硬件技术资料等，投标人应为招标人的使用人员进行有关货物的维护、操作、保养、分批次培训等，直至能熟练独立操作。

（5）投标人若承诺质保期在满足招标文件要求的基础上继续延保，采购人可以根据投标人承诺质保期调整余款支付时间。

9、产品包装要求及验收要求

（1）运输、包装

1）货物应有牢固可靠的包装，确保产品安全到达交货地点。

2）所有货物到达安装现场必须完好无破损。如发现产品性能指标或功能上不符合投标响应文件和合同时，将被看作性能不合格。

3）中标人提供的产品必须是全新，未使用过的，不得有任何损伤，而且必须为原厂生产，不得分包、外委给其它生产商加工生产或进行贴牌生产。

（2）质量保证及承诺

中标人必须保证货物设备能够正常安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好。

（3）提供的主要资料

1）每个产品的产品合格证。

2）安装、调试、维护等技术资料、图纸。

3）中标人所供应的货物必须为厂家原装出厂的合格产品，每个货物必须附有相应的出厂合格证。

（4）验收要求：

1）中标生产厂家在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验, 中标生产厂家应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。若属进口货物的应有报关单。

2）中标生产厂家货物送到采购人或使用位指定存放地点后，经采购人或使用单位现场对货物、品牌、外观、数量基本验收，验收合格后双方办理货物移交手续。

3）采购人或使用单位有权对中标生产厂家提供货物进行随机检测，检测费用由中标人承担。发现不符合国家标准及招标文件要求的，每发现一次罚款5万元人民币，且采购人或使用单位有权要求其无条件退换，并对退换后的货物再次进行随机检测，所产生的费用均由中标人承担。若情节严重的，采购人有权单方解除合同，没收未结算的全部货款及履约保证金，并追究其法律责任及经济赔偿责任。

4）中标人必须为使用单位维修提供足够的技术资料和技术保障。提供产品的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书、产品检测报告等。

5）中标人货物经过采购人检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

6）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

（5）在招标人现场进行安装调试验收所发生的一切费用由中标人承担。

10、违约责任

（1）中标人所交的产品品种、型号、质量不符合合同规定，采购人有权拒收并解除合同，中标人应向采购人缴纳合同价款30%的违约金。

（2）验收时，如发现资料、数据残缺的，中标人应及时采取整改措施，由此产生的费用或工期延误由中标人承担。

（3）因中标人原因未能按采购人规定最迟40天内交付使用的，采购人有权每日按合同总价1‰的金额收取违约金。逾期超过10天，采购人有权解除合同，中标人应向采购人支付合同总价30%的违约金。由于不可抗力的因素、采购人变更合同要求造成施工延误的，按照实际误工情况而相应延长完工期，不作为违约。

（4）因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

（5）因国家政策调整等因素造成的支付延迟，不视为采购人违约。

（6）在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权从履约保证金中取得补偿，并可进一步提出追索和索赔：

1）签定合同后，中标人未按合同规定供应货物和提供服务的。

2）中标人未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿。

3）中标人未能按合同规定履行其义务的。

4）在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的。

5）本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由中标人自己或在投标文件中明确的单位承担,不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

6）中标人不能交货或不能完成合同的(不可抗力因素造成的除外)，中标人应向采购人偿付不能交货部分货物的10%违约金，若因此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

7）违反所承诺的生产厂家、货物报价和质量、招标文件规定的技术参数与性能、售后服务等行为。

8）若因中标人所供产品质量问题或中标人在履约过程中无理由拒绝供货，造成采购人工期延误或采购人需要进行重新招标的；重新招标确定新的中标人之前，采购人可自行根据市场询价金额采购，比原中标金额高出部分由中标人支付；若重新招标的中标金额比原中标金额高出部分由原中标人赔偿到原合同期满为止。

9）违反双方签署合同书的其他主要条款。

10）在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起15个工作日内支付违约金、赔偿金等。

11）若中标人在履约过程中，对采购人存在违约行为时，经核实后，采购人有权没收其履约保证金并追究相关法律责任。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1、投标人须根据招标文件对技术、商务要求承诺逐项作出明确应答与承诺，未作明确应答与承诺的投标文件将被视为无效投标。照搬招标文件内容作为投标响应内容的，经评标委员会认定未实质性响应也将视为无效投标。

2.2、投标人应当保证其所提供的货物/服务符合国家知识产权法律法规要求，投标人还应保证招标采购人单位及招标代理机构不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位及招标代理机构无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位和招标代理机构因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

2.3、若投标人所提供的货物不符合国家知识产权法律法规要求，其投标无效，采购人单位除不退还其投标保证金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。

2.4、本项目不允许中标人以任何名义和理由在中标后将中标项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包，在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

2.5、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。在采购人主动认为有必要且不背离本项目合同实质性内容的前提下，本招标文件如有未明确的其它约定事项或条款，可以由采购人提出，并与中标人在双方签订正式合同时友好协商补充订立；如果协商未果，则中标人必须按招标文件中已规定的合同条款签署合同并执行。除非采购人一方就补充条款订立事宜主动同意延长双方协商时间，中标人不得以补充条款协商未果作为拖延或拒绝签订合同的理由，否则均视为中标人违约，其将采购人取消成交资格且投标保证金将被不予退还。

- 第六章  采购合同

- 合同编号：

- 编制说明

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，招标人与中标(成交)人应结合招标文件规定填列相应内容。招标文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

- 4.本合同范本仅供参考，招标人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方：________________

住所地：________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为PTXC20241031的莆田市南日岛海洋文化创意园项目厨房设备采购项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

- 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2招标文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：招标文件、投标文件、项目通知、澄清和答疑纪要（如有）

- 二、合同标的

| 采购包 | 标的名称 | 规格、品牌、产地 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 三、合同金额

- 3.1合同总价：（￥      元）；

- 3.2合同总价组成：

| 采购包 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 合同价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

- 3.3其他需说明事项：无

- 合同标的交付

- 4.1交付时间：合同签订后40日内供货安装调试完毕并提交招标人验收。

- 4.2交付地点：福建省莆田市采购人指定地点。

- 4.3交付条件：确保全新原厂原包装、全部货物交货安装调试好，经甲方验收合格为止。

- 4.4供货要求：

- (1)乙方提供的产品必须是招标文件和响应投标文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

- (2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除招标文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货

- 物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

- (3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

- 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

- 乙方向甲方支付违约金，货款总额的30%。

- (4)乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

- （5）其他供货要求：无

- 五、质量标准及要求

- 5.1质量标准及要求

- （1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

- （2）质保期限

自完成收货之日起，乙方为甲方提供为期三年的免费质保服务，终身维修，质保期外，维修器件及人工费用按成本收费。

- （3）质保范围

- 在质保期内，若因产品材料、工艺或制造上的缺陷导致的任何故障或损坏，乙方将承担免费维修或更换的责任。同时，乙方也将提供必要的技术支持和售后服务，确保甲方在使用过程中得到满意的体验。

- （4）郑重承诺

- 乙方郑重承诺，将严格按照招标文件要求及响应投标文件的约定履行质保责任。

5.2售后服务要求：

5.2.1在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起3年质保期；质保期内乙方必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的零件免费包换和保养；验收不合格的货物，甲方或使用单位可以要求乙方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成用户的损失。

5.2.2乙方须保证所提供的货物如发生故障，必须在接到甲方通知后3小时内予以答复；在甲方要求时，供货商的技术人员必须在收到甲方通知后1日之内到现场进行修理。

5.2.3乙方应根据甲方指定的地点提供所有货物的送货服务。

5.2.4乙方应随机提供相关技术资料，如维护手册、操作手册、硬件技术资料等，乙方应为甲方的使用人员进行有关货物的维护、操作、保养、分批次培训等，直至能熟练独立操作。

5.2.5乙方若承诺质保期在满足招标文件要求的基础上继续延保，甲方可以根据乙方承诺质保期调整余款支付时间。

5.3产品包装要求及验收要求

（1）运输、包装

1）货物应有牢固可靠的包装，确保产品安全到达交货地点。

2）所有货物到达安装现场必须完好无破损。如发现产品性能指标或功能上不符合投标响应文件和合同时，将被看作性能不合格。

3）乙方提供的产品必须是全新，未使用过的，不得有任何损伤，而且必须为原厂生产，不得分包、外委给其它生产商加工生产或进行贴牌生产。

（2）质量保证及承诺

乙方必须保证货物设备能够正常安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好。

（3）提供的主要资料

1）每个产品的产品合格证。

2）安装、调试、维护等技术资料、图纸。

3）乙方所供应的货物必须为厂家原装出厂的合格产品，每个货物必须附有相应的出厂合格证。

（4）验收要求：

1）乙方生产厂家在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验, 乙方生产厂家应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。若属进口货物的应有报关单。

2）乙方生产厂家货物送到甲方或使用位指定存放地点后，经甲方或使用单位现场对货物、品牌、外观、数量基本验收，验收合格后双方办理货物移交手续。

3）甲方或使用单位有权对乙方生产厂家提供货物进行随机检测，检测费用由乙方承担。发现不符合国家标准及招标文件要求的，每发现一次罚款5万元人民币，且甲方或使用单位有权要求其无条件退换，并对退换后的货物再次进行随机检测，所产生的费用均由乙方承担。若情节严重的，甲方有权单方解除合同，没收未结算的全部货款及履约保证金，并追究其法律责任及经济赔偿责任。

4）乙方必须为使用单位维修提供足够的技术资料和技术保障。提供产品的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书、产品检测报告等。

5）乙方货物经过甲方人检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。

6）当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

a、乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

（5）在甲方现场进行安装调试验收所发生的一切费用由乙方承担。

六、签订合同要求

乙方须在中标通知书发出之日起（30）天内向甲方签订合同，不按规定时限与甲方签订合同，甲方有权没收乙方的投标保证金，并取消其中标资格。

七、履约保证金、预付款、货款支付方式

1.履约保证金：乙方在合同签订前向甲方缴纳履约保证金，按合同总价的5%（即：      元）。履约保证金以公对公转账汇入甲方指定账户或以银行保函方式缴纳，不接受以社会和其他担保保函、履约保证保险等其他方式缴纳。若出现履约保证金有被甲方扣除情形的，乙方须在扣除后10日内及时足额补缴，逾期补缴的，需按照未补缴金额的万分之三标准向甲方支付违约金，且甲方有权从任意应支付给乙方的款项中扣留对应金额的款项作为履约保证金。履约保证金在验收合格后，全额无息退还；若乙方不能按照招标文件及其投标文件的承诺完成本项目的，甲方将没收乙方的履约保证金。

2.货款支付方式：甲方不接受需要支付预付款的投标报价

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90% | 竣工验收合格且乙方提供等额增值税发票后，支付合同总金额的90%。 |
| 2 | 4% | 竣工验收合格满一年，乙方提供等额增值税发票后，支付合同总金额的4% |
| 3 | 2% | 竣工验收合格满两年，乙方提供等额增值税发票后，支付合同总金额的2% |
| 4 | 4% | 质保期满后且无其他合同未了事项，乙方提供等额增值税发票后，支付余款4%。 |

八、违约责任

8.1乙方所交的产品品种、型号、质量不符合合同规定，甲方有权拒收并解除合同，乙方应向甲方偿还合同价款30%的违约金。

8.2验收时，如发现资料、数据残缺的，乙方应及时采取整改措施，由此产生的费用或工期延误由乙方承担。

8.3因乙方原因未能按甲方规定最迟40天内交付使用的，甲方有权每日按合同总价1‰的金额收取违约金。逾期超过10天，甲方有权解除合同，由于不可抗力的因素、甲方变更合同内容、现场环境施工条件受限造成施工延误的，按照实际误工情况而相应延长完工期，不作为违约。

8.4因乙方原因造成采购合同无法按时签订的，视为乙方违约，对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

8.5因国家政策调整等因素造成的支付延迟，不视为甲方违约。

8.6在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为乙方违约，甲方有权从履约保证金中取得补偿(如有提交履约保证金的)，并可进一步提出追索和索赔：

8.6.1签定合同后，乙方未按合同规定供应货物和提供服务的；

8.6.2乙方未按合同规定的质量要求交货的，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿；

8.6.3乙方未能按合同规定履行其义务的；

8.6.4在签定采购合同之后，乙方要求解除合同的；

8.6.5本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由乙方自己或在投标文件中明确的单位承担,不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为乙方违约，甲方有权单方终止合同，对甲方造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

8.6.6乙方不能交货或不能完成合同的(不可抗力因素造成的除外)，乙方应向甲方偿付不能交货部分货物的10%违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

8.6.7违反所承诺的生产厂家、货物报价和质量、招标文件规定的技术参数与性能、售后服务等行为；

8.6.8若因乙方所供产品质量问题或乙方在履约过程中无理由拒绝供货，造成甲方工期延误或甲方需要进行重新招标的；重新招标确定新的乙方之前，甲方可自行根据市场询价金额采购，比原中标金额高出部分由乙方支付；若重新招标的中标金额比原中标金额高出部分由原乙方赔偿到原合同期满为止。

8.6.9违反双方签署合同书的其他主要条款。

8.6.10在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起15个工作日内支付违约金、赔偿金等。

8.6.11若乙方在履约过程中，对甲方存在违约行为时，经核实后，甲方有权没收其履约保证金并追究相关法律责任。

- 九、甲方的权利与义务

（1）甲方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

（2）甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

（3）甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

（4）甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需招标人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

（5）甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

- 十、乙方的权利与义务

（1）乙方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

（2）乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，对并其真实性和合法性负法律责任；

（3）乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

（4）乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

（5）服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

- 十一、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

十三、知识产权

（1）乙方保证基于本合同提供给的设计成果或服务，甲方使用等经营活动不会侵犯任何第三方的知识产权。若发生上述情况，乙方保证承担由此产生的全部后果和法律责任，同时由于乙方的设计成果或服务发生知识产权争议或纠纷导致甲方造成经济损失的，甲方有权随时向乙方提出追偿或赔偿要求。

（2）乙方确认并保证其完成的设计成果在提交给甲方之日起，该设计成果的知识产权权利（包括所有权和使用权）的为甲方一人享有，乙方仅享有设计成果的署名权。乙方保证不得将设计成果以任何方式向任何第三方泄露、出售、转让、许可使用或者共享，不得将该设计成果用在其它任何的工程项目上，否则，构成违约，应向甲方支付相当于50%中标金额的数额作为违约金。

（3）若乙方将设计成果用于学术研究（如在学术研讨会上展示或在学术论文中刊载设计成果的），则不在上述违约情形内。但乙方应在展示或者刊载时备注该设计成果已归甲方享有，任何第三方不得侵权，未备注的也构成违约，应向甲方支付相当于50%中标金额的数额作为违约金。

- 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十五、解决争议的方法

（1）甲、乙双方协商解决。

（2）若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

☑向人民法院提起诉讼，具体如下：向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 十六、合同其他条款：

- 十七、其他约定

（1）合同文件与本合同具有同等法律效力。

（2）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（3）本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；主管备案壹份，招标代理壹份。

甲方：                乙方：

住所：                住所：

单位负责人：             单位负责人：

委托代理人：             委托代理人：

联系方法：              联系方法：

开户银行：              开户银行：

账号：                账号：

签订地点：

签订日期：    年   月

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

封面格式

投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：   （招标人或采购招标代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、招标人、采购招标代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、单位授权书

致：   （招标人或采购招标代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：        身份证号：        手机：

投标人代表：        身份证号：        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位法定代表人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

营业执照等证明文件

致：   （招标人或采购招标代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、证明材料

注：根据采购文件资格部分要求，允许投标人采用资格承诺制的，可提供符合要求的附件1资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求，投标人根据投标文件格式附件1、附件2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

### 附件1   供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的投标人(含自然人)；

2.资格承诺的投标人应在投标文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

附件2 资信证明材料

1、财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：   （招标人或采购招标代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、依法缴纳税收证明材料

致：   （招标人或采购招标代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、依法缴纳社会保障资金证明材料

致：   （招标人或采购招标代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

4、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：   （招标人或采购招标代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：   （招标人或采购招标代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、信用记录查询提示

致：   （招标人或采购招标代理机构）

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

五、中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                         日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

六、联合体协议

致：   （招标人或采购招标代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（  全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

……。

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与招标人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与招标人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

- 七、分包意向协议

甲方（总包方）：    　　　     　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：                  ）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与招标人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签订日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

八、其他资格证明文件（若有）

①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：   （招标人或采购招标代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

九、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格（品牌/型号） | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

附件：

履约保函

（见索即付）

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于（招标人名称，以下简称“招标人”）接受 （中标人名称，以下称“中标人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就中标人履行与你方订立的《    合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。

1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。

2.本担保性质为连带责任保证。

3.本担保保证期间自招标人与中标人签订的合同生效之日起至本合同约定的验收合格日期后30日止。

4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。

5.招标人和中标人变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向招标人所在地人民法院提起诉讼。

7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年月日

备注：本履约保函格式可以采用经招标人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。